职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 华润电力风能（承德御道口）有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于承德市围场满族蒙古族自治县御道口牧场 联系人：李兆瑞 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 华润电力风能（承德御道口）有限公司（以下简称“建设单位”），位于承德市围场满族蒙古族自治县御道口牧场，成立于2008年11月24日，注册资金37961.3380万元，经营范围为风电场的开发、建设、经营管理及电力销售。 建设单位原有风机130台，随着公司的迅速发展，为满足对电力供应需求，建设单位决定投资建设“华润电力风能（承德御道口）有限公司围场百花坡风电工程”，于2011年1月17日获得河北省发展和改革委员会核准（文号：冀发改外资[2011]52号），项目总投资50890.08万元，安装33台1500千瓦风电机组及相关配套附属设施，总装机容量49.5兆瓦，年上网电量10495.9万kW·h。 华润电力风能（承德御道口）有限公司围场羊百顺风电工程（以下简称“建设项目”）于2010年7月开工建设，于2011年3月设备安装完毕，2012年7月投入试运行。职业病防护设施与主体工程同时投入试运行，未发生职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素为噪声、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）变电站 变电站存在的职业病危害因素为：噪声、工频电场。检测结果见表4-5至4-6。 表 4-5 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 运行工; 主变压器及220KV开关设备巡检岗; 0.1; 70.7-70.8; 62.1-62.2; 85; 符合. 35kV 1号配电室 巡检岗; 0.1; 71.6-71.7; 85; 符合. 35kV 2号配电室 巡检岗; 0.1; 71.5-71.8; 85; 符合. 380V配电室 巡检岗; 0.1; 76.4-76.6; 85; 符合. SVG无功补偿设备巡检岗; 0.1; 71.6-71.7; 85; 符合. 接地变压器巡检岗; 0.1; 74.6-74.8; 85; 符合. 表 4-6工频电场检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 运行工; 主变压器及220KV开关设备巡检岗; 0.1; 0.04; 5; 符合. 35kV 1号配电室巡检岗; 0.1; 0.03; 5; 符合. 35kV 2号配电室巡检岗; 0.1; 0.04; 5; 符合. 380V配电室巡检岗; 0.1; 0.06; 5; 符合. SVG无功补偿设备巡检岗; 0.1; 0.3; 5; 符合. 接地变压器巡检岗; 0.1; 0.06; 5; 符合. 由检测结果可知，风电场岗位劳动者接触工频电场和噪声均符合国家职业接触限值的规定。其中运行工接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 - 建议： （1）按要求填写职业病危害控效评价和职业病防护设施验收工作过程报告，并将验收情况进行公示。 （2）建设单位应监督作业人员正确佩戴防护用品，做好冬季夏季低温作业、高温作业时的个人防护。 （3）不断完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。 （4）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （5）建设项目生产（运行）工艺、设备或者材料等发生变化导致职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应重新进行职业病危害因素评价及申报。 （6）建设项目投资后，建设单位应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素监测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、进一步明确项目的扩建背景； 2、核实劳动定员数据； 3、完善公告栏和警示标识设置分析； 4、专家提出的其它问题（详见带批注电子稿）。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.2.10 |  | 张志军、赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | 2018.2.18-2.20 |  | 张志军 朴建东 |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 李兆瑞 |  |  |  |