职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛方圆包装玻璃有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市海港区杜庄镇秦青公路东侧 联系人：赵校易 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛方圆包装玻璃有限公司（以下简称“该公司”）成立于2011年09月30日，位于河北省秦皇岛市海港区杜庄镇秦青公路东侧，以砂岩、纯碱、石灰石、碎玻璃为主要原料生产玻璃包装瓶，现有4套窑炉设备，年产玻璃包装瓶17万吨，该公司于2015年委托秦皇岛秦安职业卫生检测检验有限公司进行职业病危害现状评价，自上次评价以来采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 粉尘：矽尘； 化学物：硫化氢； （2）物理因素:噪声、高温、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 该公司粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-5。 表6-5 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 金型车间喷砂工位; 73.5; 矽尘. （1）5#窑生产车间 5#窑生产车间存在的粉尘、高温、噪声检测结果见表6-6～表6-8 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 上料工; 矽尘; 总尘; 铲车上料工位; 3.0; 1.7-1.8; 0.3-0.4; 1.7-1.8; 1; 2; 符合. 呼尘; 3.0; 0.99; 0.30; 1.4; 0.7; 2; 符合. 清扫工; 矽尘; 总尘; 5#、6#皮带机、混料机清扫工位; 0.5; 1.5-1.6; 0.1; 1.5-1.6; 1; 2; 符合. 呼尘; 0.5; 1.01; 0.06; 1.4; 0.7; 2; 符合. 熔解工; 矽尘; 总尘; 窑炉巡检工位; 1.0; 1.4-1.5; 0.2; 1.4-1.5; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.0; 0.77; 0.10; 1.1; 0.7; 2; 符合. 表6-7 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 熔解工; 窑炉巡检工位; 1.0; 25; I; 33.4-34.0; 25.2; 31; 符合. 窑炉控制工位; 5.0; 75; Ⅱ; 23.4-23.5. 成型操作工; 成型工位; 4.5; 75; Ⅱ; 33.3-33.5; 33.3-33.5; 31; 不符合. 表6-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 上料工; 铲车上料工位; 3.0; 81.8-83.2; 77.5-78.9; 85; 符合. 清扫工; 5#、6#皮带机、混料机清扫工位; 0.5; 80.4-81.4; 68.4-69.4; 85; 符合. 配料工; 微机室配料工位; 7.0; 60.7-62.4; 60.1-61.8; 85; 符合. 熔解工; 窑炉巡检工位; 1.0; 87.3-88.6; 78.4-79.7; 85; 符合. 窑炉控制工位; 5.0; 62.3-63.6. 成型操作工; 成型工位; 4.5; 90.6-91.6; 88.1-89.1; 85; 不符合. 休息室工位; 0.5; 67.7-68.3. 检验操作工; 检验工位; 5.0; 85.3-86.2; 83.3-84.2; 85; 符合. 码瓶操作工; 码瓶工位; 3.0; 88.6-87.4; 83.1-84.3; 85; 符合. 包装工; 包装工位; 5.0; 80.6-81.7; 78.6-79.5; 85; 符合. 由检测结果可知，5#窑生产车间除成型工接触的高温、噪声强度超过国家职业接触限值的规定外；其余各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：噪声超标原因由于生产工艺和设备限制，设备布置集中，无法设置隔声罩，人员在旁边巡检设备，接触时间较长；高温超标原因由于熔化玻璃液的温度较高，人员在附近进行巡检，接触时间较长。 （2）6#窑生产车间 6#窑生产车间存在的粉尘、高温、噪声检测结果见表6-9～表6-11表6-9 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 上料工; 矽尘; 总尘; 铲车上料工位; 3.0; 1.7-1.8; 0.4; 1.7-1.8; 1; 2; 符合. 呼尘; 3.0; 0.96-0.99; 0.26-0.27; 1.4; 0.7; 2; 符合. 熔解工; 矽尘; 总尘; 窑炉巡检工位; 1.0; 1.5-1.6; 0.2; 1.5-1.6; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.0; 0.75-0.77; 0.09-0.10; 1.1; 0.7; 2; 符合. 表6-10 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 熔解工; 窑炉巡检工位; 1.0; 25; I; 34.4-34.5; 24.2-24.6; 31; 符合. 窑炉控制工位; 5.0; 75; Ⅱ; 22.2-22.6. 成型操作工; 成型工位; 4.5; 75; Ⅱ; 32.9-33.2; 32.9-33.2; 31; 不符合. 表6-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 上料工; 铲车上料工位; 3.0; 81.5-82.6; 77.2-78.3; 85; 符合. 配料工; 微机室配料工位; 7.0; 60.7-62.5; 60.1-61.9; 85; 符合. 熔解工; 窑炉巡检工位; 1.0; 90.5-91.4; 81.6-82.4; 85; 符合. 窑炉控制工位; 5.0; 62.2-63.4. 成型操作工; 成型工位; 4.5; 90.3-91.2; 88.2-88.9; 85; 不符合. 休息室工位; 0.5; 84.2-85.2. 检验操作工; 检验工位; 5.0; 88.3-89.4; 86.3-87.4; 85; 不符合. 码瓶操作工; 码瓶工位; 3.0; 86.3-87.2; 82.0-82.9; 85; 符合. 包装工; 包装工位; 5.0; 77.3-78.2; 75.3-76.2; 85; 符合. 由检测结果可知，6#窑生产车间除成型工接触的噪声、高温强度超过国家职业接触限值的规定；检验工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：噪声超标原因由于生产工艺和设备限制，设备布置集中，设备之间相互影响，且无法设置隔声罩，人员接触时间长；高温超标原因由于熔化玻璃液的温度较高，人员在附近进行巡检，接触时间较长。 （3）7#、8#窑生产车间 7#、8#窑生产车间存在的粉尘、高温、噪声检测结果见表6-12～表6-14。 表6-12 粉尘检测结果表 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 上料工; 矽尘; 总尘; 铲车上料工位; 3.0; 1.2; 0.3; 1.2; 1; 2; 符合. 呼尘; 3.0; 0.56-0.61; 0.18-0.20; 0.8-0.9; 0.7; 2; 符合. 清扫工; 矽尘; 总尘; 7#、8#窑皮带机、混料机清扫; 0.5; 1.4-1.5; 0.1; 1.4-1.5; 1; 2; 符合. 呼尘; 0.5; 0.80-0.83; 0.05; 1.1-1.2; 0.7; 2; 符合. 熔解工; 矽尘; 总尘; 窑炉巡检工位; 1.0; 1.7-1.8; 0.2; 1.7-1.8; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.0; 0.80; 0.10; 1.1; 0.7; 2; 符合. 表6-13 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 熔解工; 窑炉巡检工位; 1.0; 25; I; 35.4-35.6; 24.0-24.3; 31; 符合. 窑炉控制工位; 5.0; 75; Ⅱ; 21.7-22.1. 成型操作工; 成型工位; 4.5; 75; Ⅱ; 33.5-33.7; 33.5-33.7; 31; 不符合. 表6-14 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 上料工; 铲车上料工位; 3.0; 82.2-83.3; 77.9-79.0; 85; 符合. 清扫工; 7#、8#皮带机、混料机清扫; 0.5; 82.4-83.5; 70.4-71.5; 85; 符合. 配料工; 微机室配料工位; 7.0; 60.3-62.2; 59.7-61.6; 85; 符合. 熔解工; 窑炉巡检工位; 1.0; 90.5-91.6; 81.9-82.6; 85; 符合. 窑炉控制工位; 5.0; 62.3-63.5. 成型操作工; 成型工位; 4.5; 90.3-91.7; 87.9-89.3; 85; 不符合. 休息室工位; 0.5; 83.6-84.4. 检验操作工; 检验工位; 5.0; 88.3-89.5; 86.3-87.5; 85; 不符合. 码瓶操作工; 码瓶工位; 3.0; 90.2-91.5; 85.9-87.2; 85; 不符合. 包装工; 包装工位; 5.0; 78.3-79.4; 75.6-77.4; 85; 符合. 由检测结果可知，7#、8#窑生产车间成型工接触的高温、噪声强度均超过国家职业接触限值的规定；检验操作工和码瓶操作工接触的噪声强度均超过国家职业接触限值的规定，其余各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：噪声超标原因由于受机械工艺限制，无法设置隔声罩，人员在旁边巡检设备，接触时间较长；高温超标原因由于熔化玻璃液的温度较高，人员在附近进行巡检，接触时间较长。 （4）小料预混区 小料预混区存在的粉尘、噪声检测结果见表6-15、表6-16。 表6-15 粉尘检测结果表 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 小料预混工; 矽尘; 总尘; 5#窑、6#窑、7#8#窑生产车间小料预混、清扫工位; 6.0; 4.6-4.9; 0.4; 4.8-4.9; 1; 2; 不符合. 呼尘; 5#窑、6#窑、7#、8#窑生产车间小料预混、清扫工位; 0.6; 1.52-1.57; 0.29-0.32; 2.2-2.3; 0.7; 2; 不符合. 表6-16 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 小料预混工; 5#窑、6#窑、7#、8#窑生产车间小料预混、清扫工位; 6.0; 77.4-84.6; 79.7-80.6; 85; 符合. 由检测结果可知，厂区小料预混工接触的粉尘浓度超过国家职业接触限值的规定，小料预混工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：粉尘超标原因可能为受机械工艺限制和防护设施不足。 （5）金型车间 金型车间存在的粉尘、噪声检测结果见表6-17、表6-18。 表6-17 粉尘检测结果表 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 喷砂工; 矽尘; 总尘; 喷砂打磨工位; 3.0; 1.20; 0.36-0.37; 1.7; 1; 2; 符合. 呼尘; 0.56-0.61; 0.18-0.20; 1.9-2.0; 0.3; 2; 符合. 表6-18 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 喷砂工; 喷砂打磨工位; 3.0; 86.2-87.7; 81.9-83.4; 85; 符合. 由检测结果可知，金型车间喷砂工接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （6）公辅工程 公辅工程存在的硫化氢、噪声、工频电场检测结果见表6-19～表6-21。 表6-19化学物质检测结果表 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CM (mg/m3); MAC(mg/m3). 污水处理工; 污水处理工位; 硫化氢; 3.0; 1.1; 1.1; 10; 符合. 表6-20噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 空压机巡检工; 空压机巡检工位; 3.0; 90.4-92.3; 86.1-88.0; 85; 不符合. 污水处理工; 污水处理工位; 3.0; 82.5-83.5; 77.5-78.3; 85; 符合. 表6-21工频电场检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室巡检工位; 3.0; 0.05-0.06; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程中除空压机巡检工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的化学物浓度和噪声、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：噪声超标原因由于受机械工艺限制，无法设置隔声罩，人员在旁边巡检设备，接触时间较长。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 小料预混工接触的矽尘（呼尘）浓度超过国家职业接触限值，在佩戴KN95防尘口罩后能起到良好的防护效果；各生产车间成型操作工、检验操作工、码瓶操作工和空压机巡检工接触的噪声强度均超过国家职业接触限值的规定，为其劳动者发放3M1110型和3M1270型耳塞，降噪值为31dB(A)、25dB(A)，劳动者佩戴后满足防护要求。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 小料预混工接触的矽尘（呼尘）浓度超过国家职业接触限值，在小料预混处设置轴流风机。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未对体检中发现的需复查人员安排进行复查，未见上岗前和离岗时的职业健康检查，体检率未达到百分之百。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 已落实; --. - 建议： （1）应按人员接触情况安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，体检人数应全面，完善职业健康监护档案，体检职业病危害因素应全面，对体检中发现的需复查人员安排进行复查， （2）生产岗位三班二运转工作制度不符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定的“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定，应适当调整劳动者作业时间。 （3）应减少小料预混岗位劳动者的作业时间，加强个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的，应在生产条件允许的情况下，选用除尘设备等防护设施，使作业场所粉尘浓度符合国家标准要求。 （4）应尽快到所在地管辖区域安全监督管理部门取得《职业病危害项目申报回执》。 （5） 企业应在生产条件允许的情况下，选用低噪声设备或设置隔声、吸声等防护设施，使作业场所噪声强度符合国家标准要求，加强个人防护，督促劳动者佩戴合格的防护用品。 （6）该公司生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和作业场所职业病危害因素申报工作。该公司在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.9.14 |  | 仇晓玮、刘佳 |  |
| 采 样 |  | 2018.10.27-29 |  | 崔建壮 吴博文 |  |
| 检 测 |  | 2018.10.27-31 |  | 孙丽丽 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 仇晓玮 |
| 建设单位陪同人 |  | 赵校易 |  |  |  |