职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区东北部西付店村西侧 联系人：杨光 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司（以下简称建设单位）前身是秦皇岛市石油化工厂，属地方国有企业。1997年，由中石油出资收购转变为中石油燃料油有限责任公司的下属单位，注册资本5212万元。 建设单位于2016年开始陆续将动力车间锅炉房内原有5台燃煤锅炉（3台10 t/h燃煤蒸汽锅炉，2台3500 kW燃煤导热油炉）和原有配套的脱硫除尘设施进行拆除。现在完成的工程主要有：已拆除3台燃煤蒸汽锅炉、2台燃煤导热油炉和配套脱硫除尘设施。 建设单位供热和供汽主要依靠动力车间锅炉房内原有5台燃煤锅炉和改性沥青装置区的1台燃气导热油炉来提供。拆除之后，1台燃气导热油炉难以保障用汽需求，需在锅炉房原锅炉位置新建2台10t/h燃气蒸汽锅炉和1台6000Kw燃气导热油炉。项目建设地点：秦皇岛市海港区东北部西付店村西侧动力车间锅炉房。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 一氧化碳 （2）物理因素 噪声、高温 类比企业职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 类比项目存在的一氧化碳、噪声、高温的检测结果见表4-6～表4-8。 表4-6 一氧化碳检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA(mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 巡检工; 镀锌炉; 一氧化碳; 1.0; 0.9-1.0; 0.9-1.0; 0.1; 20; 30; 符合. 表4-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 镀锌炉; 1.0; 86.2-87.4; 77.2-78.4; 85; 符合. 表4-8 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触 限值WBGT（℃）; 结论. 巡检工; 镀锌炉; 0.5; 25; Ⅰ级; 23.5-23.8; 23.5-23.8; 33; 符合. 结果表明，山海关船舶重工有限责任公司镀锌炉房巡检工接触的一氧化碳浓度、噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定，且接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用自动控制系统进行监控，拟对化学物、噪声和高温采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 - 建议： - 1 控制职业病危害的补充措施 - 建设项目职业病危害风险分类为较重，建设单位应按要求自行编制或委托有关机构编制职业病防护设施设计专篇，并按规定进行内审。 （2）职业病危害预评价报告评审完成建设单位后应按照《国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实〈建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法〉的通知》的要求形成职业病危害预评价工作过程报告备查，同时进行信息公示。 - 2 建设项目建设施工和设备安装调试过程的职业卫生管理措施建议 （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）施工过程可能产生其他粉尘、噪声、高温、手传振动、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、紫外辐射等职业病危害因素，施工单位应配备有效的职业病危害防护设施，对其进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （6）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、明确气体报警装置为甲烷和一氧化碳报警器； 2、补充一氧化碳急性中毒预案； 3、职业病危害因素关键控制点是噪声，高温，一氧化碳； 4、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.9.3 |  | 仇晓玮、李海艳 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 仇晓玮 |
| 建设单位陪同人 |  | 杨光 |  |  |  |