职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区东北部西付店村西侧 联系人：杨光 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司(以下简称“建设单位”)前身是秦皇岛市石油化工厂，属地方国有企业。1997年由中石油出资收购转变为中石油燃料油有限责任公司的下属单位，注册资本5212万元。 建设单位污水主要来源于电脱盐废水、塔顶冷凝废水、罐区切水、生活污水、初期雨水、锅炉排水等。现有的污水处理设施始建于1976年，设计规模为30m3/h，经后期多次修改后，存在安全隐患。为彻底消除原污水处理系统存在的环境污染及安全隐患，公司决定建设污水处理系统隐患治理项目。该项目于2018年10月15日取得《工业企业技术改造投资项目备案信息》（备案编号：海发改〔2018〕107号），项目主要建设内容：对原有污水处理设施、循环水冷却塔及相关配套工程进行改造，改造后污水、废气、恶臭污染物等排放达到相关要求。项目总投资为5998.37万元。建设地点：秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司厂区内。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素为化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 化学物：硫化氢； （2）物理因素：噪声。 类比企业职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 类比企业存在的主要职业病危害因素为噪声、硫化氢和工频电场，检测结果见表4-6～表4-8。 表4-6 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 巡检工; 鼓风机房污水处理; 1.0; 83.6-84.2; 85; 符合. 2; 巡检工; 脱水机房污水处理; 1.0; 76.4-76.6; 85; 符合. 表4-7 硫化氢检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 （mg/m3）; CMAC （mg/m3）; 职业接触限值 MAC（mg/m3）; 结论. 1; 巡检工; 脱水机房污水处理; 1.0; ＜0.53; ＜0.53; 10; 符合. 表4-8 工频电场检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 （kV/m）; 职业接触限值（kV/m）; 结论. 1; 电工; 配电室配电工作位; 0.5; 0.02; 5; 符合. 由检测结果可知，第一污水处理厂劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）均符合国家职业接触限值的规定，其中脱水机房劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级低于80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况 符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟在加药系统、污泥脱水系统等设置气体检测报警装置并在超限时联锁启动通风机；拟设置控制室，加药过程拟为自动化控制，自动化控制程度高，人员只负责巡检，以减少有害气体对人员的影响。拟在预处理厂房（三层）、废气治理厂房设置防爆型轴流风机进行机械通风。机泵电机拟选用低噪声电机；拟对超过一定压力的气体放空管线上安装消声装置；拟设置隔声控制室，以减少噪声对人员的影响。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 - 建议： - 1 控制职业病危害的补充措施 （1）职业病危害预评价报告评审完成建设单位后应按照《国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实〈建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法〉的通知》的要求形成职业病危害预评价工作过程报告备查，同时进行信息公示。 （2）建设项目职业病危害风险分类为较重，建设单位应按要求自行编制或委托有关机构编制职业病防护设施设计专篇，并按规定进行内审。 - 2 建设项目建设施工和设备安装调试过程的职业卫生管理措施建议 （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、项目背景中明确污水来源、核实进场污水成分，如含油污水等； 2、补充构筑物面积； 3、进一步细化生产工艺； 4、细化类比调查内容如：类比企业防护用品防护参数；类比企业应急救援设施详细情况； 5、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.10.11 |  | 张志军 仇晓玮 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 刘佳 |
| 建设单位陪同人 |  | 杨光 |  |  |  |