职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 宫内化妆品（唐山）有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北唐山芦台经济开发区东部工业园区 联系人：张宝萍 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 随着消费者对化妆品需求的日益增大，化妆品市场潜力巨大，空间广阔。宫内化妆品（唐山）有限公司为迎合市场需要，决定投资3672.3万元新建化妆品生产加工项目。该项目于2013年11月5日取得《关于核准宫内化妆品（唐山）有限公司化妆品生产加工项目申请报告的通知》（备案编号：芦发改外投核字〔2014〕01号），项目主要建设内容：主要建设生产车间、仓库、办公楼及其他配套设施；购置生产设备197台套。项目建成后形成年生产粉块类产品460万个，液体眼线笔180万支，蜡基化妆笔60万支的能力。建设地点：河北唐山芦台经济开发区东部工业园区。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素为化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、云母粉尘、炭黑粉尘、二氧化钛粉尘、滑石粉粉尘； ②化学物质：二甲苯、乙苯、环己烷。 （2）物理因素 噪声、高温、工频电场。 职业病危害因素的危害程度 建设项目可能存在的职业病危害因素为建设项目可能存在的职业病危害因素为其他粉尘、云母粉尘、滑石粉粉尘、二氧化钛粉尘、炭黑粉尘、二甲苯、乙苯、环己烷、噪声、高温、工频电场。 建设项目采用的生产工艺自动化程度高，拟在相应岗位设置防尘、防毒设施、防噪减振设施、防高温中暑设施和防工频电场设施。 建设项目拟为接触噪声的劳动者佩戴3M1270耳塞（SNR降噪值为25dB(A),适用于噪声等效声级不大于100dB(A)的环境）；拟为接触粉尘和化学毒物的岗位配备3M9002防尘口罩和3M6001CN防毒面罩（含过滤棉和活性炭），拟为接触高温的岗位配备防高温手套、防高温工作服；拟为维修作业岗位配备护目镜、耳塞等。在采取职业病防护设施和配备个人防护用品的情况下，各岗位劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家规定的接触限值，可以达到保护劳动者职业健康的目的。 |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 | - 综合结论 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用防尘、毒设施，防噪减振设施，防暑降温措施和防非电离辐射设施。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 - 建议： - 1 控制职业病危害的补充措施 （1）职业病危害预评价报告评审完成建设单位后应按照《国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实〈建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法〉的通知》的要求形成职业病危害预评价工作过程报告备查，同时进行信息公示。 （2）建设项目职业病危害风险分类为较重，建设单位应按要求自行编制或委托有关机构编制职业病防护设施设计专篇，并按规定进行内审。 - 2 建设项目建设施工和设备安装调试过程的职业卫生管理措施建议 （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充完善职业病警示标示内容； 2、完善各岗位主要职业病危害因素种类、预期接触人数的内容； 3、按照专家组专家提出的其他意见修改。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.7.6 |  | 张志军、赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 张宝萍 |  |  |  |