职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 卢龙县华伟商贸有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于卢龙县卢龙镇龙城路北侧 联系人：姚伟 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 卢龙县华伟商贸有限公司（以下简称“该公司”）成立于2007年09月29日，主营业务是汽车的保养和维修。年维修量约为300台。该公司自正常生产以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：砂轮磨尘、电焊烟尘； ②化学物质：二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、臭氧、苯乙烯、甲苯、乙苯、二甲苯、乙酸丁酯。 （2）物理因素：噪声、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）生产车间机修区 生产车间机修区存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-4。 表6-4 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 机修工; 维修工位; 4.0; 83.4-84.1; 80.4-81.1; 85; 符合. 由检测结果可知，机修区岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 （2）生产车间钣金区 生产车间钣金区存在的职业病危害因素为电焊烟尘、二氧化锰、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、紫外辐射、噪声，检测结果见表6-5至表6-8。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 钣金工; 电焊烟尘; 总尘; 二氧化碳保护焊工位; 0.5; 2.6-2.8; 0.2; 0.6-0.7; 4; 2; 符合. 表6-6 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/ CM (mg/m3); 超限 倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 钣金工; 二氧化碳保护焊工位; 臭氧; 0.5; 0.12-0.14; --; 0.12- 0.14; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 0.5; 4.9-5.1; 4.9-5.1; 0.3; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.070-0.078; --; 0.004- 0.005; 0.5; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.08-0.1; 0.08- 0.1; 0.005- 0.006; --; 5; 10; --; 符合. 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 钣金工; 钣金工位; 2.0; 88.2-88.8; 82.2-82.8; 85; 符合. 表6-8 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 钣金工; 二氧化碳保护焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，钣金区各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均符合国家职业触限值的规定。 （3）生产车间喷漆区 生产车间喷漆区存在的职业病危害因素为甲苯、乙苯、二甲苯、乙酸丁酯、苯乙烯、砂轮磨尘、噪声，检测结果见表6-9至表6-11。 表6-9 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 喷漆工; 砂轮磨尘; 总尘; 砂轮 打磨; 1.0; 2.7-2.9; 0.3-0.4; 0.3-0.4; 8; 2; 符合. 表6-10 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/ CM (mg/m3); PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 喷漆工; 喷漆工位; 甲苯; 1.0; 52.3-53.4; 52.3- 53.4; 6.5-6.7; 50; 100; 符合. 喷漆工位; 乙苯; 1.0; 12.4-12.5; 12.4- 12.5; 1.6; 100; 150; 符合. 喷漆工位; 二甲苯; 1.0; ＜3; <3; ＜3; 50; 100; 符合. 喷漆工位; 乙酸 丁酯; 1.0; 3.3-3.5; 3.3-3.5; 0.4; 200; 300; 符合. 补腻子 工位; 苯乙烯; 1.0; 48.8-49.6; 48.8-49.6; 6.1-6.2; 50; 100; 符合. 表6-11 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 喷漆工; 砂轮打磨工位; 1.0; 94.8-95.8; 85.8-86.8; 85; 不符合. 由检测结果可知，喷漆工砂轮打磨工位劳动者接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定；其他各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度均符合国家职业触限值的规定。 超标原因分析：噪声超标原因可能为受机械工艺限制。 由于喷漆工接触的甲苯、二甲苯、乙苯可产生相加作用，相加作用计算结果见表6-12。 表6-12 甲苯、二甲苯、乙苯相加作用结果 工种; 化学物; 检测值(mg/m3); 相加作用结果; 相加作用 限值; 结论. CTWA; CSTE; CTWA/PC-TWA 相加结果; CSTE/PC-STEL 相加结果. 喷漆工; 甲苯; 6.7; 53.4; 0.15; 0.617; 1; 符合. 二甲苯; ＜3; ＜3. 乙苯; 1.6; 12.5. 由表可知，甲苯、乙苯、二甲苯的相加作用也未超过国家限值。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 基本符合; 未在机修岗位设置尾气吸收净化装置；未在二氧化碳保护焊工序设置移动式焊烟吸尘装置。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 只见部分人员的上岗前的职业健康体检资料；未见离岗时的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; —; 此前未进行过职业卫生评价. - 建议： （1）应加强对作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，尤其应对噪声超标岗位进行重点监督检查，减少劳动者接触噪声的时间，加强个人防护。 （2）应按人员接触情况安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）建议该公司在机修岗位设置尾气吸收净化装置；在二氧化碳保护焊工序设置移动式焊烟吸尘装置。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，导致原申报的职业病危害因素及相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案中，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.8.8 |  | 李海艳 张志军 |  |
| 采 样 |  | 2018.8.27-8.29 |  | 尤祎 丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2018.8.27-8.31 |  | 孙丽丽 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 李海艳 |
| 建设单位陪同人 |  | 姚伟 |  |  |  |