职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 迁西县中兴矿业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于迁西县汉儿庄乡路庄岭 联系人：张林文 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 迁西县中兴矿业有限公司（以下简称“该公司”）成立于2002年5月21日，注册地址为迁西县汉儿庄乡路庄岭，注册资本为5000万元，是以生产铁精粉产品为主的铁选矿企业。自正式投产以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：矽尘； （2）物理因素：噪声、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 该公司粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-4。 表6-4 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 破碎车间颚式破碎; 47.5; 矽尘. （1）破碎车间 破碎车间存在的职业病危害因素为矽尘、噪声，检测结果见表6-5、6-6。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 入料工; 矽尘; 总尘; 破碎车间入料口入料工位; 4.0; 1.01.1; 0.4; 1.0-1.1; 1; 2; 符合. 呼尘; 0.69-0.75; 0.16-0.18; 1.0-1.1; 0.7; 2; 符合. 巡检工; 矽尘; 总尘; 破碎车间颚式破碎机巡检位; 4.0; 0.8-0.9; 0.2-0.3; 0.9; 1; 2; 符合. 破碎车间圆锥破碎巡检位; 0.8-0.9. 呼尘; 破碎车间颚式破碎机巡检位; 0.64-0.69; 0.13-0.15; 1.0; 0.7; 2; 符合. 破碎车间圆锥破碎巡检位; 0.69-0.72. 1#皮带巡检工; 矽尘; 总尘; 破碎车间1#皮带巡检位; 4.0; 1.0-1.2; 0.2-0.4; 1.0-1.2; 1; 2; 符合. 呼尘; 0.61-0.69; 0.13-0.14; 0.9-1.0; 0.7; 2; 符合. 2#皮带巡检工; 矽尘; 总尘; 破碎车间2#皮带巡检位; 4.0; 1.0-1.1; 0.2; 1.0-1.1; 1; 2; 符合. 呼尘; 0.57-0.61; 0.12-0.13; 0.8-0.9; 0.7; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 入料工; 破碎机入料口入料工位; 4.0; 84.5-84.8; 81.5-81.8; 85dB（A）; 符合. 巡检工; 破碎车间颚式破碎机巡检位; 2.0; 97.2-97.5; 93.2-93.4; 85dB（A）; 不符合. 破碎车间圆锥破碎巡检位; 2.0; 94.5-94.8. 1#皮带巡检工; 破碎车间1#皮带巡检位; 4.0; 84.5-84.7; 81.5-81.7; 85dB（A）; 符合. 2#皮带巡检工; 破碎车间2#皮带巡检位; 4.0; 84.3-84.6; 81.3-81.6; 85dB（A）; 符合. 由检测结果可知，破碎车间各岗位接触粉尘的浓度符合国家职业接触限值，噪声岗位除巡检工接触的8h/d噪声暴露等效声级不符合国家职业接触限值的规定，其他岗位接触的8h/d噪声暴露等效声级符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：噪声超标原因可能受机械工艺限制，巡检时间过长。 （2）筛分车间 破碎车间存在的职业病危害因素为矽尘、噪声，检测结果见表6-7、6-8。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 圆振筛巡检工; 矽尘; 总尘; 筛分车间圆振筛巡检位; 4.0; 1.0-1.1; 0.2-0.3; 1.0-1.1; 1; 2; 符合. 呼尘; 0.61-0.64; 0.13-0.14; 0.9; 0.7; 2; 符合. 干选机巡检工; 矽尘; 总尘; 筛分车间干选机巡检位; 4.0; 0.9-1.0; 0.2; 0.9-1.0; 1; 2; 符合. 呼尘; 0.61-0.67; 0.13-0.16; 0.9-1.0; 0.7; 2; 符合. 分选机巡检工; 矽尘; 总尘; 筛分车间分选机巡检位; 4.0; 1.0-1.1; 0.2-0.4; 1.0-1.1; 1; 2; 符合. 呼尘; 0.59-0.61; 0.12-0.14; 0.8-0.9; 0.7; 2; 符合. 3#皮带巡检工; 矽尘; 总尘; 筛分车间3#皮带巡检位; 4.0; 0.9-1.0; 0.2-0.3; 0.9-1.0; 1; 2; 符合. 呼尘; 0.57-0.69; 0.11-0.12; 0.8; 0.7; 2; 符合. 表6-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 圆振筛巡检工; 筛分车间圆振筛巡检位; 4.0; 86.3-86.7; 83.3-83.7; 85dB（A）; 符合. 干选机巡检工; 筛分车间干选机巡检位; 4.0; 84.3-84.7; 81.3-81.7; 85dB（A）; 符合. 分选机巡检工; 筛分车间分选机巡检位; 4.0; 83.6-83.8; 80.6-80.8; 85dB（A）; 符合. 3#皮带巡检工; 筛分车间3#皮带巡检位; 4.0; 82.5-82.6; 79.5-79.6; 85dB（A）; 符合. 由检测结果可知，筛分车间各岗位接触粉尘、噪声的浓度（强度）均符合国家职业接触限值，3#皮带巡检岗位接触的8h/d噪声暴露等效声级低于80dB（A）。 （3）球磨车间 球磨车间存在的职业病危害因素为矽尘、噪声，检测结果见表6-9、6-10。 表6-9 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 4#皮带巡检工; 矽尘; 总尘; 球磨车间4#皮带巡检位; 4.0; 0.9-1.1; 0.2-0.4; 0.9-1.1; 1; 2; 符合. 呼尘; 0.69-0.72; 0.16-0.18; 1.0; 0.7; 2; 符合. 上料皮带巡检工; 矽尘; 总尘; 球磨车间上料皮带巡检位; 4.0; 1.0-1.1; 0.4; 1.0-1.1; 1; 2; 符合. 呼尘; 0.69-0.75; 0.15-0.16; 1.0-1.1; 0.7; 2; 符合. 表6-10 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 4#皮带巡检工; 球磨车间4#皮带巡检位; 4.0; 88.4-88.7; 85.4-85.7; 85dB（A）; 不符合. 上料皮带巡检工; 球磨车间上料皮带巡检位; 4.0; 83.2-83.5; 80.2-80.5; 85dB（A）; 符合. 一级球磨巡检工; 球磨车间一级球磨巡检位; 4.0; 95.2-95.4; 92.2-92.4; 85dB（A）; 不符合. 二级球磨巡检工; 球磨车间二级球磨巡检位; 4.0; 95.1-95.4; 92.1-92.4; 85dB（A）; 不符合. 一级磁选巡检工; 球磨车间一级磁选巡检位; 4.0; 92.1-92.3; 89.1-89.3; 85dB（A）; 不符合. 巡检工; 球磨车间二级磁选巡检位; 1.0; 92.1-92.2; 87.5-87.6; 85dB（A）; 不符合. 球磨车间三级磁选巡检位; 1.0; 90.3-90.7. 球磨车间四级磁选巡检位; 1.0; 90.3-90.4. 球磨车间筛分巡检位; 1.0; 88.3-88.6. 由检测结果可知，球磨车间各岗位接触粉尘的浓度符合国家职业接触限值，噪声岗位除上料皮带巡检岗位接触的8h/d噪声暴露等效声级符合国家职业接触限值的规定，其他岗位接触的8h/d噪声暴露等效声级不符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：噪声超标原因可能受机械工艺限制，未设置值班室或休息室，巡检时间过长。 （4）精粉车间 精粉车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-11。 表6-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 精粉车间过滤机巡检; 4.0; 86.4-86.6; 83.4-83.6; 85dB（A）; 符合. 由检测结果可知，精粉车间巡检工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 （5）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为工频电场、噪声，检测结果见表6-12、6-13。 表6-12 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室巡检位; 2.0; 0.03-0.04; 5; 符合. 表6-13 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 浓密机巡检位; 2.0; 86.3-86.4; 84.4-84.5; 85dB（A）; 符合. 尾矿泵巡检位; 2.0; 88.3-88.4. 水泵站巡检工; 水泵站巡检位; 4.0; 89.3-89.4; 86.3-86.4; 85dB（A）; 不符合. 由检测结果可知，公辅工程各岗位劳动者接触的工频电场强度符合国家职业接触限值的规定。巡检岗位接触的8h/d噪声暴露等效声级符合国家职业接触限值的规定，水泵站巡检接触的8h/d噪声暴露等效声级不符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：噪声超标原因可能受机械工艺限制，未设置值班室或休息室，巡检时间过长。 经上述分析可知，该公司各作业场所中属于职业病危害作业岗位的危害因素分布及接触水平见表6-14。 表6-14 职业病危害作业岗位存在的职业病危害因素及接触水平 评价单元; 工种; 岗位; 接触人数; 接触的职业病危害因素; 接触时间（h/d）; 接触浓度 （强度）; 接触限值; 结论. 破碎车间; 入料工; 入料口入料; 9; 矽尘（总尘）; 4.0; PC-TWA（mg/m3）： 0.4 超限倍数折算值：1.0-1.1; PC-TWA（mg/m3）： 1 超限倍数：2; 符合. 矽尘（呼尘）; PC-TWA（mg/m3）：0.13-0.15 超限倍数折算值：1.0-1.1; PC-TWA（mg/m3）： 0.7 超限倍数：2; 符合. 噪声; （81.5-81.8）dB（A）; 85dB（A）; 符合. 巡检工; 颚式破碎机巡检、 圆锥破碎巡检; 6; 矽尘（总尘）; 4.0; PC-TWA（mg/m3）：0.2-0.3 超限倍数折算值：0.9; PC-TWA（mg/m3）： 1 超限倍数：2; 符合. 矽尘（呼尘）; PC-TWA（mg/m3）：0.13-0.15 超限倍数折算值：1.0; PC-TWA（mg/m3）： 0.7 超限倍数：2; 符合. 噪声; （93.2-93.4）dB（A）; 85dB（A）; 不符合. 1#皮带巡检工; 1#皮带巡检; 3; 矽尘（总尘）; 4.0; PC-TWA（mg/m3）：0.2-0.4 超限倍数折算值：1.0-1.2; PC-TWA（mg/m3）： 1 超限倍数：2; 符合. 矽尘（呼尘）; PC-TWA（mg/m3）：0.13-0.14 超限倍数折算值：0.9-1.0; PC-TWA（mg/m3）： 0.7 超限倍数：2; 符合. 噪声; （81.5-81.7）dB（A）; 85dB（A）; 符合. 2#皮带巡检工; 2#皮带巡检; 3; 矽尘（总尘）; 4.0; PC-TWA（mg/m3）：0.2 超限倍数折算值：1.0-1.1; PC-TWA（mg/m3）： 1 超限倍数：2; 符合. 矽尘（呼尘）; PC-TWA（mg/m3）：0.12-0.13 超限倍数折算值：0.8-0.9; PC-TWA（mg/m3）： 0.7 超限倍数：2; 符合. 噪声; （81.3-81.6）dB（A）; 85dB（A）; 符合. 筛分车间; 圆振筛巡检工; 圆振筛巡检; 3; 矽尘（总尘）; 4.0; PC-TWA（mg/m3）：0.2-0.3 超限倍数折算值：1.0-1.1; PC-TWA（mg/m3）： 1 超限倍数：2; 符合. 矽尘（呼尘）; PC-TWA（mg/m3）：0.13-0.14 超限倍数折算值：0.9; PC-TWA（mg/m3）： 0.7 超限倍数：2; 符合. 噪声; （83.3-83.7）dB（A）; 85dB（A）; 符合. 干选机巡检工; 干选机巡检; 3; 矽尘（总尘）; 4.0; PC-TWA（mg/m3）：0.2 超限倍数折算值：0.9-1.0; PC-TWA（mg/m3）： 1 超限倍数：2; 符合. 矽尘（呼尘）; PC-TWA（mg/m3）：0.13-0.16 超限倍数折算值：0.9-1.0; PC-TWA（mg/m3）： 0.7 超限倍数：2; 符合. 噪声; （81.3-81.7）dB（A）; 85dB（A）; 符合. 分选机巡检工; 分选机巡检; 3; 矽尘（总尘）; 4.0; PC-TWA（mg/m3）：0.2-0.4 超限倍数折算值：1.0-1.1; PC-TWA（mg/m3）： 1 超限倍数：2; 符合. 矽尘（呼尘）; PC-TWA（mg/m3）：0.12-0.14 超限倍数折算值：0.8-0.9; PC-TWA（mg/m3）： 0.7 超限倍数：2; 符合. 噪声; （80.6-80.8）dB（A）; 85dB（A）; 符合. 3#皮带巡检工; 3#皮带巡检; 3; 矽尘（总尘）; 4.0; PC-TWA（mg/m3）：0.2-0.3 超限倍数折算值：0.9-1.0; PC-TWA（mg/m3）： 1 超限倍数：2; 符合. 矽尘（呼尘）; PC-TWA（mg/m3）：0.11-0.12 超限倍数折算值：0.8; PC-TWA（mg/m3）： 0.7 超限倍数：2; 符合. 噪声; （79.5-79.6）dB（A）; 85dB（A）; 符合. 球磨车间; 4#皮带巡检工; 4#皮带巡检; 3; 矽尘（总尘）; 4.0; PC-TWA（mg/m3）：0.2-0.4 超限倍数折算值：0.9-1.1; PC-TWA（mg/m3）： 1 超限倍数：2; 符合. 矽尘（呼尘）; PC-TWA（mg/m3）：0.16-0.18 超限倍数折算值：1.0; PC-TWA（mg/m3）： 0.7 超限倍数：2; 符合. 噪声; （85.4-85.7）dB（A）; 85dB（A）; 不符合. 上料皮带巡检工; 上料皮带巡检; 3; 矽尘（总尘）; 4.0; PC-TWA（mg/m3）：0.4 超限倍数折算值：1.0-1.1; PC-TWA（mg/m3）： 1 超限倍数：2; 符合. 矽尘（呼尘）; PC-TWA（mg/m3）：0.15-0.16 超限倍数折算值：1.0-1.1; PC-TWA（mg/m3）： 0.7 超限倍数：2; 符合. 噪声; （80.2-80.5）dB（A）; 85dB（A）; 符合. 一级球磨巡检工; 一级球磨巡检; 3; 噪声; 4.0; （92.2-92.4）dB（A）; 85dB（A）; 不符合. 二级球磨巡检工; 二级球磨巡检; 3; 噪声; 4.0; （92.1-92.4）dB（A）; 85dB（A）; 不符合. 一级磁选巡检工; 一级磁选巡检; 3; 噪声; 4.0; （89.1-89.3）dB（A）; 85dB（A）; 不符合. 巡检工; 二级磁选巡检; 10; 噪声; 1.0; （87.5-87.6）dB（A）; 85dB（A）; 不符合. 三级磁选巡检; 1.0. 四级磁选巡检; 1.0. 筛分机巡检; 1.0. 精粉车间; 巡检工; 过滤机巡检; 3; 噪声; 4.0; （83.4-83.6）dB（A）; 85dB（A）; 符合. 公辅工程; 巡检工; 浓密机巡检; 3; 噪声; 2.0; （84.4-84.5）dB（A）; 85dB（A）; 符合. 尾矿泵巡检; 2.0. 水泵站巡检工; 水泵站巡检; 6; 噪声; 4.0; （86.3-86.4）dB（A）; 85dB（A）; 不符合. 电工; 配电室巡检; 3; 工频电场; 2.0; 0.03-0.04（kV/m）; 5（kV/m）; 符合. |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 4#皮带巡检工、一级磁选巡检工、球磨车间巡检工、水泵站巡检工、破碎车间巡检工、一级球磨巡检工、二级球磨巡检工接触的噪声强度超过国家接触限值的规定。佩戴3M1270型耳塞后可以起到很好的防护效果。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现在岗期间和离岗时的职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 不符合; 未申报. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; —; 此前未进行过职业卫生评价. - 建议： （1）为噪声超标的岗位工人设置休息室或值班室，减少劳动者接触噪声的时间，加强个人防护，噪声超标岗位劳动者正确佩戴防护用品。 （2）应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）应尽快进行职业危害因素申报，并领取申报回执。 （4）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对接触化学物、粉尘作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行检测、申报和评价。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次现状评价，将评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.10.17 |  | 王垚、刘佳 |  |
| 采 样 |  | 2018.10.27-10.29 |  | 尤祎 丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2018.10.30 |  | 王冬雪 陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 刘佳 |
| 建设单位陪同人 |  | 张林文 |  |  |  |