职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛凯业玻璃纤维制品有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于卢龙县燕河营镇大新庄村西 联系人：陈敏 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛凯业玻璃纤维制品有限公司（以下简称“该公司”）成立于2012年，注册资本40万元，以玻璃纤维纱为原料生产玻璃纤维布，年产量约为2000吨，自正常生产以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 粉尘：玻璃棉粉尘； （2）物理因素：噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）织布一车间 织布一车间存在职业病危害因素为玻璃棉粉尘、噪声，检测结果见表6-4、表6-5。 表6-4 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 整经工位; 7.0; 1.6-1.7; 0.9-1.0; 0.5-0.6; 3; 2; 符合. 穿线工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 穿线工位; 7.0; 1.4-1.5; 0.9-1.0; 0.5; 3; 2; 符合. 巡检工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 织布机巡检位; 7.0; 1.4-1.6; 0.7-1.0; 0.5; 3; 2; 符合. 表6-5 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 整经工位; 7.0; 81.5-81.7; 80.9-81.1; 85; 符合. 穿线工; 穿线工位; 7.0; 80.2-80.3; 79.6-79.7; 85; 符合. 巡检工; 织布机巡检位; 7.0; 88.0-88.6; 87.4-88.0; 85; 不符合. 由检测结果可知，织布一车间各岗位劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定，除织布机巡检工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余岗位接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：受到目前工艺水平的限值，织布机运行时产生的噪声较大，人员巡检过程需近距离接触设备，无法设置隔声罩。且作业时间较长。 （2）织布二车间 织布二车间存在职业病危害因素为玻璃棉粉尘、噪声，检测结果见表6-6、表6-7。 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 整经工位; 7.0; 1.6-1.7; 0.6-0.8; 0.5; 3; 2; 符合. 穿线工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 穿线工位; 7.0; 1.4-1.6; 0.6-0.8; 0.5; 3; 2; 符合. 巡检工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 织布机巡检位; 7.0; 1.4-1.6; 0.7-1.1; 0.5; 3; 2; 符合. 表6-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 整经工位; 7.0; 81.1-81.4; 80.5-80.8; 85; 符合. 穿线工; 穿线工位; 7.0; 77.4-77.5; 76.8-76.9; 85; 附件. 巡检工; 织布机巡检位; 7.0; 88.4-89.2; 87.8-88.8; 85; 不符合. 由检测结果可知，织布二车间各岗位劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定，除织布机巡检工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余岗位接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：受到目前工艺水平的限值，织布机运行时产生的噪声较大，人员巡检过程需近距离接触设备，无法设置隔声罩。且作业时间较长。 （3）织布三车间 织布三车间存在的职业病危害因素为玻璃棉粉尘、噪声，检测结果见表6-8、表6-9。 表6-8 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 巡检工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 织布机巡检位; 7.0; 1.5-1.7; 0.9-1.0; 0.5; 3; 2; 符合. 表6-9 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 织布机巡检位; 7.0; 88.4-89.3; 87.7-89.1; 85; 不符合. 由检测结果可知，织布三车间劳动者接触的粉尘浓度符合国家职业接触限值的规定，接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：受到目前工艺水平的限值，织布机运行时产生的噪声较大，人员巡检过程需近距离接触设备，无法设置隔声罩。且作业时间较长。 （4）整经车间 整经车间存在的职业病危害因素为玻璃棉粉尘、噪声，检测结果见表6-10、表6-11。 表6-10 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 整经工位; 7.0; 1.4-1.5; 0.7-1.0; 0.5; 3; 2; 符合. 穿线工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 穿线工位; 7.0; 1.5-1.6; 1.0; 0.5; 3; 2; 符合. 表6-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 整经工位; 7.0; 80.4-80.7; 79.8-80.1; 85; 符合. 穿线工; 穿线工位; 7.0; 77.4-77.9; 76.8-77.3; 85; 符合. 由检测结果可知，整经车间劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （5）织布四车间 织布四车间存在的职业病危害因素为玻璃棉粉尘、噪声，检测结果见表6-12、表6-13。 表6-12 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 整经工位; 7.0; 1.5-1.7; 1.0; 0.5-0.6; 3; 2; 符合. 巡检工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 织布机巡检工位; 7.0; 1.4-1.7; 0.8-1.0; 0.5; 3; 2; 符合. 表6-13 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 整经工位; 7.0; 80.4-80.5; 79.8-79.9; 85; 符合. 巡检工; 织布机巡检工位; 7.0; 88.2-88.9; 87.6-88.3; 85; 不符合. 由检测结果可知，织布四车间劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定，织布机巡检工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，整经工位操作工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：受到目前工艺水平的限值，织布机运行时产生的噪声较大，人员巡检过程需近距离接触设备，无法设置隔声罩。且作业时间较长。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 各车间织布机巡检工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，佩戴防护用品后能达到防护要求。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见上岗前和离岗时的职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 基本符合; 在生产车间附近设置了浴室。. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 不符合; 本次评价的检测结果未申报。. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该公司此前未进行过职业卫生评价. - 建议： - 应针对劳动者接触的职业病危害因素，安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （2）加强对噪声岗位超标劳动者的管理，使其正确佩戴防护用品，减少巡检的工作时间。以起到对该岗位劳动者的保护。 （3）应尽快进行职业病危害因素申报。 （4）应缩短员工工作时间，使工作制度符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定。 （5）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （6）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.5.30 |  | 仇晓玮 刘佳 |  |
| 采 样 |  | 2018.6.13-15 |  | 陆佳兴 丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2018.6.16 |  | 孙丽丽 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 仇晓玮 |
| 建设单位陪同人 |  | 陈敏 |  |  |  |