职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市永恒矿渣粉有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区杜庄镇大道村 联系人：李向阳 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市永恒矿渣粉有限公司（以下简称“该公司”）成立于2011年5月8日，注册地址为秦皇岛市海港区杜庄镇大道村，注册资本为400万元，是以加工矿渣粉为主的企业。自正式投产以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、煤尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化硫； （2）物理因素：噪声、高温、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）生产车间 生产车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、煤尘、噪声、高温，一氧化碳、二氧化硫、检测结果见表6-5至表6-7。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 下料工; 其他粉尘; 总尘; 生产车间烘干机皮带巡检; 1.0; 3.0-3.4; 1.6-1.7; 0.4; 8; 2; 符合. 铲车下料工位; 4.0; 3.3-3.4. 煤尘; 总尘; 生产车间入煤工位; 1.0; 2.3-2.5; 0.2-0.3; 0.6; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.40-1.60; 0.14-0.15; 0.6; 2.5; 2; 符合. 操作工; 煤尘; 总尘; 生产车间加热炉操作工位; 3.0; 2.3-2.4; 0.7-0.8; 0.6; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.41-1.87; 0.39-0.49; 0.6-0.7; 2.5; 2; 符合. 磨机工; 其他粉尘; 总尘; 生产车间入磨皮带巡检; 2.0; 3.4-3.6; 0.6-0.7; 0.4; 8; 2; 符合. 微机操作工; 其他粉尘; 总尘; 生产车间微机房操作工位; 6.0; 3.3-3.6; 2.0-2.2; 0.4; 8; 2; 符合. 装车工; 其他粉尘; 总尘; 生产车间装车工位; 6.0; 3.2-3.4; 2.0-2.1; 0.4; 8; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 下料工; 生产车间铲车入煤工位; 1.0; 85.1-85.4; 83.6-83.7; 85dB（A）; 符合. 生产车间下料工位; 4.0; 85.7-85.8. 操作工; 生产车间烘干机操作工位; 3.0; 78.6-78.7; 74.3-74.4; 85dB（A）; 符合. 磨机工; 生产车间磨机操作工位; 2.0; 90.3; 92.8-93.0; 85dB（A）; 不符合. 生产车间磨机巡检工位; 2.0; 98.2-98.4. 微机操作工; 生产车间微机房操作工位; 6.0; 71.6-71.8; 70.4-70.6; 85dB（A）; 符合. 装车工; 生产车间装车工位; 6.0; 83.5-83.6; 82.3-82.4; 85dB（A）; 符合. 表6-7 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间 (h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; 测定结果WBGT（℃）; WBGT加权（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 操作工; 生产车间烘干机操作工位; 3.0; 75%; Ⅰ; 30.4-30.6; 30.6-30.7; 31; 符合. 生产车间加热炉操作工位; 3.0; 30.7-30.8. 磨机工; 生产车间磨机操作工; 2.0; 50%; Ⅰ; 28.4-28.6; 28.4-28.6; 32; 符合. 生产车间磨机巡检位; 2.0; 28.5-28.6. 表6-8 化学物检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值; 结论. 检测值; CSTE; CTWA; PC-TWA（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）. 操作工; 生产车间加热炉操作工位; 二氧化硫; 3.0; 1.7-1.8; 1.7-1.8; 0.6-0.7; 5; 10; 符合. 一氧化碳; 3.0; 11.2-11.3; 4.2; 11.2-11.3; 20; 30; 符合. 由检测结果可知，生产车间各岗位接触粉尘、高温、化学物的浓度（强度）符合国家职业接触限值，磨机工接触的8h/d噪声暴露等效声级不符合国家职业接触限值的规定，操作工接触的8h/d噪声暴露等效声级低于80dB(A)。 超标原因分析：噪声超标原因可能受机械工艺限制，操作室隔音效果不好，巡检时间过长。 - 公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为噪声、工频电场，检测结果见表6-9、表6-10。 表6-9 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 巡检工; 配电室巡检位; 1.0; 0.03; 5; 符合. 表6-10 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 空压机巡检工位; 1.0; 88.4-88.6; 79.4-79.7; 85; 符合. 由检测结果可知，公辅工程各岗位劳动者接触的噪声、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 磨机工接触的噪声强度超过国家接触限值的规定。佩戴3M1270型耳塞后可以起到很好的防护效果。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 体检人数不全，未见需复查人员复查报告，未发现上岗前和离岗时的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 不符合; 未申报. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; —; 此前未进行过职业卫生评价. - 建议： （1）应尽快安排需要复查人员进行复查，未体检人员进行体检。 （2）应提高磨机操作室的隔音效果，减少磨机巡检的工作时间。以起到对该岗位劳动者的保护。 （3）应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （4）应尽快进行职业病危害因素申报，并到相关部门取得申报回执。 （5）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对接触化学物、粉尘作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （6）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行检测、申报和评价。 （7）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次现状评价，将评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.6.29 |  | 王垚、张志军 |  |
| 采 样 |  | 2018.8.4-8.6 |  | 党嗣秋 丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2018.8.7 |  | 楚春胜 陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 刘佳 |
| 建设单位陪同人 |  | 李向阳 |  |  |  |