职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市经济技术开发区东区金海道1号 联系人：王磊明 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛金海食品工业有限公司(以下简称“建设单位”)位于河北省秦皇岛市经济技术开发区东区金海道1号，成立于2002年3月，现有1500t/d大豆加工生产线，生产酱油豆粕及低温豆粕、食用级和饲料级大豆浓缩蛋白生产线，以及600t/d精炼生产线、1000t/d小包装灌装生产线、24万支/天的注塑瓶坯生产线、100t/d的米糠油精炼生产线、11000t/a的组织蛋白生产线,21000t/a的分离蛋白生产线等。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素为化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘； ②化学物质：氢氧化钠。 （2）物理因素 噪声、高温。 职业病危害因素的危害程度 职业病危害因素检测结果 类比项目存在的氢氧化钠、噪声、高温检测结果见表4-6～表4-8。 表4-6 氢氧化钠检测结果 工种; 采样地点; 危害 因素; 接触时间（h/d）; 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值MAC（mg/m3）; 结论. 检测值; CM. 一楼巡检工; 浓酸浓碱间; 氢氧化钠; 0.3; 0.03; 0.03; 2; 符合. 表4-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 一楼巡检工; 豆渣烘干; 0.3; 80.8-81.3; 86.1-86.3; 85; 不符合. 大豆预处理间加热; 0.3; 91.0-91.2. 大豆预处理间脱皮; 0.3; 90.8-91.1. 大豆预处理间破碎; 0.3; 93.4-93.6. 豆粉生产线湿区一次分离; 0.3; 92.0-92.7. 豆粉生产线湿区二次分离; 0.3; 91.4-91.8. 豆粉生产线湿区磨豆; 0.3; 91.6-92.0. 豆粉生产线湿区灭酶; 0.3; 91.3-91.7. 干区巡检工; 三楼蒸发浓缩间; 0.3; 100.8-101.9; 91.4-92.5; 85; 不符合. 三楼干区; 0.3; 84.0-84.4. 四楼蒸发浓缩间; 0.3; 100.8-102.0. 四楼干区; 0.3; 84.2-85.3. 五楼蒸发浓缩间; 0.3; 100.8-101.8. 五楼干区; 0.3; 84.3-84.7. 表4-8 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时 间(h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 一楼巡检工; 豆渣烘干; 0.3; 25; Ⅰ级; 33.6-33.7; 33; 不符合. 大豆预处理间加热; 0.3. 豆粉生产线湿区灭酶; 0.3. 干区巡检工; 三楼蒸发浓缩间; 0.3; 25; Ⅰ级; 34.0-34.1; 33; 不符合. 三楼干区; 0.3. 四楼蒸发浓缩间; 0.3. 四楼干区; 0.3. 五楼蒸发浓缩间; 0.3. 五楼干区; 0.3. 由检测结果可知，豆粉车间劳动者接触的氢氧化钠浓度符合国家职业接触限值的规定，豆粉车间一楼巡检工和干区巡检工接触的噪声、高温强度均超过国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因分析：由于工艺限制无法设置隔声罩，噪声设备集中布置。 高温超标原因分析：辐射高温的设备集中布置，距离近，车间内通风效果不良。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用自动控制系统进行监控，易产生化学物的作业场所均拟设置防毒设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施；高温设备及管道拟设置保温隔热层。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，预测劳动者实际接触的职业病危害因素浓度（强度）在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下可满足职业卫生的要求，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 - 建议： - 1 控制职业病危害的补充措施 - 建设项目初步设计中未对生产车间拟设置的风机的数量、参数、型号等进行设计，应在编制职业病防护设施设计专篇时对其进行详细的设计。 - 建设项目应补充X射线的具体防护措施。 （3）该公司车间卫生等级为2级，应按照《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的相关要求在车间内设置浴室。 （4）职业病危害预评价报告评审完成建设单位后应按照《国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实〈建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法〉的通知》的要求形成职业病危害预评价工作过程报告备查，同时进行信息公示。 （5）建设项目职业病危害风险分类为较重，建设单位应按要求自行编制或委托有关机构编制职业病防护设施设计专篇，并按规定进行内审。 - 2 建设项目建设施工和设备安装调试过程的职业卫生管理措施建议 （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 补充应救援设施，接触小苏打岗位洗眼器的设置，CIP间酸碱储罐周围围堰的设置及其评价内容； - 细化工艺流程及职业病危害因素识别; - 补充酸碱灼伤应急救援预案； - 补充建议X射线评价内容； - 补充建议车间浴室建设的相关要求； - 专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.6.5 |  | 刘佳、赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 刘佳 |
| 建设单位陪同人 |  | 王磊明 |  |  |  |