职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 平泉市广源矿业有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于平泉市卧龙镇安杖子村八组 联系人：张志红 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 平泉市广源矿业有限责任公司分公司(以下简称“建设单位”)隶属于平泉市广源矿业有限责任公司，成立于2018年5月29日，注册地址为平泉市卧龙镇安杖子村八组。由于近年来平泉市围绕尾矿、废石等二次资源的综合开发利用，加快了砂石骨料项目建设步伐，随着社会经济的快速发展，砂石料市场需求日益快速增加，为资源循环利用。为适应市场需求，建设单位决定新建碎石综合利用项目，并于2018年6月取得了平泉市行政审批局企业投资项目备案信息（证号：平审批投资备字〔2018〕4号），主要建设内容：新建封闭式厂房8731平方米，新上砂石骨料生产线1条，包括破碎系统、筛分干选系统、洗砂系统和装车系统。年产砂石骨料200万吨，其中细砂20万吨、粉料65万吨、骨料（石子）115万吨；干选粗精矿10万吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素为化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘或矽尘、电焊烟尘； ②化学物：一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧； （2）物理因素 噪声、工频电场、紫外辐射。 职业病危害因素的危害程度 类比项目职业病危害因素检测结果 类比项目存在的粉尘、噪声、工频电场检测结果见表3-4～表3-7。 表3-4 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 破碎车间二级破碎巡检; 9.1; 其他粉尘. 表3-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 装载机司机; 其他粉尘; 总尘; 矿石入料; 3.0; 3.8-3.9; 0.7-0.8; 0.5; 8; 2; 符合. 颚式破碎机巡检工; 其他粉尘; 总尘; 颚式破碎机巡检; 2.0; 3.7-4.0; 0.5-0.6; 0.5; 8; 2; 符合. 巡检工; 其他粉尘; 总尘; 二级破碎巡检; 2.0; 3.7-3.8; 1.0-1.1; 0.5; 8; 2; 符合. 三级破碎巡检; 2.0; 3.8-3.9; 符合. 振动筛巡检工; 其他粉尘; 总尘; 振动筛巡检; 2.0; 3.7-3.9; 0.5-0.6; 0.5; 8; 2; 符合. 表3-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 装载机司机; 矿石入料; 3.0; 86.9-88.6; 82.6-84.3; 85; 符合. 颚式破碎机巡检工; 颚式破碎机巡检; 2.0; 98.2-98.8; 92.2-92.8; 85; 不符合. 巡检工; 二级破碎巡检; 2.0; 92.1-92.5; 88.5-88.8; 85; 不符合. 三级破碎巡检; 2.0; 90.6-91.2. 振动筛巡检工; 振动筛巡检; 2.0; 87.6-88.0; 81.6-82.0; 85; 符合. 一级球磨、一级磁选巡检工; 一级球磨巡检; 2.0; 91.9-92.5; 92.7-93.2; 85; 不符合. 一级磁选机巡检; 1.0; 100.6-101.2. 二级球磨、中矿泵、二级磁选巡检工; 二级球磨机巡检; 2.0; 91.4-91.6; 92.7-93.3; 85; 不符合. 中矿泵巡检; 1.0; 96.1-97.3. 二级磁选巡检; 2.0; 96.0-96.5. 高频筛、三级球磨、三级磁选巡检工; 高频筛巡检; 2.0; 95.6-96.1; 93.5-93.7; 85; 不符合. 三级球磨巡检; 2.0; 92.2-92.5. 三级磁选巡检; 2.0; 95.3-95.6. 四级磁选、五级磁选巡检工; 四级磁选巡检; 2.0; 96.2-96.9; 92.7-93.3; 85; 不符合. 五级磁选巡检; 2.0; 95.1-95.6. 过滤机、真空泵、砂泵巡检工; 过滤机巡检; 1.0; 96.9-97.4; 93.2-93.7; 85; 不符合. 真空泵巡检; 1.0; 98.2-99.1. 砂泵巡检; 1.0; 96.8-97.2. 注：LEX,8h dB为8小时时间加权接触值。 表3-7 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 巡检工; 配电室; 0.5; 0.05-0.06; 5; 符合. 由检测结果可知，类比项目各岗位劳动者接触的粉尘浓度和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定，除装载机司机和振动筛巡检工接触的噪声强度符合国家职业接触限值外，其余各岗位劳动者接触的噪声强度均超过国家职业接触限值。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论 建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用自动化进行，人员之负责巡检。易产生粉尘的作业场所均拟设置防尘设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者实际接触的职业病危害因素浓度（强度）既符合职业卫生要求，也满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 - 建议： - 1 控制职业病危害的补充措施 （1）职业病危害预评价报告评审完成建设单位后应按照《国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实〈建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法〉的通知》的要求形成职业病危害预评价工作过程报告备查，同时进行信息公示。 （2）建设项目职业病危害风险分类为严重，建设单位应按要求自行编制或委托有关机构编制职业病防护设施设计专篇，并按规定进行内审。 - （3）建设单位应补充完善针对委外人员的职业卫生管理情况。 - 2 建设项目建设施工和设备安装调试过程的职业卫生管理措施建议 （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、完善工程内容尤其是装置信息描述； 2、完善定员信息、原辅材料信息和设备信息； 3、完善平面布置、工艺过程描述； 4、完善职业病危害因素识别与分析； 5、补充建设施工过程的防护设施、应急救援设施、个防用品的拟设分析与评价； 6、完善职业卫生管理分析； 7、补充外委人员职业卫生管理建议； 8、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.9.20 |  | 张志军、赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 张志红 |  |  |  |