职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛得高钙业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市卢龙县石门镇武山 联系人：帅立海 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛得高钙业有限公司(以下简称“建设单位”)位于河北省秦皇岛市卢龙县石门镇武山，成立于2014年8月，厂区占地面积约66667.0㎡，年产高活性氧化钙18万吨。 按照卢龙县政府制定的“有中生新，等量置换”的原则，秦皇岛得高钙业有限公司适应当前形势和自身的石灰石资源优势，决定配套引进5套竖窑生产线，建设年产18万吨高活性氧化钙生产线。该项目于2017年10月24日取得《企业投资项目备案信息》（备案编号：卢行审备字〔2017〕47号），项目主要建设内容：原料库、节能型活性氧化钙竖窑、成品库以及辅助设施等。项目总投资为3180万元。建设地点：秦皇岛市卢龙县石门镇武山。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类。 （1）化学因素 ①粉尘：石灰石粉尘、其他粉尘、电焊烟尘。 ②化学物：一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、氧化钙、氢氧化钠。 （2）物理因素：噪声、工频电场、紫外辐射。 职业病危害因素的危害程度 （1）原料库 原料库存在的粉尘和噪声检测结果见表4-5～表4-6。 表4-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 铲车司机; 石灰石粉尘; 总尘; 石灰石入料; 2.0; 8.3-8.7; 1.6-1.7; 1.0-1.1; 8; 2; 符合. 呼尘; 6.2-6.5; 1.2-1.4; 1.6; 4; 2; 符合. 其他 粉尘; 总尘; 焦炭入料; 2.0; 6.3-6.7; 1.3; 0.8; 8; 2; 符合. 表4-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铲车司机; 石灰石入料; 2.0; 81.4-82.3; 78.8-79.4; 85; 符合. 焦炭入料; 2.0; 82.2-82.4. 由检测结果可知，原料库铲车司机接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）上料区 上料区存在的其他粉尘和噪声检测结果见表4-7～表4-8。 表4-7 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 巡检工（班长）; 其他 粉尘; 总尘; 混合皮带巡检工位; 0.5; 8.0-8.2; 0.8-0.9; 1.0; 8; 2; 符合. 预存料斗巡检工位; 0.5; 7.5-7.6; 符合. 表4-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工（班长）; 混合皮带巡检工位; 0.5; 85.3-86.8; 75.9-76.8; 85; 符合. 预存料斗巡检工位; 0.5; 84.3-84.5. 结果表明，上料区巡检工接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （3）成品库房 成品库房存在的氧化钙和噪声检测结果见表4-9～表4-10。 表4-9 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA (mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA (mg/m3); 超限倍数. 铲车司机; 铲车装车工位; 氧化钙; 2.0; 0.8-1.1; 0.2-0.3; 0.4-0.6; 2; 2.5; 符合. 表4-10 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铲车司机; 铲车装车工位; 2.0; 80.8-81.6; 74.8-75.6; 85; 符合. 由检测结果可知，成品库房岗位劳动者接触的氧化钙浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （4）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为氧化钙、氢氧化钠、噪声、工频电场、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、二氧化锰、紫外辐射。检测结果见表4-11～表4-15。 表4-11 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 机修工; 电焊烟尘; 总尘; 维修电焊工位; 1.0; 5.7-6.1; 0.7-0.8; 1.4-1.5; 4; 2; 符合. 表4-12 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/ CM (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 机修工; 维修电焊工位; 臭氧; 1.0; 0.11-0.13; --; 0.11-0.13; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 1.0; 8.6-8.8; 8.6-8.8; 1.1; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 1.0; 0.082-0.090; --; 0.010-0.011; 0.5-0.6; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 1.0; 0.1; 0.1; 0.01; --; 5; 10; --; 符合. 脱硫塔加碱工; 脱硫塔加火碱和生石灰工位; 氢氧化钠; 1.0; 0.05-0.07; —; 0.05-0.07; --; 2; —; --; 符合. 氧化钙; 1.0; 0.8-1.0; —; 0.1; 0.4-0.5; 2; --; 2.5; 符合. 表4-13 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 脱硫塔加碱工; 脱硫塔加碱工工位; 1.0; 91.2-92.2; 82.2-83.2; 85; 符合. 机修工; 空压机巡检工位; 0.5; 92.5-92.6; 81.6-81.8; 85; 符合. 除尘系统巡检; 0.5; 87.3-87.5. 表4-14 工频电场检测结果 评价 单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 配电室; 巡检工; 配电室巡检工位; 0.5; 0.04; 5; 符合. 表4-15 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 机修工; 维修电焊工位; 紫外辐射; 1.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，公辅工程各岗位接触的粉尘、化学物浓度和噪声、工频电场、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论 建设项目职业病危害风险分类为严重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 - 建议： - 1 控制职业病危害的补充措施 （1）职业病危害控制效果评价报告完成后，建设单位应当按照《国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实〈建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法〉的通知》的要求将职业病危害评价、设计和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告，并在验收完成之日起20日内向管辖该建设项目的安全生产监督管理部门提交书面报告。 （2）建设项目竣工验收完成后30日内进行职业病危害项目申报工作。 - 2 建议 （1）建设单位应根据人员接触职业病危害因素实际情况，在今后应对新招人员进行岗前职业健康体检，对于离岗人员进行离岗前的职业健康体检，对于在岗职工按照要求进行在岗期间的职业健康体检，并对需要复查人员及时复查。 （2）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （3）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 （4）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充完善事故通风设施； 2、补充完善个人防护用品发放情况； 3、补充建业电焊作业防护措施； 4、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.10.28 |  | 张志军、赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | 2018.11.13-11.15 |  | 尤祎 丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2018.11.13-11.17 |  | 孙丽丽 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 帅立海 |  |  |  |