职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛诺曼克化工科技股份有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于卢龙县下寨乡下寨村 联系人：张强 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛诺曼克化工科技有限公司 (以下简称“建设单位”)成立于2012年12月11日，注册资金1200万元，企业性质为有限责任公司（法人独资）。经营范围为未列入危险化学品名录的表面活性剂、合成洗涤剂的生产、销售等，目前一期生产规模为年产表面活性剂4000吨。 表面活性剂能大大提高钻井速度和改善作业效果，在油田钻井和作业中有非常广泛的应用,同时在日化用品、清洗剂中能有效改变界面张力，有利于剥离污渍，有起泡润湿的功能。因此，建设单位建设8000吨/年新型表面活性剂生产项目，项目计划分两期建设，每期规模均为4000吨/年，两期间隔时间为1年。该项目于2017年07月07日取得卢龙县发展改革局下发的企业投资项目备案信息（备案编号：卢发改备字〔2017〕120号），项目建设单位：秦皇岛诺曼克化工科技有限公司。项目主要建设内容及规模：厂区总占地面积16391.46m2。第一期建设内容为综合楼、公用工程、生产车间一、1号仓库、消防泵房、消防水池、事故水池、污水处理站、门卫；第二期建设内容为生产车间二、2号仓库。主要购置合金反应釜、搪瓷反应釜、纯水设备、固料溶解装置、储罐等设备，两期达到8000吨/年的生产能力。项目总投资：7000.3万元。项目建设地点：卢龙县下寨乡下寨村。本次评价范围为一期建设项目。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘； ②化学物：一氧化碳、氢氧化钠、氢氧化钾、硫化氢。 （2）物理因素 噪声、高温、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）生产一车间 生产一车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、氢氧化钾、高温和噪声，检测结果见表4-6～表4-9。 表4-6 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 其他粉尘; 总尘; 加氯乙酸钠工位; 0.5; 3.8-3.9; 0.2; 0.5; 8; 2; 符合. 表4-7 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CM(mg/m3); MAC(mg/m3). 操作工; 加氢氧化钾工位; 氢氧化钾; 0.5; 0.03; 0.03; 2; 符合. 表4-8 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 操作工; 加氢氧化钾工位; 0.5; 25; I级; 20.3-20.5; 20.3-20.5; 33; 符合. 巡检工; 反应釜巡检工位; 3.0; 50; I级; 20.1-20.4; 20.1-20.4; 32; 符合. 表4-9 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 叉车工; 叉车运输工位; 2.0; 83.0; 77.0; 85; 符合. 操作工; 加氢氧化钾工位; 3.0; 79.8-80.1; 77.0-77.1; 85; 符合. 加氯乙酸钠工位; 1.0; 79.8-80.1. 放料操作工位; 3.0; 80.0-80.1. 巡检工; 反应釜巡检工位; 3.0; 79.9-80.0; 75.6-75.7; 85; 符合. 结果表明，各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度、噪声和高温强度均符合国家职业接触限值的规定，其中各岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 （2）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为一氧化碳、硫化氢、氢氧化钠、高温、噪声和工频电场，检测结果见表4-10～表4-15。 表4-10 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); CM （mh/m3）; MAC （mg/m3）; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 锅炉工; 锅炉房巡检工位; 一氧化碳; 2.0; 3.3- 3.4; 0.8; 3.3- 3.4; --; --; 20; 30; 符合. 电工; 污水处理站巡检工位; 硫化氢; 2.0; <0.6; --; --; <0.6; 10; --; --; 符合. 化验员; 化验室化验工位; 氢氧化钠; 2.0; 0.05; --; --; 0.05; 2; --; --; 符合. 表4-11 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 锅炉工; 锅炉房巡检工位; 2.0; 25; Ⅰ级; 25.1-25.3; 25.1-25.3; 33; 符合. 表4-12 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 电工; 污水处理站巡检工位; 2.0; 85.2-85.3; 79.2-79.3; 85; 符合. 锅炉工; 锅炉房巡检工位; 2.0; 87.4-87.6; 81.4-81.6; 85; 符合. 表4-13 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 高压配电室巡检位; 1.0; 0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程各岗位劳动者接触的化学物浓度和噪声、高温、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定，且电工接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： - 人员在污水清淤时应注意提前通风，并对作业场所空气中的有害物质进行测定，确认无有毒气体后才能进入，并佩戴好个人防护用品，防止硫化氢急性中毒和缺氧窒息事故的发生。 - 建议企业在电焊场所应配备电焊吸尘器。 - 企业应在每年最热月对高温重新进行检测，根据检测结果重新对高温进行分级，并加强个人防护。 （4）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对接触化学物、粉尘作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （5）职业病危害控制效果评价报告完成后，建设单位应当按照《国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实〈建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法〉的通知》的要求将职业病危害评价、设计和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查。 （6）建设项目竣工验收完成后30个工作日内，应尽快进行职业病危害项目申报工作。 （7）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地管理部门报告并向劳动者公布。 （8）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、原辅材料中应增加锅炉房使用的天然气用量； 2、补充建议污水清淤时硫化氢防护措施； 3、补充建议电焊作业防护措施； 4、补充建议夏季高温作业温度补测； 5、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.12.1 |  | 刘佳、赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | 2018年12月11日-13日 |  | 吴博文 崔建壮 |  |
| 检 测 |  | 2018年12月14日-15日 |  | 孙丽丽 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 刘佳 |
| 建设单位陪同人 |  | 张强 |  |  |  |