职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市抚宁区 联系人：高总 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司(以下简称“建设单位”) 位于河北省秦皇岛市抚宁区，成立于1998年12月17日，法定代表人贺俊士，是民营股份制企业，经营范围为食用玉米淀粉、淀粉糖、食品添加剂山梨糖醇液、食用玉米蛋白、原料药等。 麦芽糊精添加于奶粉等乳制品中，可使产品体积膨胀，不易结块、速溶、冲调性好，延长产品货架期。麦芽糊精在配置奶粉，特别是无蔗糖奶粉、婴儿助长奶粉等中的作用已得到确认。麦芽糊精作为婴幼儿奶粉必备添加剂，其需求量很大，目前建设单位现有的产能已不满足市场需求，因此建设单位准备增产10万吨婴配级麦芽糊精。 该项目于2019年01月02日取得了秦皇岛市抚宁区行政审批局备案证，备案编号：抚行审备字[2019]01号。建设内容为：前处理车间在原有糊精车间内改造，需建设干燥车间、包装车间、高架立体库等建筑设施，项目总投资：18258.41万元，其中项目资本金为4872.59万元，项目资本金占项目总投资的比例为26.69%。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素为化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、硅藻土粉尘； ②化学物：盐酸、氢氧化钠。 （2）物理因素 噪声、高温、工频电场。 职业病危害因素分析与评价 建设项目可能存在的职业病危害因素为噪声、高温、盐酸、氢氧化钠、其他粉尘、硅藻土粉尘、工频电场。 类比企业检测的职业病危害因素为噪声、高温、一氧化碳、盐酸、氢氧化钠、其他粉尘、硅藻土粉尘、电焊烟尘、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、紫外辐射、工频电场，由检测结果可知，各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射、工频电场、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。除干燥厂房包装机套袋工接触的噪声强度超出国家职业接触限值的规定外，其他岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 建设项目拟采用的生产工艺、生产设备、原辅料、职业病危害防护设施等与类比项目相似，根据类比项目检测结果预测建设项目人员实际接触职业病危害因素的危害程度见表5-5。 表5-5 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触 时间 (h/d); 职业接触限值; 预测接触浓度/强度; 预测结论. 前处理厂房; 班长; 前处理车间巡检; 噪声; 3.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 高温; 33℃; <33℃; 符合. 计量蒸发工; 计量蒸发区巡检; 噪声; 4.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 高温; 33℃; <33℃; 符合. 液化喷射工; 液化喷射区、离子交换区巡检; 噪声; 4.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 高温; 33℃; <33℃; 符合. 糖化工; 炭炉炭柱巡检、配土间加硅藻土、糖化蒸发巡检; 噪声; 3.5; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 高温; 33℃; <33℃; 符合. 硅藻土粉尘; 0.5; PC-TWA：8mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<8mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 罐区巡检工; 糖化罐区、稀酸罐、稀碱罐区巡检; 噪声; 3.5; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 高温; 33℃; <33℃; 符合. 盐酸; MAC：7.5mg/m3; CM：<7.5mg/m3; 符合. 氢氧化钠; MAC：2mg/m3; CM：<2mg/m3; 符合. 板框工; 板框烛式巡检; 噪声; 5.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 高温; 33℃; <33℃; 符合. 干燥车间; 干燥工; 一层干燥巡检; 噪声; 3.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 高温; 33℃; <33℃; 符合. 巡检工; 二层干燥、三层干燥、四层干燥、五层干燥、六层干燥、七层通风机房巡检; 噪声; 2.5; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 高温; 3.0; 33℃; <33℃; 符合. 包装车间; 筛分工; 筛分机巡检; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 其他粉尘; PC-TWA：8mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<8mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 接料工; 接料操作; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 其他粉尘; PC-TWA：8mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<8mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 套袋工; 包装机套袋操作; 噪声; 6.0; 85dB（A）; >85dB（A）; 不符合. 其他粉尘; PC-TWA：8mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<8mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 扎口工; 包装扎口操作; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 其他粉尘; PC-TWA：8mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<8mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 封口工; 包装封口操作; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 其他粉尘; PC-TWA：8mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<8mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 入库工; 包装入库; 噪声; 6.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 公辅工程; 电工; 配电室巡检; 工频电场; 0.5; 5kV/m; <5kV/m; 符合. 化验员; 化验室化验; 氢氧化钠; 1.5; MAC：2mg/m3; CM：<2mg/m3; 符合. 由表5-5可知，根据建设项目分析情况和建设项目人员接触情况，本次评价预测建设项目正式投产运行后，套袋工接触的噪声强度超出国家职业接触限值的规定。类比项目的干燥厂房包装机套袋工佩戴耳塞后实际接触噪声强度符合国家规定，拟为建设项目劳动者佩戴耳塞并正确佩戴防护用品后，劳动者实际接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温、工频电场强度均能够符合国家职业接触限值的规定 |
| 评价结论与建议 | 结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用自动控制系统进行监控，易产生化学物的作业场所均拟设置防毒设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施；高温设备及管道拟设置保温隔热层；拟采取的职业病防护措施合理可行。 结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，预测劳动者实际接触的职业病危害因素浓度（强度）在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下可满足职业卫生的要求，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、进一步细化生产工艺流程，补充干燥和换热所使用燃料，甜水对应的原料，硅藻土使用工艺； 2、进一步完善个人防护用品发放； 3、核实何来一氧化碳中毒和氨中毒； 4、核实原辅材料使用情况，并进行相关评价； 5、补充完善酸碱警示标识； 6、专家提出的其他合理意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.1.10 |  | 叶辰 王垚 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 高总 |  |  |  |