职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 河北武山水泥有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于卢龙县石门镇武山 联系人：杨立新 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 河北武山水泥有限公司(以下简称“建设单位”)成立于2004年2月18日，注册地址为卢龙县石门镇武山。为扩大生产规模，建设单位决定扩建日产2000吨新型干法水泥熟料生产线带余热发电项目，并于2008年8月取得了河北省固定资产投资项目核准证（证号：冀发改工冶核字〔2008〕101号），主要建设内容：拟新建熟料烧成系统、石灰石预均化堆场、煤及其辅助原料预均化堆棚、1座连续式生料均化库、2座熟料库，配套建设原料破碎、粉磨、烘干和煤粉制备等装备，建设纯低温余热发电机组，新建中控室、空气压缩机站、环保、循环水、节能等设施。产品为水泥熟料，生产规模为60万t/a。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素为化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：石灰石粉尘、水泥粉尘，石膏粉尘、其他粉尘、电焊烟尘、煤尘； ②化学物：一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、二氧化锰、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氨。 （2）物理因素 噪声、高温、紫外辐射、工频电场。 类比企业职业病危害因素及检测结果 （1）生产车间 ①原料工段 原料工段存在的职业病危害因素为石灰石粉尘、其他粉尘、煤尘、噪声，检测结果见表4-7～表4-9。 表4-7 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 原料工段铲车上料（铁矿石）; 9.7; 其他粉尘. 原料工段辅料堆料操作位; 6.4; 其他粉尘. 表4-8 粉尘检测结果 评价单元; 子单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 生产车间; 原料工段; 司机; 石灰石粉尘; 总尘; 石灰石上料; 2.5; 2.2-2.4; 0.4; 0.3; 8; 2; 符合. 呼尘; 2.5; 1.8-2.0; 0.2-0.3; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 其他粉尘; 总尘; 铁矿石上料; 2.5; 1.0-1.2; 0.2; 0.1-0.2; 8; 2; 符合. 巡检工; 石灰石粉尘; 总尘; 石灰石破碎巡检位、输送巡检位; 1.5; 5.7-6.4; 1.6-1.7; 0.8; 8; 2; 符合. 呼尘; 1.5; 2.1-2.3; 0.5-0.6; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 巡检工; 其他粉尘; 总尘; 铁矿石输送巡检; 1.5; 4.2-4.4; 0.6-0.7; 0.5-0.6; 8; 2; 符合. 操作工; 石灰石粉尘; 总尘; 石灰石堆料、取料; 2.5; 1.4-1.6; 0.5-0.6; 0.2; 8; 2; 符合. 呼尘; 2.5; 1.1-1.2; 0.4; 0.3; 4; 2; 符合. 操作工; 其他粉尘; 总尘; 辅料堆料、取料操作; 1.5; 2.0-2.7; 0.6; 0.3; 8; 2; 符合. 煤尘; 总尘; 煤尘堆料、取料操作; 1.0; 2.0-2.4; 0.6; 0.6; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.0; 1.49-1.55; 0.33-0.35; 0.6; 2.5; 2; 符合. 表4-9 噪声检测结果 评价单元; 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 生产车间; 原料工段; 司机; 石灰石上料; 2.5; 84.8-85.5; 82.6-83.4; 85; 符合. 铁矿石上料; 2.5; 84.3-85.3. 巡检工; 石灰石破碎; 1.5; 88.0-88.8; 82.1-82.9; 85; 符合. 石灰石输送带; 1.5; 83.8-84.8. 巡检工; 铁矿石输送带; 1.5; 83.6-84.3; 76.3-77.0; 85; 符合. 操作工; 石灰石均化库堆料; 2.5; 82.8-84.1; 80.9-81.9; 85; 符合. 石灰石均化库取料; 2.5; 83.0-83.6. 操作工; 辅料堆料; 1.5; 82.3-83.3; 80.3-80.9; 85; 符合. 煤堆料; 1.0; 81.6-82.4. 辅料取料; 1.5; 82.4-82.9. 煤取料; 1.0; 82.6-82.7. 由检测结果可知，原料工段各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，其中铁矿石巡检工接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业，其余接触噪声的岗位均属于噪声作业。 ②生料工段 生料工段存在的职业病危害因素为石灰石粉尘、其他粉尘、煤尘、噪声，检测结果见表4-10～表4-12。 表4-10 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 生料工段立磨巡检位; 8.7; 其他粉尘. 表4-11 粉尘检测结果 评价单元; 子单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 生产车间; 生料工段; 巡检工; 石灰石粉尘; 总尘; 石灰石输送带巡检; 1.0; 2.7-2.9; 0.2; 0.3-0.4; 8; 2; 符合. 呼尘; 1.0; 2.1-2.4; 0.2; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 其他粉尘; 总尘; 辅料输送巡检; 1.0; 1.4-1.5; 0.1; 0.2; 8; 2; 符合. 煤尘; 总尘; 煤磨输送巡检; 1.0; 1.8-1.9; 0.4-0.5; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.0; 1.28-1.39; 0.24-0.25; 0.5-0.6; 2.5; 2; 符合. 巡检工; 石灰石粉尘; 总尘; 调配站巡检; 2.0; 2.1-2.3; 0,4; 0.3; 8; 2; 符合. 呼尘; 2.0; 1.6-2.0; 0.3-0.4; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 其他粉尘; 总尘; 调配站巡检; 2.0; 1.5-1.6; 0.2-0.3; 0.2; 8; 2; 符合. 巡检工; 其他粉尘; 总尘; 立磨巡检; 1.5; 1.5-1.6; 0.2; 0,2; 8; 2; 符合. 巡检工; 煤尘; 总尘; 煤磨巡检; 2.5; 1.5-1.7; 0.3-0.4; 0.4; 4; 2; 符合. 呼尘; 煤磨巡检; 2.5; 0.64-0.69; 0.14-0.15; 0.3; 2.5; 2; 符合. 表4-12 噪声检测结果 评价单元; 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 生产车间; 生料工段; 巡检工; 调配站输送带（石灰石）; 1.0; 85.3-85.5; 81.0-81.4; 85; 符合. 调配站输送带（辅料）; 1.0; 84.7-85.7. 煤磨输送带; 1.0; 85.6-86.1. 巡检工; 调配站; 2.0; 90.2-90.6; 84.2-84.6; 85; 符合. 巡检工; 立磨; 1.5; 97.4-98.0; 90.1-90.7; 85; 不符合. 巡检工; 煤磨; 2.5; 97.9-98.7; 92.8-93.6; 85; 不符合. 由检测结果可知，各岗位劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定，生料工段除立磨、煤磨巡检工接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定外其他岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：噪声超标原因可能为受机械工艺限制，无法设置隔声罩，工人需在设备处附近进行巡检。 ③烧成工段 烧成工段存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声，检测结果见表4-13～表4-14。 表4-13 粉尘检测结果 评价单元; 子单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 生产车间; 烧成工段; 操作工; 其他粉尘; 总尘; 烧成工段生料入料操作位; 1.5; 0.9-1.1; 0.1; 0.1; 8; 2; 符合. 表4-14 噪声检测结果 评价单元; 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 生产车间; 烧成工段; 操作工; 生料入料; 1.5; 84.9-85.5; 77.6-78.2; 85; 符合. 巡检工; 预热器; 1.5; 85.6-86.3; 78.3-79.0; 85; 符合. 巡检工; 分解炉; 1.5; 88.5-88.9; 81.2-81.6; 85; 符合. 巡检工; 回转窑; 0.5; 90.4-91.0; 78.4-79.0; 85; 符合. 巡检工; 篦冷机; 1.5; 90.0-90.6; 82.7-83.3; 85; 符合. 由检测结果可知，烧成工段各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，其中生料入料操作工、预热器巡检工及回转窑巡检工接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 ④制成工段 制成工段存在的职业病危害因素为石膏粉尘、水泥粉尘、石灰石粉尘、其他粉尘、噪声，检测结果见表4-15～表4-17。 表4-15 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 制成工段熟料放料操作位; 9.3; 其他粉尘. 表4-16 粉尘检测结果 评价单元; 子单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 生产车间; 生料工段; 操作工; 其他粉尘; 总尘; 熟料放料操作位; 2.5; 1.7-1.8; 0.3; 0,2; 8; 2; 符合. 巡检工; 石膏粉尘; 总尘; 石膏破碎机巡检; 1.5; 2.4-2.6; 0.3; 0.3; 8; 2; 符合. 呼尘; 1.5; 1.6-2.1; 0.2; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 巡检工; 石膏粉尘; 总尘; 石膏输送带巡检; 2.5; 2.1-2.2; 0.4; 0,3; 8; 2; 符合. 呼尘; 2.5; 1.6-1.8; 0.2-0.3; 0.4; 4; 2; 符合. 石灰石粉尘; 总尘; 石灰石库输送带; 2.5; 2.6-2.8; 0.5; 0.3-0.4; 8; 2; 符合. 呼尘; 2.5; 2.0-2.2; 0.3-0.4; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 巡检工; 水泥粉尘; 总尘; 辊压机巡检位; 1.0; 2.3-2.4; 0.2; 0.6; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.0; 1.49-1.55; 0.14-0.15; 1.0; 1.5; 2; 符合. 巡检工; 水泥粉尘; 总尘; 水泥磨巡检位; 1.0; 1.7-1.9; 0.1-0.2; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.0; 0.75-0.77; 0.07; 0.5; 1.5; 2; 符合. 巡检工; 水泥粉尘; 总尘; 水泥输送带巡检位; 0.5; 1.7-1.8; 0.1; 0.4; 4; 2; 符合. 呼尘; 0.5; 0.67-0.69; 0.04; 0.4-0.5; 1.5; 2; 符合. 表4-17 噪声检测结果 评价单元; 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 生产车间; 制成工段; 操作工; 熟料放料; 2.5; 86.0-86.8; 80.9-81.7; 85; 符合. 巡检工; 石膏破碎机; 1.5; 89.3-90.1; 82.0-82.8; 85; 符合. 巡检工; 石膏库输送带; 2.5; 85.6-86.1; 83.8-84.3; 85; 符合. 石灰石库输送带; 2.5; 85.8-86.4. 巡检工; 辊压机; 1.0; 88.1-88.4; 79.1-79.4; 85; 符合. 巡检工; 水泥磨; 1.0; 93.5-93.9; 84.5-84.9; 85; 符合. 巡检工; 水泥输送带; 0.5; 83.3-84.2; 71.3-72.2; 85; 符合. 由检测结果可知，制成工段各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，其中辊压机巡检工及水泥输送带巡检工接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 ⑤包装车间 包装车间存在的职业病危害因素为水泥粉尘、噪声，检测结果见表4-18～表4-19。 表4-18 粉尘检测结果 评价单元; 子单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 生产车间; 生料工段; 包装工; 水泥粉尘; 总尘; 水泥袋装操作位; 6.0; 1.3-1.4; 0.6-0.7; 0.3-0.4; 4; 2; 符合. 呼尘; 6.0; 0.43-0.48; 0.21-0.25; 0.3; 1.5; 2; 符合. 放料工; 水泥粉尘; 总尘; 放料操作位; 6.0; 1.4-1.6; 0.6-0.8; 0.4; 4; 2; 符合. 呼尘; 6.0; 0.83-0.88; 0.40-0.44; 0.6; 1.5; 2; 符合. 装车工; 水泥粉尘; 总尘; 袋装水泥装车操作位; 6.0; 1.1-1.3; 0.4-0.5; 0.3; 4; 2; 符合. 呼尘; 6.0; 0.53-0.59; 0.27-0.29; 0.4; 1.5; 2; 符合. 表4-19 噪声检测结果 评价单元; 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 生产车间; 制成工段; 包装工; 水泥装袋操作; 6.0; 83.8-84.5; 82.6-83.3; 85; 符合. 放料工; 放料; 6.0; 82.8-83.4; 81.6-82.2; 85; 符合. 装车工; 袋装水泥装车; 6.0; 83.4-83.9; 82.2-82.7; 85; 符合. 由检测结果可知，包装车间各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）、臭氧、盐酸、氢氧化钠、紫外辐射、噪声、工频电场，检测结果见表4-20～表4-24。 表4-20 粉尘检测结果 序号; 工种; 危害因素; 采样地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 电焊维修工; 电焊烟尘; 电焊维修工位; 0.5; 3.0-3.3; 0.2; 0.8; 4; 2; 符合. 表4-21 化学物质检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间（h/d）; 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CMAC （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA （mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）; MAC （mg/m3）; 超限倍数. 电焊维修工; 电焊维修工位; 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.006; 0.1; -; -; 5; 10; -; -; 符合. 臭氧; 0.5; 0.12-0.15; -; -; 0.12-0.15; -; -; -; 0.3; -; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.071-0.077; 0.004-0.005; -; -; 0.5; 0.15; -; -; 3; 符合. 一氧化碳; 0.5; 8.5-8.9; 0.5-0.6; 8.5-8.9; -; -; 20; 30; -; -; 符合. 化验员; 化验; 盐酸; 0.5; <0,54; -; -; <0,54; -; -; -; 7.5; -; 符合. 氢氧化钠; 0.5; 0.04; -; -; 0.04; -; -; -; 2; -; 符合. 表4-22 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 检测项目; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电工; 电焊维修; 紫外辐射; 0.5; <0.1; 0.24; 符合. 表4-23 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 高压配电室; 0.5; 0.04-0.05; 5; 符合. 巡检工; 余热发电车间; 0.5; 0.05; 5; 符合. 表4-24 噪声检测结果 评价单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 空压机房; 空压机工; 空压机房巡检; 0.5; 90.4-91.1; 78.4-79.1; 85; 符合. 余热发电车间; 巡检工; 余热发电车间; 0.5; 90.6-91.4; 78.6-79.4; 85; 符合. 循环水泵房; 巡检工; 循环水泵房; 0.5; 88.8-89.2; 76.8-77.2; 85; 符合. 由检测结果可知，公辅工程各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度、紫外辐射、噪声和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。其中，接触噪声的劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB，不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 结论： 建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用自动控制系统进行监控，易产生粉尘和化学物的作业场所均拟设置防尘防毒设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施；高温设备及管道拟设置保温隔热层。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充电焊作业防护措施； 2、补充完善应急救援设施； 3、核实企业工作制度； 4、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.9.18 |  | 赵芳芳 王垚 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 杨立新 |  |  |  |