职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德凯风玻璃钢制品有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于隆化县兰旗镇少府村 联系人：付阳 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德凯风玻璃钢制品有限公司（以下简称“该公司”）成立于2007年11月09日，位于隆化县兰旗镇少府村。该公司生产规模为年产风力发电机机舱罩、导流罩220套。 该公司自试运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生改变，车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：玻璃棉粉尘、玻璃钢粉尘、其他粉尘； ②化学物质：苯乙烯、二甲苯、乙酸丁酯、环己酮、甲苯。 （2）物理因素：噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）加工车间 加工车间存在的职业病危害因素为玻璃棉粉尘、玻璃钢粉尘、苯乙烯、二甲苯、乙酸丁酯、噪声，检测结果见表6-4～表6-6。 表6-4 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 裁剪工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 裁剪间玻璃纤维布裁剪工位; 2.0; 1.6-1.8; 0.3; 0.5-0.6; 3; 2; 符合. 喷胶工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 铺布工位; 1.0; 1.3-1.4; 0.1; 0.4-0.5; 3; 2; 符合. 打磨工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 打磨间切割打磨工位; 6.0; 1.3-1.4; 0.7-0.8; 0.4-0.5; 3; 2; 符合. 表6-5 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/CM (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 喷胶工; 喷胶衣工位; 苯乙烯; 2.0; 8.1-9.7; 8.1-9.7; 1.6-2.0; --; 50; 100; --; 符合. 导注工; 真空导注工位; 苯乙烯; 1.0; 8.6-11.3; 8.6-11.3; 1.1-1.4; --; 50; 100; --; 符合. 二甲苯; 1.0; 8.8-10.6; 8.8-10.6; 1.1-1.3; --; 50; 100; --; 符合. 乙酸丁酯; 1.0; 5.0-6.5; 5.0-6.5; 0.6-0.8; --; 200; 300; --; 符合. 刷胶工; 刷面漆工位; 苯乙烯; 6.0; 8.6-11.3; 8.6-11.3; 5.2-5.6; --; 50; 100; --; 符合. 调配工; 调配间漆料调配工位; 苯乙烯; 1.0; 7.6-10.0; 7.6-10.0; 1.0-1.2; --; 50; 100; --; 符合. 二甲苯; 1.0; 7.8-10.1; 7.8-10.1; 1.0-1.3; --; 50; 100; --; 符合. 乙酸丁酯; 1.0; 5.0-6.3; 5.0-6.3; 0.6-0.8; --; 200; 300; --; 符合. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 裁剪工; 裁剪间玻璃纤维布裁剪工位; 2.0; 82.3-83.3; 76.3-77.3; 85; 符合. 喷胶工; 喷胶衣工位; 2.0; 79.2-80.4; 73.2-74.4; 85; 符合. 打磨工; 打磨间切割打磨工位; 6.0; 84.4-85.7; 83.2-84.5; 85; 符合. 由检测结果可知，加工车间岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）手糊车间 手糊车间存在的职业病危害因素为玻璃棉粉尘、苯乙烯、二甲苯、乙酸丁酯、噪声，检测结果见表6-7～表6-9。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 手糊工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 铺布工位; 1.5; 1.1-1.2; 0.09-0.1; 0.4; 3; 2; 符合. 表6-8 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/CM (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 手糊工; 喷胶衣工位; 苯乙烯; 1.5; 9.7-11.6; 10.0-11.6; 3.5-4.5; --; 50; 100; --; 符合. 刷树脂工位; 苯乙烯; 3.0; 10.0-10.5. 手糊工; 刷树脂工位; 二甲苯; 3.0; 9.7-11.2; 9.7-11.2; 1.2-1.9; --; 50; 100; --; 符合. 乙酸丁酯; 3.0; 5.8-6.7; 5.8-6.7; 0.7-0.8; --; 200; 300; --; 符合. 表6-9 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 手糊工; 喷胶衣工位; 1.5; 78.7-79.5; 71.4-72.2; 85; 符合. 由检测结果可知，手糊车间岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （3）组装车间 组装车间存在的职业病危害因素为玻璃钢粉尘、苯乙烯、噪声，检测结果见表6-10～表6-12。 表6-10 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 组装工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 打孔工位; 0.5; 1.2-1.3; 0.08; 0.4; 3; 2; 符合. 修磨工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 修磨工位; 0.5; 1.4-1.5; 0.09; 0.5; 3; 2; 符合. 表6-11 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/CM (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 涂刷工; 涂Logo工位; 苯乙烯; 0.5; 9.4-11.6; 9.4-11.6; 0.6-0.7; --; 50; 100; --; 符合. 修磨工; 修磨工位; 苯乙烯; 0.5; 11.4-13.2; 11.4-13.2; 0.7-0.8; --; 50; 100; --; 符合. 表6-12 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 组装工; 打孔工位; 0.5; 83.4-83.5; 72.9-73.6; 85; 符合. 组装工位; 0.5; 79.3-81.5; 85; 符合. 修磨工; 修磨工位; 0.5; 83.8-84.4; 71.8-72.4; 85; 符合. 由检测结果可知，组装车间岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （4）泡沫切割间 泡沫切割间存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声，检测结果见表6-13～表6-14。 表6-13 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 切割工; 其他粉尘; 总尘; 泡沫切割工位; 1.0; 1.6-1.8; 0.2; 0.2; 3; 2; 符合. 表6-14 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 切割工; 泡沫切割工位; 1.0; 83.6-84.6; 74.6-75.6; 85; 符合. 由检测结果可知，泡沫切割间岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （5）发泡间 发泡间存在的职业病危害因素为二甲苯、乙酸丁酯、环己酮、甲苯，检测结果见表6-15。 表6-15 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/CM (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 发泡工; 泡沫发泡工位; 二甲苯; 3.0; 6.9-10.2; 6.9-10.2; 1.3-1.4; —; 500; 100; --; 符合. 乙酸丁酯; 3.0; 5.0-6.3; 5.0-6.3; 0.8-0.9; --; 200; 300; --; 符合. 环己酮; 3.0; 14.1-14.5; --; 3.0-4.0; 0.3; 50; --; 2.0; 符合. 甲苯; 3.0; 3.7-4.7; 3.7-4.7; 0.5-0.6; —; 500; 100; --; 符合. 由检测结果可知，发泡间劳动者接触的化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; —. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 进行了在岗期间的职业健康检查；未发现上岗前和离岗时的职业健康检查资料，复查人员未进行复查，缺少对噪声、甲苯、二甲苯的职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 基本符合; 该公司生产车间卫生特征为2级，未在车间设置浴室，但在厂区综合楼设置了浴室，距生产车间较近。. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 不符合; 未进行职业病危害项目申报. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; —; 该公司此前未进行过职业病危害现状评价. 建 议： （1）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）应按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，及时安排未复查人员进行职业健康体检复查，及时对接触噪声、甲苯、二甲苯的人员进行针对噪声、甲苯、二甲苯的职业健康检查，若有新进人员和离岗人员按要求进行上岗前和离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）应尽快向当地的相关监督管理部门进行职业病危害因素申报。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向相关监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.11.29 |  | 朴建东、吴博文 |  |
| 采 样 |  | 2018年12月14日-16日 |  | 丁文强 党嗣秋 |  |
| 检 测 |  | 2018年12月14日-18日 |  | 孙丽丽 陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 朴建东 |
| 建设单位陪同人 |  | 付阳 |  |  |  |