职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德永和水泥有限责任公司 石洞子沟灰岩矿Ⅱ号矿体露天开采建设项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于承德县甲山镇石洞子村 联系人：李振元 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德永和水泥有限责任公司石洞子沟灰岩矿(以下简称“建设单位”)隶属于承德永和水泥有限责任公司，位于承德县甲山镇石洞子村，成立于2005年6月29日，经营范围为水泥用石灰岩开采和销售。 该建设单位原采面因在铁路和高速公路可视范围内，被上级主管部门责令停采，根据建设单位发展规划及业务需求分析，决定投资建设Ⅱ号矿体露天开采建设项目，该项目符合《河北省固定资产投资项目备案管理办法》的有关要求，于2016年6月取得河北省固定资产投资项目备案证（证号：承县发改备字[2016]70号。项目总投资：130万元；建设规模：年开采灰岩矿石20万吨；主要建设内容为：项目设计采取自上而下分层台阶开采，公路开拓，汽车运输，主要工艺为钻孔→爆破→装载→运输。开采标高为600米至450米标高（采矿证标高为600米至390米）。建设地点位于承德县甲山镇石洞子村。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 （1）化学因素 粉尘：矽尘。 （2）物理因素：噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表4-5。 表4-5 粉尘中游离二氧化硅含量 序号; 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 1; 露天采场凿岩工位; 10.4; 矽尘. （1）露天采场 露天采场存在的矽尘和噪声检测结果见表4-6～表4-7。 表4-6 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 凿岩工; 矽尘; 总尘; 凿岩 工位; 4.0; 1.7-1.8; 0.6; 1.7-1.8; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.20-1.25; 0.35-0.38; 1.7-1.8; 0.7; 2; 符合. 勾机司机; 矽尘; 总尘; 勾机破碎工位; 6.0; 1.4-1.5; 0.7-0.8; 1.4-1.5; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.01-1.09; 0.39-0.40; 1.4-1.6; 0.7; 2; 符合. 装车司机; 矽尘; 总尘; 装车工位; 6.0; 1.4-1.5; 0.8; 1.4-1.5; 1; 2; 符合. 呼尘; 1.01-1.09; 0.39-0.40; 1.4-1.6; 0.7; 2; 符合. 表4-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 凿岩工; 凿岩工位; 4.0; 91.5-92.6; 88.7-89.7; 85; 不符合. 休息室; 4.0; 77.3-78.5; 85. 勾机司机; 勾机破碎工位; 6.0; 82.3-83.4; 81.7-82.6; 85; 符合. 休息室; 2.0; 78.3-79.2; 85. 装车司机; 装车工位; 6.0; 83.5-84.5; 82.5-83.5; 85; 符合. 休息室; 2.0; 76.5-77.2; 85. 结果表明，露天采场各岗位接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定；除凿岩工接触的噪声强度超出国家职业接触限值外其他各岗位接触的噪声强度均超出国家职业接触限值的规定。 超表原因分析：受工艺所限，凿岩过程设备与矿石发生剧烈碰撞，人员接触时间长，无法设置消声吸声设备，导致最终噪声超标。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为严重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： - 建设单位应根据人员接触职业病危害因素实际情况，在今后对新招人员进行岗前职业健康体检，对于在岗职工按照相关要求进行在岗期间的职业健康体检，对需要复查的人员及时进行复查。 （2）建设项目投产后，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （3）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （4）建设项目生产（运行）工艺、设备或者材料等发生变化导致职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应重新进行职业病危害因素评价及申报。 （5）建设单位应监督作业人员（尤其是噪声超标岗位人员）正确佩戴防护用品，并定期为其发放个人防护用品。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 补充改扩建信息及工程内容； - 完善总图布局调查； - 完善职业病危害因素调查和汇总； - 4、完善职业病防护设施设置情况内容描述； 5、补充粉尘、噪声等职业病危害因素日常监测的实施情况描述； 6、专家组提出的其它合理问题。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.9.5 |  | 张志军 赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | 2018年10月1日-3日 |  | 尤 祎 丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2018年10月4日 |  | 孙丽丽 陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 刘佳 |
| 建设单位陪同人 |  | 李振元 |  |  |  |