职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 滦县天时矿山机械设备有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于滦县响堂镇前常峪村 联系人：刘东琪 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德凯风玻璃钢制品有限公司（以下简称“该公司”）成立于2007年11月09日，位于隆化县兰旗镇少府村。该公司生产规模为年产风力发电机机舱罩、导流罩220套。 该公司自试运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生改变，车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：玻璃棉粉尘、玻璃钢粉尘、其他粉尘； ②化学物质：苯乙烯、二甲苯、乙酸丁酯、环己酮、甲苯。 （2）物理因素：噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 该公司粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-5。 表6-5 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 矿山配件车间混砂工位; 74.8; 矽尘. 矿山配件车间造型工位; 66.4; 矽尘. 钢球车间浇铸工位; 65.2; 矽尘. 白模车间刷涂料工位; 12.1; 矽尘. （1）矿山配件车间 矿山配件车间存在的职业病危害因素为矽尘、其他粉尘、电焊烟尘、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、一氧化碳、紫外辐射、手传振动、噪声和高温，检测结果见表6-6～表6-11。 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 混砂工; 矽尘; 总尘; 混砂 工位; 2.0; 1.07-1.12; 0.24-0.25; 1.5; 0.7; 2; 符合. 呼尘; 2.0; 0.48-0.53; 0.11-0.15; 1.6-1.8; 0.3; 2; 符合. 造型工; 矽尘; 总尘; 矿山配件车间砂型造型工位; 3.0; 0.96-1.04; 0.43-0.47; 1.4-1.5; 0.7; 2; 符合. 消失模造型工位; 3.0; 0.96-1.01. 呼尘; 矿山配件车间砂型造型工位; 3.0; 0.40-0.56; 0.23-0.26; 1.4-1.9; 0.3; 2; 符合. 消失模造型工位; 3.0; 0.43-0.53. 后处理工; 其他粉尘; 总尘; 人工落砂、清砂工位; 5.0; 3.0-3.1; 1.2-1.3; 0.4; 8; 2; 符合. 维修工; 电焊烟尘; 总尘; 维修 电焊; 2.0; 2.7-2.8; 0.7; 0.7; 4; 2; 符合. 表6-7 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害 因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/ CM(mg/m3); 超限 倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 维修工; 维修电焊工位; 臭氧; 2.0; 0.12- 0.13; —; 0.12- 0.13; —; 0.3; —; —; 符合. 一氧 化碳; 2.0; 8.3- 8.5; 8.3- 8.5; 2.1; —; 20; 30; --; 符合. 二氧 化氮; 2.0; 0.1; 0.1; 0.02; —; 5; 10; —; 符合. 二氧 化锰; 2.0; 0.074- 0.077; —; 0.018- 0.019; 0.5; 0.15; —; 3; 符合. 表6-8 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 维修工; 维修电焊工位; 紫外辐射; 2.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 表6-9 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 混砂工; 混砂; 2.0; 83.4-83.7; 77.4-77.7; 85; 符合. 上料工; 上料; 2.0; 79.5-79.8; 73.5-73.8; 85; 符合. 吊车工; 吊车; 2.0; 78.4-78.6; 72.4-72.6; 85; 符合. 熔炼工; 熔炼; 3.0; 82.5-82.8; 78.2-78.5; 85; 符合. 造型工; 砂型造型; 3.0; 82.3-82.4; 79.1-79.2; 85; 符合. 消失模造型; 3.0; 76.3-76.6. 浇铸工; 浇铸; 4.0; 82.3-82.6; 79.3-79.6; 85; 符合. 后处理工; 人工落砂、清砂; 5.0; 103.2-103.6; 101.2-101.6; 85; 不符合. 淬火; 2.0; 86.4-86.8. 表6-10 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 上料工; 上料工位; 2.0; 25; Ⅰ级; 21.3-21.5; 21.3-21.5; 33; 符合. 熔炼工; 熔炼工位; 3.0; 50; Ⅰ级; 24.7-24.8; 24.7-24.8; 32; 符合. 挡渣工; 挡渣工位; 1.0; 25; Ⅰ级; 23.5-23.7; 23.5-23.7; 33; 符合. 浇铸工; 浇铸工位; 4.0; 50; Ⅰ级; 23.8-24.3; 23.8-24.3; 32; 符合. 后处理工; 淬火工位; 2.0; 25; Ⅰ级; 23.6-23.8; 23.6-23.8; 33; 符合. 表6-11 手传振动检测结果 工种; 检测地点; 检测 种类; 检测结果 (m/s2); 接触时间 （h/d）; 职业接触限值 (m/s2); 判定 结果. 后处理工; 淬火工位; 手传 振动; 4.9; 5.0; 5; 符合. 由检测结果可知，矿山配件车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和手传振动、高温、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定；除人工落砂、清砂工位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，且8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。 噪声超标原因分析：受工艺水平限制，人工落砂、清砂工在对铸件进行人工落砂时，使用的铁镐与铸件间相互敲击产生的噪声大，无法设置隔声罩，人员近距离接触且接触时间较长。 （2）钢球车间 钢球车间存在的职业病危害因素为矽尘、其他粉尘、噪声和高温，检测结果见表6-12至表6-14。 表6-12 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 浇铸工; 矽尘; 总尘; 自动铁模覆砂线巡检; 1.0; 0.99-1.07; 0.21-0.22; 1.4-1.5; 0.7; 2; 符合. 呼尘; 1.0; 0.37-0.48; 0.12-0.14; 1.2-1.6; 0.3; 2; 符合. 后处理工; 其他粉尘; 总尘; 清理; 5.0; 2.9-3.1; 1.2-1.3; 0.4; 8; 2; 符合. 表6-13 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 上料工; 上料工位; 3.0; 77.3-77.5; 73.0-73.2; 85; 符合. 吊车工; 吊车工位; 2.0; 75.4-75.8; 69.4-69.8; 85; 符合. 2#熔炼工; 2#熔炼工位; 3.0; 80.5-80.7; 76.2-76.4; 85; 符合. 4#熔炼工; 4#熔炼工位; 3.0; 80.4-80.6; 76.1-76.3; 85; 符合. 浇铸工; 自动铁模覆砂线巡检; 1.0; 83.2-83.4; 80.5-80.7; 85; 符合. 浇铸; 4.0; 82.3-82.5. 后处理工; 清理; 5.0; 86.5-86.7; 85.9-86.1; 85; 不符合. 回火、淬火; 2.0; 86.2-86.8. 表6-14 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 上料工; 上料工位; 3.0; 50; Ⅰ级; 21.3-21.4; 21.3-21.4; 32; 符合. 2#熔炼工; 2#熔炼工位; 3.0; 50; Ⅰ级; 24.8-25.0; 24.8-25.0; 32; 符合. 4#熔炼工; 4#熔炼工位; 3.0; 50; Ⅰ级; 24.9-25.0; 24.9-25.0; 32; 符合. 挡渣工; 挡渣工位; 1.0; 25; Ⅰ级; 24.2; 24.2; 33; 符合. 浇铸工; 浇铸工位; 4.0; 50; Ⅰ级; 24.0-24.2; 24.0-24.2; 32; 符合. 后处理工; 淬火、回火工位; 2.0; 25; Ⅰ级; 24.0; 24.0; 33; 符合. 由检测结果可知，钢球车间各岗位劳动者接触的粉尘浓度和高温强度均符合国家职业接触限值的规定；除后处理工工位劳动者接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定外，其余各工位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。其中除浇铸工和后处理工外，其余岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。 噪声超标原因分析：受工艺水平限制，后处理工在对铸件进行冒口分离时，使用的铁锤与铸件间相互敲击产生的噪声大，无法设置隔声罩，人员近距离接触且接触时间较长。 （3）白模车间 白模车间存在的职业病危害因素为矽尘、苯乙烯和噪声，检测结果见表6-15至表6-17。 表6-15 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 涂料工; 矽尘; 总尘; 稀释、刷涂料工位; 4.0; 1.4-1.5; 0.4; 1.4-1.5; 1; 2; 符合. 呼尘; 4.0; 0.72-0.77; 0.16-0.18; 1.0-1.1; 0.7; 2; 符合. 表6-16 化学物检测结果 工 种; 危害 因素; 检测 地点; 接触 时间 （h/d）; 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; CSTE （mg/m3）; PC-TWA （mg/m3）; PC-STEL. 操作工; 苯乙烯; 白模制作工位; 6.0; ＜1.7; ＜0.5; ＜1.7; 50; 100; 符合. 表6-17 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 设计工; 模型设计工位; 2.0; 69.3-69.7; 63.3-63.7; 85; 符合. 涂料工; 稀释、刷涂料工位; 4.0; 72.4-72.6; 69.4-69.6; 85; 符合. 由检测结果可知，涂装车间各岗位劳动者接触的化学物、粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。其中设计工和涂料工接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。 （4）机加工车间 机加工车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、甲苯、二甲苯、手传振动和噪声，检测结果见表6-18至表6-21。 表6-18 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 切削工; 其他粉尘; 总尘; 切削 工位; 3.0; 3.1-3.2; 0.3; 0.4; 8; 2; 符合. 表6-19 化学物检测结果 工 种; 危害 因素; 检测 地点; 接触时间（h/d）; 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; CSTE （mg/m3）; PC-TWA （mg/m3）; PC-STEL. 刷漆工; 甲苯; 刷漆工位; 2.0; 45.0- 46.1; 1.0-1.1; 45.0-46.1; 50; 100; 符合. 二甲苯; 2.0; 31.7- 33.0; 1.9-2.0; 31.7-33.0; 50; 100; 符合. 表6-20 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 切削工; 切削工位; 3.0; 81.4; 84.2-84.5; 85; 符合. 打磨工位; 1.0; 92.3-92.7. 表6-21 手传振动检测结果 工种; 检测地点; 检测 种类; 检测结果 (m/s2); 接触时间 （h/d）; 职业接触限值 (m/s2); 判定 结果. 切削工; 打磨工位; 手传振动; 1.8-1.9; 1.0; 5; 符合. 由检测结果可知，涂装车间各岗位劳动者接触的化学物、粉尘浓度和噪声和手传振动强度均符合国家职业接触限值的规定。 （5）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为噪声和工频电场，检测结果见表6-22至表6-23。 表6-22 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 空压机巡检工位; 0.5; 89.6-89.8; 77.6-77.8; 85; 符合. 表6-23工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 巡检工; 配电室巡检工位; 0.5; 0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的噪声和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定；空压机房巡检岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 该公司除后处理岗位噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余岗位劳动者接触的物理、化学因素均符合国家职业接触限值的规定。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见上岗前和离岗时的职业健康检查资料；在岗期间的职业健康体检人数和体检项目不全。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 不符合; 未进行职业危害因素申报。. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; —; 此前未进行过职业卫生评价。. 建 议： - 因本次职业病危害因素检测中高温未在夏季最热月进行，建议该公司在最热月再进行一次检测。 （2）噪声岗位超标岗位的工作人员接触噪声时间长，应缩短人员接触时间；应加强对作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （3）应尽快进行职业危害因素申报，并领取申报回执。 （4）应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。针对此次体检发现需复查的，应进行复查处理。 （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.11.23 |  | 李海艳 张志军 |  |
| 采 样 |  | 2018年12月24日-26日 |  | 丁文强 尤祎 |  |
| 检 测 |  | 2018年12月24日-28日 |  | 高雅静 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 李海艳 |
| 建设单位陪同人 |  | 刘东琪 |  |  |  |