职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛佳士伦包装材料有限公司 符合欧洲/美国标准的高韧性包装捆带项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于卢龙县卢龙经济开发区永和大街南侧（秦皇岛佳士伦公司院内） 联系人：周银玲 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛佳士伦包装材料有限公司（以下简称“建设单位”），成立于2012年1月，注册资本500万元，是以研发、制造全自主知识产权的无铅高强度包装捆带生产线的民营企业。 目前国有大型钢厂新开发的管线钢等新产品，钢卷重量大，对捆带的力学性能要求高，而国内生产的普通捆带，几何尺寸、精度、板形、耐蚀性等性能不能满足此产品的打捆要求。按照国际通行消耗指标估算，我国钢铁行业需捆带130万吨；轻纺、有色等行业预计年需捆带10万吨，但是目前国内高强捆带年产量仅10万多吨，供需缺口极大，从市场的需求量和市场对捆带性能的要求上看，需要建设高韧性包装捆带生产线。 建设单位拟利用厂区原有闲置土地，投资6000万元，建设该符合欧洲/美国标准的高韧性包装捆带项目。主要建设内容及规模：一条高韧性新型捆带生产线和一条纵剪生产线及其配套厂房、辅助设施的建设，购置分条纵剪机、成品卷取机构等设备。年产符合欧洲/美国标准的高韧性包装捆带3万吨。该项目于2018年3月16日取得了企业投资项目备案信息（备案编号：卢工信技改备字[2018]11号）。项目建设地点：卢龙县卢龙经济开发区永和大街南侧（秦皇岛佳士伦公司院内）。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素为化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：电焊烟尘、砂轮磨尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧； （2）物理因素 紫外辐射、手传振动、噪声。 预计职业病危害因素检测结果与评价 建设项目拟采用的生产工艺、生产设备、原辅料、职业病危害防护设施等与类比项目相同，根据类比项目检测结果预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表5-4。 表5-4 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 职业接触限值; 预测接触浓度/强度; 结论. 生产车间; 上料工; 天车上料工位; 噪声; 85dB（A）; 78.2dB（A）; 符合. 氩弧焊接头工位; 噪声; 85dB（A）; 78.2dB（A）; 符合. 电焊烟尘; PC-TWA：4mg/m3 超限倍数：2; PC-TWA：0.06mg/m3 超限倍数折算值：0.2; 符合. 砂轮磨尘; PC-TWA：8mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<8mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 手传振动; 5m/s2; ＜5m/s2; 符合. 紫外辐射; 0.24μW/cm2; <0.1μW/cm2; 符合. 操作工; 操纵台操作工位; 噪声; 85dB（A）; 79.7dB（A）; 符合. 包装工; 卸卷工位; 噪声; 85dB（A）; 79.7dB（A）; 符合. 打包工位; 噪声; 85dB（A）; 70.8dB（A）; 符合. 公辅工程; 焊工; 维修工位; 电焊烟尘; PC-TWA：4mg/m3 超限倍数：2; PC-TWA：0.05mg/m3 超限倍数折算值：0.2; 符合. 一氧化碳; PC-TWA：20mg/m3 PC-STEL：30mg/m3; PC-TWA：0.5mg/m3 PC-STEL：7.3mg/m3; 符合. 二氧化氮; PC-TWA：5mg/m3 PC-STEL：10mg/m3; PC-TWA：0.006mg/m3 PC-STEL：0.1mg/m3; 符合. 二氧化锰; PC-TWA：0.15mg/m3 超限倍数：3; PC-TWA：0.004mg/m3 超限倍数折算值：0.5; 符合. 臭氧; MAC：0.3mg/m3; CM：0.14mg/m3; 符合. 紫外辐射; 0.24μW/cm2; <0.1μW/cm2; 符合. - 由表5-4可知，根据类比项目检测结果和建设项目人员接触情况，本次评价预测建设项目正式投产运行后，劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射、手传振动、噪声强度均能够符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论：建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用自动控制系统进行监控，易产生粉尘和化学物的作业场所均拟设置防尘防毒设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施；高温设备拟设置隔热保护层，拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备兼职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.2.27 |  | 叶辰、张志军 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 周银玲 |  |  |  |