职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛立中车轮有限公司 高强度铝合金车轮技术改造项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区金山北路15号 联系人：王申秋子 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛立中车轮有限公司（以下简称“建设单位”）为立中车轮集团下属子公司，成立于2004年8月，原名秦皇岛戴卡美铝车轮有限公司，于2015年12月更名为秦皇岛立中车轮有限公司，位于秦皇岛经济开发区金山北路15号。公司占地面积7850平方米，注册资本2500万元，现有员工350人。主营业务是铝合金汽车车轮及配件的制造和销售，年生产铝合金车轮60万只。 为了提高产品强度和生产效率，降低单位产品能耗，建设单位在原有厂房对原有设备（铸造机、热处理炉和模具等）进行技术改造。主要建设内容为：创新铸造工艺，升级改造铸造机控制系统，主要是PLC控制升级，并增加8道水路；新开发设计22套水冷模具，将压缩空气冷却改进为循环水冷却，提高车轮强度；淘汰落后的高能耗空压机4台，新购买2台节能空压机。该高强度铝合金车轮技术改造项目于2018年12月4日取得了企业投资项目备案信息（备案编号：冀秦区备字[2018]344号）。项目总投资475万元。项目建设地点：经济技术开发区金山北路15号。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素为：噪声、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）铸造车间 铸造车间存在的职业病危害因素为：噪声、高温，检测结果见表4-6～表4-7。 表4-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 压铸操作手; 铸造车间2#压铸工位; 6.0; 89.1-89.3; 87.9-88.1; 85; 不符合. 压铸操作手; 铸造车间5#压铸工位; 6.0; 88.9-89.0; 87.7-87.8; 85; 不符合. 表4-7 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时 间(h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 压铸操作手; 铸造车间2#压铸工位; 6.0; 75; Ⅰ级; 18.8-19.0; 18.8-19.0; 31; 符合. 铸造车间5#压铸工位; 6.0; 75; Ⅰ级; 18.9; 18.9; 31; 符合. 结果表明，建设项目压铸车间压铸工位劳动者接触的高温强度符合国家职业接触限值的规定，接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因分析:由于受到目前工艺水平的限制，铸造机运行时产生的噪声较大，人员需近距离操作，无法设置隔声罩，相应岗位接触噪声时间长,最终导致其接触的噪声超标。 - 热处理车间 热处理车间存在的职业病危害因素为：噪声、高温，检测结果见表4-8～表4-9。 表4-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 热处理工; 热处理车间热处理工位; 6.0; 84.6-84.7; 83.4-83.5; 85; 符合. 表4-9 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时 间(h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 热处理工; 热处理车间热处理工位; 6.0; 75; Ⅰ级; 19.5-19.6; 19.5-19.6; 31; 符合. 结果表明，建设项目热处理车间热处理工位劳动者接触的噪声和高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 - 压缩空气室 压缩空气室存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表4-10。 表4-10 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 运行工; 压缩空气室1#空压机巡检位; 0.5; 84.8-85.2; 76.2-75.9; 85; 符合. 压缩空气室2#空压机巡检位; 84.9-85.3. 由检测结果可知，压缩空气室空压机巡检位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A）。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论：建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： - 应在夏季最热月重新对生产车间存在的高温进行检测，并根据检测结果重新对高温进行分级，并加强个人防护。 （2）建设单位应根据人员接触职业病危害因素的实际情况，在今后对劳动者进行职业健康检查，检查的职业病危害因素应具有针对性。 （3）建设项目应合理安排劳动者工作时间，应符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工作制度”的规定。 - （4）建设项目铸造车间压铸操作手接触的噪声强度超标，建议建设单位在生产条件允许的情况下，改进生产工艺，在噪声超标岗位增加隔声、消声等防护设施，减少岗位人员接触时间，监督作业人员正确佩戴耳塞等个人防护用品。 （5）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地管理部门报告并向劳动者公布。 （6）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （7）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充甲烷急性中毒事故应急救援预案； 2、噪声超标治理建议（1.减少接触时间；2.进行工艺改革）； 3、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.3.13 |  | 王垚 张志军 |  |
| 采 样 |  | 2019.3.14-2019.3.16 |  | 尤 祎 丁文强 |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 王垚 |
| 建设单位陪同人 |  | 王申秋子 |  |  |  |