职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛立中车轮有限公司高强度铝合金车轮技术改造项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛经济开发区金山北路15号 联系人：王申秋子 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛立中车轮有限公司（以下简称“建设单位”）为立中车轮集团下属子公司，成立于2004年8月，原名秦皇岛戴卡美铝车轮有限公司，于2015年12月更名为秦皇岛立中车轮有限公司，位于秦皇岛经济开发区金山北路15号。公司占地面积7850平方米，注册资本2500万元，现有员工350人。主营业务是铝合金汽车车轮及配件的制造和销售，年生产铝合金车轮60万只。 为了提高产品强度和生产效率，降低单位产品能耗，建设单位在原有厂房对原有设备（铸造机、热处理炉和模具等）进行技术改造，总投资475万元。主要建设内容为：创新铸造工艺，升级改造铸造机控制系统，主要是PLC控制升级，并增加8道水路；新开发设计22套水冷模具，将压缩空气冷却改进为循环水冷却，提高车轮强度；淘汰落后的高能耗空压机4台，新购买2台节能空压机。该高强度铝合金车轮技术改造项目于2018年12月4日取得了企业投资项目备案信息（备案编号：冀秦区备字[2018]344号）。项目总投资475万元。项目建设地点：经济技术开发区金山北路15号。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目可能存在的职业病危害因素为噪声和高温。 预测检测结果 对类比项目接触噪声的3个岗位、接触高温的2个岗位进行了职业病危害因素检测。循环风机巡检和空压机巡检岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，铸造岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定；各岗位劳动者接触的高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 建设项目拟采用的生产工艺、生产设备、原辅料、职业病危害防护设施等与类比项目相似，根据类比项目检测结果预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表2-3。 表2-3 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 职业接触限值; 预测接触浓度/强度; 结论. 铸造车间; 操作工; 铸造; 噪声; 85dB（A）; （90.2-91.5）dB（A）; 不符合. 高温; 30℃; （29.0-29.6）℃; 符合. 热处理车间; 操作工; 循环风机巡检; 噪声; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 高温; 33℃; <33℃; 符合. 压缩空气室; 空压机巡检工; 空压机巡检; 噪声; 85dB（A）; （76.1-76.5）dB（A）; 符合. 由表2-3可知，根据类比项目检测结果，本次评价预测建设项目正式投产运行后，鼓风机和空压机巡检岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定；各岗位劳动者接触的高温强度均符合国家职业接触限值的规定。铸造岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用PLC自动控制系统进行控制，拟对噪声和高温采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备兼职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充评价依据GB15735-2012《金属热处理生产过程安全卫生要求》； 2、细化平面布置图，在图中明显标明建设项目位置； 3、细化生产工艺流程和相关职业病危害评价内容； 4、明确本次技改项目位于生产工艺具体哪个工序； 5、补充建议热处理天然气应急处理评价； 6、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  |  | 时 间 | 人 员 |  |
| 现场调查 |  |  | 2018.12.22 | 张志军、仇晓玮 |  |
| 采 样 |  |  | / | / |  |
| 检 测 |  |  | / | / |  |
| 项目负责人 |  |  | 张志军 | 报告编制人 | 仇晓玮 |
| 建设单位陪同人 |  |  | 王申秋子 |  |  |