职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛立中车轮有限公司 有机废气治理系统升级改造项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区金山北路15号 联系人：王申秋子 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛立中车轮有限公司（以下简称“建设单位”）为立中车轮集团下属子公司，原名秦皇岛戴卡美铝车轮有限公司，成立于2004年8月，位于秦皇岛市经济技术开发区金山北路15号。公司占地面积7850平方米，投资4000万元，注册资本2500万元，现有员工350人。主要以外购铝液为原料铸造生产铝合金车轮，年产铝合金车轮60万只。 为全面贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，改善当地环境，提高企业形象，建设单位决定对涂装车间漆雾工序产生的废气进行收集处理，提高颗粒物（漆雾）的处理效率，降低颗粒物的排放量，同时减少甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等有害气体的排放量。该项目于2017年04月05日取得《企业投资项目备案信息》（备案编号：冀秦区备字〔2017〕36号），项目总投资为582.5万元。建设地点：秦皇岛市秦皇岛市经济技术开发区金山北路15号。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素为：噪声、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）有机挥发物治理升级改造装置 建设项目有机挥发物治理升级改造装置部分各岗位存在的职业病危害因素为：噪声，检测结果见表4-6。 表4-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 喷漆工; 有机挥发物治理升级改造装置有机挥发物治理装置巡检位; 0.5; 74.2-74.4; 66.5-66.8; 85; 符合. 有机挥发物治理升级改造装置电控系统巡检位; 2.0; 70.6-70.9. 结果表明，有机挥发物治理升级改造装置部分各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A）。 - 升级改造粉末回收系统 建设项目升级改造粉末回收系统各岗位存在的职业病危害因素为：噪声，检测结果见表4-7。 表4-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 喷粉工; 升级改造粉末回收系统粉末回收系统巡检位; 2.0; 76.2-76.8; 70.2-70.8; 85; 符合. 结果表明，升级改造粉末回收系统岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A）。 - 提高能源利用率 建设项目提高能源利用率部分各岗位存在的职业病危害因素为噪声、高温，检测结果见表4-8～表4-9。 表4-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 运行工; 提高能源利用率余热回收装置巡检位; 0.5; 84.2-84.5; 72.2-72.5; 85; 符合. 电工; 提高能源利用率补偿柜巡检位; 0.5; 87.6-88.0; 75.6-76.0; 85; 符合. 表4-9 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时 间(h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 电工; 提高能源利用率补偿柜巡检位; 0.5; 25; Ⅰ级; 18.4-18.5; 18.4-18.5; 33; 符合. 由检测结果可知，提高能源利用率各岗位劳动者接触的噪声和高温强度均符合国家职业接触限值的规定，劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A）。 - 辅助设施升级改造 建设项目辅助设施升级改造部分各岗位存在的职业病危害因素为噪声、高温，检测结果见表4-10～表4-11。 表4-10 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 叉车工; 辅助设施升级改造转铝包运输工位; 4.0; 86.2-86.3; 83.2-83.3; 85; 符合. 质检员; 辅助设施升级改造铝液检测工位; 1.0; 87.3-87.4; 78.3-78.5; 85; 符合. 表4-11 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时 间(h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 叉车工; 辅助设施升级改造转铝包运输工位; 4.0; 50; Ⅰ级; 24.4-24.5; 24.4-24.5; 32; 符合. 质检员; 辅助设施升级改造铝液检测工位; 1.0; 25; Ⅰ级; 22.5-22.6; 22.5-22.6; 33; 符合. 由检测结果可知，辅助设施升级改造部分各岗位劳动者接触的噪声和高温强度均符合国家职业接触限值的规定，劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论：建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： - 应在夏季最热月重新对生产车间存在的高温进行检测，并根据检测结果重新对高温进行分级，并加强个人防护。 （2）建设单位应根据人员接触职业病危害因素的实际情况，在今后对劳动者进行职业健康检查，检查的职业病危害因素应具有针对性。 - （3）建设项目应合理安排劳动者工作时间，应符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工作制度”的规定。 （4）建设项目应在人员回收亮粉以及更换滤芯时，加强对其防尘口罩等个人防护用品佩戴情况的监督检查，并确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （5）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地管理部门报告并向劳动者公布。 （6）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （7）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、评价范围前后表述应一致； 2、补充甲苯等有机气体急性中毒应急救援预案； 3、建议亮粉回收和滤芯更换时粉尘防护； 4、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.3.13 |  | 王垚 张志军 |  |
| 采 样 |  | 2019.3.14-3.16 |  | 尤 祎 丁文强 |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 王垚 |
| 建设单位陪同人 |  | 王申秋子 |  |  |  |