职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛立中车轮有限公司有机废气治理系统升级改造项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区金山北路15号 联系人：王申秋子 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛立中车轮有限公司（以下简称“建设单位”）为立中车轮集团下属子公司，原名秦皇岛戴卡美铝车轮有限公司，成立于2004年8月，位于秦皇岛市经济技术开发区金山北路15号。公司占地面积7850平方米，投资4000万元，注册资本2500万元，现有员工350人。主要以外购铝液为原料铸造生产铝合金车轮，年产铝合金车轮60万只。 为全面贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，改善当地环境，提高企业形象，建设单位决定对涂装车间漆雾工序产生的废气进行收集处理，提高颗粒物（漆雾）的处理效率，降低颗粒物的排放量，同时减少甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等有害气体的排放量。该项目于2017年04月05日取得《企业投资项目备案信息》（备案编号：冀秦区备字〔2017〕36号），项目总投资为582.5万元。建设地点：秦皇岛市秦皇岛市经济技术开发区金山北路15号。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素为：噪声、高温。 预测职业病危害因素检测结果与评价 预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表5-5。 表5-5 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 接触职业病危害因素; 预计接触时间; 职业接触限值; 预测检测浓度/强度; 结论. 有机挥发物治理升级改造装置; 喷漆工; 有机挥发物治理装置巡检; 噪声; 0.5; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 升级改造粉末回收系统; 喷粉工; 亮粉回收; 其他粉尘; 0.1; TWA：8mg/m3; CTWA： 0.1mg/m3; 符合. 更换滤芯; 其他粉尘; 0.1; TWA：8mg/m3; CTWA： 0.1mg/m3; 符合. 提高能源利用率; 运行工; 余热回收装置巡检; 噪声; 0.5; 85dB（A）; （76.1-76.5）dB（A）; 符合. 电工; 供电系统就地补偿柜巡检; 高温; 0.3; 33℃; ＜33℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 辅助设施升级改造; 叉车工; 叉车运输; 高温; 4.0; 33℃; （31.2-31.3）℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; （83.4-83.7）dB（A）; 符合. 质检员; 铝液检测; 高温; 4.0; 33℃; （31.2-31.3）℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; （83.4-83.7）dB（A）; 符合. 由表5-5可知，根据建设项目人员所处的作业环境和作业内容，本次评价预测建设项目正式投产运行后，劳动者接触的其他粉尘浓度和噪声、高温强度均能够符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对其他粉尘、噪声和高温采取的防护措施合理可行。结合工程分析结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，各岗位劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目在原有厂房内进行建设，不涉及施工作业，设备安装调试过程可能产生粉尘、噪声、高温、手传振动、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、紫外辐射等职业病危害因素，施工单位应配备有效的职业病危害防护设施，对其进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （2）设备安装单位应按相关标准要求为工人配备个人职业病防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 （3）对安装调试现场可能产生职业病和职业中毒的危害的作业，施工单位在作业时应及时监测，采取通风、隔离、佩戴防护用品、专人监护等防护措施，杜绝违章作业，杜绝作业人员超时作业。 （4）人员的工作制度不符合，再投入使用过程中，应适当修改人员工作制度。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、建设项目工作制度不符合劳动法，应提出补充措施与建议； 2、细化升级改造粉末回收系统工艺过程，明确回收粉末去向； 3、不构成噪声作业岗位发放的耳塞应明确为劳动者选择性佩戴； 4、根据类比检测数据和建设项目劳动者接触噪声时间，计算建设项目劳动者实际接触噪声的等效声级； 5、补充有机挥发物治理升级改造项目废气中有害物质的识别过程； 6、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.11.25 |  | 刘佳、仇晓玮 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 刘佳 |
| 建设单位陪同人 |  | 王申秋子 |  |  |  |