职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市显星机械设备有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市北戴河区开发区金三路中段东侧 联系人：刘玉军 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市显星机械设备有限公司（以下简称“该公司”）成立于2000年03月14日，注册资本1000万元，主要以钢管为原料，经切割成产品结构件，年加工结构件300吨。该公司自成立以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：电焊烟尘； ②化学物：一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧； （2）物理因素：噪声、紫外辐射、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）生产车间 生产车间存在的电焊烟尘、臭氧、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、噪声、紫外辐射检测结果见表6-5～表6-8。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 焊工; 电焊烟尘; 二氧化碳气体保护焊工位; 0.5; 2.6-2.9; 0.2; 0.6-0.7; 4; 2; 符合. 表6-6 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA /CM(mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); MAC（mg/m3）; 超限倍数. 焊工; 二氧化碳气体保护焊工位; 一氧化碳; 0.5; 7.1- 7.3; 7.1- 7.3; 0.4- 0.5; --; 20; 30; --; --; 符合. 二氧化氮; 0.1; 0.1; 0.006; --; 5; 10; --; --; 符合. 二氧化锰; 0.083- 0.085; --; 0.005; 0.6; 0.15; --; --; 3; 符合. 臭氧; 0.14- 0.16; --; 0.14- 0.16; --; --; --; 0.3; --; 符合. 表6-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 钻床工位; 0.5; 80.6-81.3; 83.2-83.8; 85; 符合. 镗床工位; 0.5; 82.4-83.6; 符合. 车床工位; 1.0; 90.4-91.4; 符合. 铣床工位; 0.5; 77.5-78.8; 符合. 锯床工位; 0.5; 70.8-71.3; 符合. 油压机工位; 0.5; 83.6-84.7; 符合. 组装工位; 1.0; 80.5-82.4; 符合. 检验工位; 0.5; 80.3-81.3; 符合. 热处理工; 热处理工位; 0.5; 80.4-81.4; 69.2-69.9; 85; 符合. 全纤维台车炉工位; 0.5; 72.6-73.5; 符合. 叉车工; 天车工位; 0.5; 75.8-77.5; 74.1-75.3; 85; 符合. 叉车工位; 1.0; 82.5-84.1; 符合. 表6-8 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 焊工; 二氧化碳气体保护焊工位; 紫外辐射; 0.5; <0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. - 由检测结果可知，生产车间各岗位劳动者接触的化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。热处理工和叉车工接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A），操作工接触的8h/d噪声暴露等效声级>80dB（A）。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见劳动者进行上岗前和离岗时体检报告，未对需复查人员安排复查. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 不符合; 未进行过职业病危害因素申报. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该公司此前未进行过职业卫生评价. 建 议： - 该公司应向当地主管部门进行职业病危害因素申报。申报的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、紫外辐射、噪声、其他职业危害因素（臭氧不在职业危害因素申报目录里，因此按照其他职业危害因素申报），申报接触职业病危害因素、人数应全面。 - 应在夏季最热月对车间存在的高温进行检测，并根据检测结果重新进行分级并进行相应的职业卫生管理，尽快应向当地主管部门进行职业病危害变更申报。 - 应针对劳动者接触的职业病危害因素，安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。尽快安排需复查人员进行复查。 - 应继续监督接触职业病危害因素劳动者正确佩戴个人职业病防护用品，并保证职业病防护设施处于正常开启状态。 （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （6）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地主管部门报告并向劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.1.4 |  | 李海艳 张志军 |  |
| 采 样 |  | 2019.1.9-1.11 |  | 崔建壮 尤祎 |  |
| 检 测 |  | 2019.1.9-1.12 |  | 张 杰 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 刘玉军 |  |  |  |