职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 唐山康尼轨道交通装备有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省唐山市丰润区林萌南路（中国动车城内） 联系人：陈主任 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 唐山康尼轨道交通装备有限公司（以下简称“该公司”）成立于2016年10月24日，位于河北省唐山市丰润区林萌南路（中国动车城内）。主要以轨道车辆门系统检验维修为主，年维修高铁轨道车辆门系统60列。 该公司自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素为物理因素：噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 该生产车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-4。 表6-4 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 拆解工; 机构分解区拆解工位; 1.0; 88.4; 79.4; 85; 符合. 检修工; 门板装配区检修调试工位; 4.0; 82.0-82.2; 79.0-79.2; 85; 符合. 组装工; 门板装配区组装工位; 3.0; 76.1-76.3; 73.2-73.4; 85; 符合. 门板装配区标准件加工工位; 0.2; 83.5-83.7. 由检测结果可知，生产车间岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，且接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; —; 噪声暴露等效声级＜80dB（A），异丙醇没有体检项. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 不符合; 该企业未进行职业病危害因素申报. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; —; 该企业此前未进行过职业病危害现状评价. 建 议： - 在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 - 该公司应对新进员工进行上岗前的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，不断完善职业健康监护档案。 - 该公司应在自收到有关检测、评价结果之日起15日内向唐山市丰润区安全生产监督管理局进行职业病危害因素变更申报并尽快取得《职业病危害项目申报回执》。 应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.2.26 |  | 叶辰、王垚 |  |
| 采 样 |  | 2019.3.10-3.12 |  | 崔建壮、吴博文 |  |
| 检 测 |  | 2019.3.10-3.12 |  | 崔建壮、吴博文 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 陈主任 |  |  |  |