职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司沥青装置技术改造项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区东北部西付店村西侧 联系人：杨光 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司(以下简称“建设单位”)前身为始建于1976年的秦皇岛市石油化工厂，2001年4月中油燃料油股份公司与秦皇岛开发区创元资产有限公司联合出资对其进行股份制改造，成立了秦皇岛中油石化有限公司，2011年更名为秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司。其厂区位于秦皇岛市海港区东港镇西付店村西侧，占地340余亩，年生产沥青65万吨、石脑油7万吨、燃料油28万吨，是华北地区交通道路沥青龙头生产企业。 建设项目为达到安全稳定运行，提高产品质量，秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司决定进行沥青装置技术改造项目，将现有两套沥青装置在利用现有主体设备的前提下，合并为1套沥青装置。 该建设项目于2017年8月25日取得了《秦皇岛市海港区发展改革局关于秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司沥青装置技术改造项目备案通知书》（备案编号：海发改〔2017〕112号），项目主要建设内容：在原有沥青生产装置的基础上，增设常压系统，调整换热网络等。主要新增常压塔、汽提塔和燃气加热炉各一座。改造完成后沥青生产装置加工能力不变，年加工能力100万吨。项目总投资为10900万元。建设地点：秦皇岛市海港区东港镇西付店西侧。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 综上所述，该建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类。 （1）化学因素：溶剂汽油、硫化氢。 （2）物理因素：噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）沥青生产装置区 沥青生产装置区存在的职业病危害因素为溶剂汽油、硫化氢和噪声检测结果见表4-5至表4-6。 表4-5 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/ CM (mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 操作工; 原油管道采样; 硫化氢; 0.5; 1.0; —; 1.0; —; 10; —; —; 符合. 常压塔塔顶组分油管道采样; 0.5; 0.7. 常压汽提塔组分油管道采样; 0.5; 0.7- 1.0. 减压塔塔顶组分油管道采样; 0.5; 0.7. 蒸馏泵房减压线组分油管道采样; 0.5; 0.7- 1.0. 沥青管道采样; 0.5; 0.7- 1.0. 常压塔塔顶组分油管道采样; 溶剂汽油; 0.5; 0.2- 0.3; —; 0.06-0.09; 0.001-0.002; 300; —; 1.5; 符合. 常压汽提塔组分油管道采样; 0.5; 0.2. 减压塔塔顶组分油管道采样; 0.5; 0.2- 0.7. 蒸馏泵房减压线组分油管道采样; 0.5; 0.2- 0.7. 表4-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 蒸馏泵房巡检工位; 0.5; 83.4-83.7; 71.4-71.7; 85; 符合. 由检测结果可知，沥青生产装置区各岗位劳动者接触的化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为严重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： - （1）建设单位应根据人员接触职业病危害因素实际情况，在今后应对新招人员进行岗前职业健康体检，对于离岗人员进行离岗时的职业健康体检，对于在岗职工按照要求进行在岗期间的职业健康体检，并对需要复查人员及时复查。 （2）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （3）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 （4）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充评价依据； 2、补充工艺中碱液成分、用量及评价； 3、补充蒸馏泵房事故通风评价； 4、沥青生产装置露天布置，环境存在高温低温危害； 5、补充完善职业病危害防护设施调查与评价内容，增加职业病防护设施的详细情况，型号、参数等。补充是否有泄险区、导流槽等。 6、补充完善跑冒滴漏应急处理措施，减少挥发造成的职业危害； 7、核实洗眼器的安装位置； 8、增加检修、清理塔、罐等进入密闭空间作业管控要求，并在人孔处设置进入密闭空间作业的警示标识； 9、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.12.29 |  | 李海艳、张志军 |  |
| 采 样 |  | 2019.1.4-1.6 |  | 崔健壮 吴博文 |  |
| 检 测 |  | 2019.1.7 |  | 张杰 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 李海艳 |
| 建设单位陪同人 |  | 杨光 |  |  |  |