职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司 沥青装置及配套设施隐患治理项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区东北部西付店村西侧 联系人：杨光 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司（以下简称“建设单位”）前身为始建于1976年的秦皇岛市石油化工厂，2001年4月中油燃料油股份公司与秦皇岛开发区创元资产有限公司联合出资对其进行股份制改造，成立了秦皇岛中油石化有限公司，2011年更名为秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司。其厂区位于秦皇岛市海港区东北部西付店村西侧，占地340余亩，建设单位现有两套沥青生产装置，年加工能力100万吨。经营范围包括生产、加工、储存、销售重交道路沥青、SBS改性沥青及石脑油原料、改性沥青与防水卷材助剂、燃料油等。 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司发现在主要装置内换热系统、生产控制系统、电气系统存在安全隐患，为了优化换热系统，消除存在的安全生产隐患，节能降耗，提高企业经济效益，达到安全、环保、平稳生产要求，秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司决定对沥青装置换热系统、生产控制系统和电气系统存在的安全隐患问题进行治理。建设单位于2017年8月25日取得秦皇岛市海港区发展改革局下发的秦皇岛市海港区发展改革局关于秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司沥青装置技术改造项目备案通知书（证号：海发改[2017]112号），项目主要建设内容：在原有沥青生产装置的基础上，增设常压系统，调整换热网络等。项目总投资10900万元，建设地点：秦皇岛市海港区东港镇西付店西。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类。 （1）化学因素 溶剂汽油、硫化氢。 （2）物理因素 噪声、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）蒸馏车间 蒸馏车间存在的职业病危害因素为硫化氢、溶剂汽油、噪声，检测结果见表4-5～表4-6。 表4-5 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); CM (mg/m3); 超限倍数折算值; MAC (mg/m3); PC-TWA（mg/m3); 超限倍数. 操作工; 蒸馏车间组分油管道常顶油取样工位; 硫化氢; 0.5; 1.0; --; 1.1; --; 10; --; --; 符合. 蒸馏车间组分油管道常压线取样工位; 0.5; 0.5-1.0. 蒸馏车间组分油管道减顶油取样工位; 0.5; 0.5-1.0. 蒸馏车间组分油管道减压线取样工位; 0.5; 1.1. 蒸馏车间原油管道取样工位; 0.5; 1.1. 蒸馏车间沥青管道取样工位; 0.5; 0.5-1.0. 蒸馏车间组分油管道常顶油取样工位; 溶剂汽油; 0.5; <0.13; <0.13; --; <1.5; --; 300; 1.5; 符合. 蒸馏车间组分油管道常压线取样工位; 0.5; <0.13. 蒸馏车间组分油管道减顶油取样工位; 0.5; <0.13. 蒸馏车间组分油管道减压线取样工位; 0.5; <0.13. 表4-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 1#泵房巡检位; 0.5; 82.6-83.5; 70.6-71.5; 85; 符合. 结果表明，蒸馏车间各岗位劳动者接触的化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为工频电场，检测结果见表4-7。 表4-7 工频电场检测结果 评价 单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 公辅工程; 电工; 变电所巡检位; 0.5; 0.04-0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程中变电所巡检岗位接触的工频电场强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为严重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）加强对现场劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （3）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并将检测结果存入职业卫生档案，定期向所在地主管部门报告并向劳动者公布。 （4）建设项目生产（运行）工艺、设备或者材料等发生变化导致职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应重新进行职业病危害因素评价及申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、细化生产工艺，补充碱液成分及评价； 2、细化通风评价内容； 3、补充评价有毒气体报警器； 4、核实洗眼器安装位置； 5、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.12.29 |  | 李海艳、张志军 |  |
| 采 样 |  | 2019.1.4-1.6 |  | 尤祎、丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2019.1.7 |  | 孙丽丽 陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 李海艳 |
| 建设单位陪同人 |  | 杨光 |  |  |  |