职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 欧格一品（唐山）门业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于唐山市芦台经济开发区场部 联系人：刘显峰 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 欧格一品（唐山）门业有限公司（以下简称“该公司”）成立于2017年01月，主营业务是以铝材、木材为原料生产铝木门，年产6万套；以铝材和玻璃为材料生产玻璃门，年产2万套；以锁具零配件为原料组装门锁具，年产量为20000件。该公司自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 粉尘：铝合金粉尘、木粉尘； （2）物理因素：噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）1#车间 1#车间存在的职业病危害因素为噪声、铝合金粉尘，检测结果见表6-4、表6-5。 表6-4 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 铝合金粉尘; 铝材切割工位; 2.0; 2.0-2.6; 0.3-0.4; 0.7-0.9; 3; 2; 符合. 表6-5 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 铝材切割工位; 2.0; 89.9-90.3; 83.9-84.3; 85; 符合. 由检测结果可知，1#车间铝材切割岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 - 2#车间 2#车间存在的职业病危害因素为铝合金粉尘、木粉尘、噪声，检测结果见表6-6、表6-7。 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 切割工; 铝合金粉尘; 铝材切割工位; 5.0; 2.1-2.5; 0.8-1.1; 0.7-0.8; 3; 2; 符合. 打眼工; 铝合金粉尘; 铝材打眼工位; 5.0; 2.2-2.6; 0.8-1.2; 0.7-0.9; 3; 2; 符合. 裁板工; 木粉尘; 裁木板工位; 5.0; 2.1-2.2; 0.6-0.7; 0.7; 3; 2; 符合. 打孔工; 木粉尘; 木板开锁孔工位; 2.0; 2.6-2.9; 0.4; 0.9-1.0; 3; 2; 符合. 表6-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 切割工; 铝材切割工位; 5.0; 89.8-90.2; 87.8-88.2; 85; 不符合. 打眼工; 铝材打眼工位; 5.0; 82.7-83.1; 80.7-81.1; 85; 符合. 操作工; 铣床操作工位; 2.0; 82.3-82.8; 76.3-76.8; 85; 符合. 裁板工; 裁木板工位; 5.0; 84.2-84.6; 82.2-82.6; 85; 符合. 打孔工; 木板开锁孔工位; 2.0; 88.2-88.3; 82.2-82.3; 85; 符合. 由检测结果可知，2#车间各岗位劳动者接触的粉尘浓度符合国家职业接触限值的规定；除切割工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因分析:可能受机械工艺限制，无法设置隔声罩，产生噪声较大的设备集中布置，且人员接触时间较长。 - 4#车间 4#车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-8。 表6-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 冲压工; 冲压机操作工位; 3.0; 82.3-82.5; 78.0-78.2; 85; 符合. 由检测结果可知，4#车间冲压工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 2#车间铝材切割工接触的噪声强度超过国家职业接触限制的规定。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见在岗期间和离岗时的职业健康检查报告。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; —; 此前未进行过职业卫生评价. 建 议： - 企业应尽快到管辖的卫生管理部门取得职业病危害因素申报回执。 - （2）建议企业应调整工作制度，满足《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定的“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定。 - （3）应安排在岗员工和离岗人员进行在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （4）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对接触粉尘、噪声超标岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行检测、申报和评价。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，并向卫生管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.1.8 |  | 刘佳、叶辰 |  |
| 采 样 |  | 2019.1.20-1.22 |  | 崔建壮、吴博文 |  |
| 检 测 |  | 2019.1.22 |  | 孙丽丽 陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 刘佳 |
| 建设单位陪同人 |  | 刘显峰 |  |  |  |