职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 河北武山水泥有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于卢龙县石门镇武山 联系人：杨立新 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 河北武山水泥有限公司(以下简称“建设单位”)成立于2004年2月18日，注册地址为卢龙县石门镇武山。为扩大生产规模，建设单位扩建日产2000吨新型干法水泥熟料生产线带余热发电项目，并于2008年8月取得了河北省固定资产投资项目核准证（证号：冀发改工冶核字〔2008〕101号），主要建设内容：新建熟料烧成系统、石灰石预均化堆场、煤及其辅助原料预均化堆棚、1座连续式生料均化库、2座熟料库，配套建设原料破碎、粉磨、烘干和煤粉制备等装备，建设纯低温余热发电机组，新建中控室、空气压缩机站、环保、循环水、节能等设施。产品为水泥熟料，生产规模为日产2000吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：石灰石粉尘、水泥粉尘、石膏粉尘、其他粉尘、电焊烟尘、煤尘； ②化学物：一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、二氧化锰、盐酸、氢氧化钠、氨。 （2）物理因素 噪声、高温、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）生料制备 生料制备存在的职业病危害因素为其他粉尘、石灰石粉尘和噪声，检测结果见表4-6～表4-7。 表4-6 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 上料工; 石灰石粉尘; 总尘; 生料制备石灰石上料工位; 2.5; 4.3-4.5; 0.6-0.7; 0.5-0.6; 8; 2; 符合. 呼尘; 1.6-1.9; 0.2; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 石灰石破碎工; 石灰石粉尘; 总尘; 生料制备石灰石破碎巡检、控制室控制工位; 6.5; 3.6-3.9; 1.5-1.7; 0.5; 8; 2; 符合. 呼尘; 1.3-1.7; 0.4-0.5; 0.4; 4; 2; 符合. 辅料上料工; 其他粉尘; 总尘; 生料制备辅料上料工位; 2.0; 1.9-2.0; 0.2-0.3; 0.2; 8; 2; 符合. 生料磨工; 其他粉尘; 总尘; 生料制备生料磨巡检工位; 2.0; 2.0-2.2; 0.2-0.3; 0.2-0.3; 8; 2; 符合. 表4-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 上料工; 生料制备石灰石上料工位; 2.5; 83.1-83.6; 78.0-78.5; 85dB（A）; 符合. 石灰石破碎工; 生料制备石灰石破碎巡检位; 1.5; 93.3-93.6; 86.5-86.7; 85dB（A）; 不符合. 控制室控制工位; 5.0; 78.2-78.5. 辅料上料工; 生料制备辅料上料工位; 5.0; 83.2-83.6; 77.2-77.6; 85dB（A）; 符合. 生料磨工; 生料制备生料磨巡检工位; 2.0; 93.5-93.7; 87.5-87.7; 85dB（A）; 不符合. - 由检测结果可知，各岗位劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定，其中石灰石破碎巡检和控制室控制岗位、生料磨巡检岗位接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其他岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。 - 超标原因分析：可能受机械设备和工艺限制，破碎机和生料磨产生噪声较大，且无法设置隔声罩，人员工作距离设备较近。 - （2）熟料烧成 生料制备存在的职业病危害因素为其他粉尘、煤尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、高温、噪声，检测结果见表4-8～表4-11。 表4-8 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 预热器工; 其他粉尘; 总尘; 熟料烧成预热器巡检; 2.0; 1.8-2.1; 0.2-0.3; 0.2-0.3; 8; 2; 符合. 回转窑工; 其他粉尘; 总尘; 熟料烧成回转窑巡检; 2.0; 2.0-2.1; 0.2-0.3; 0.3; 8; 2; 符合. 篦冷机工; 其他粉尘; 总尘; 熟料烧成篦冷机巡检、 熟料烧成熟料破碎机巡检; 2.0; 1.9-2.1; 0.2; 0.3; 8; 2; 符合. 原煤上料工; 煤尘; 总尘; 熟料烧成原煤上料工位; 2.0; 2.2-2.5; 0.3-0.4; 0.6; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.76-1.92; 0.23-0.31; 0.7-0.8; 2.5; 2; 符合. 煤磨工; 煤尘; 总尘; 熟料烧成煤磨巡检、罗茨风机巡检、转子秤巡检工位; 6.0; 2.0-2.4; 0.8-0.9; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.63-1.76; 0.54-0.61; 0.7; 2.5; 2; 符合. 表4-9 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 回转窑工; 熟料烧成回转窑巡检位; 一氧化碳; 2.0; 8.5-9.0; 2.1-2.2; 8.5-9.0; 20; 30; 符合. 二氧化硫; 1.6-1.8; 0.4; 1.6-1.8; 5; 10; 符合. 二氧化氮; 0.1; 0.02; 0.1; 5; 10; 符合. - 表4-10 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 预热器工; 熟料烧成预热器巡检位; 1.0; 25%; Ⅰ级; 20.6-20.9; 20.6-20.9; 33℃; 符合. 回转窑工; 熟料烧成回转窑巡检位; 1.0; 25%; Ⅰ级; 23.4-23.6; 23.4-23.6; 33℃; 符合. 篦冷机工; 熟料烧成篦冷机巡检位; 1.5; 50%; Ⅰ级; 19.1-19.2; 19.1-19.2; 33℃; 符合. 熟料烧成熟料破碎机巡检位; 2.0. 表4-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 原煤上料工; 熟料烧成原煤上料工位; 2.0; 83.1-83.6; 77.1-77.6; 85dB（A）; 符合. 煤磨工; 熟料烧成煤磨巡检位; 2.0; 86.4-86.5; 84.2-84.4; 85dB（A）; 符合. 熟料烧成罗茨风机巡检位; 2.0; 86.3-86.8; 85dB（A）; 符合. 熟料烧成转子秤巡检位; 2.0; 82.5-82.6; 85dB（A）; 符合. 预热器工; 熟料烧成预热器巡检位; 2.0; 83.5-83.7; 77.4-77.7; 85dB（A）; 符合. 回转窑工; 熟料烧成回转窑巡检位; 2.0; 82.3-82.6; 76.3-76.6; 85dB（A）; 符合. 篦冷机工; 熟料烧成篦冷机巡检位; 2.0; 94.4-94.7; 87.9-88.2; 85dB（A）; 不符合. 熟料烧成熟料破碎机巡检位; 2.0; 93.4-93.7. - 由检测结果可知，各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和高温强度均符合国家职业接触限值的规定，除篦冷机巡检和熟料破碎机巡检位接触的噪声强度超标以外。其他各岗位劳动者接触噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，其中原煤上料岗位、预热器巡检岗位、回转窑巡检岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。 - 超标原因分析：可能受机械设备和工艺限制，篦冷机运行及熟料破碎时产生噪声较大且无法设置隔声罩，人员工作距离设备较近。 - （3）水泥制备 水泥制备存在的职业病危害因素为石膏粉尘、水泥粉尘、噪声，检测结果见表4-12～表4-13。 表4-12 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 入料工; 石膏粉尘; 总尘; 水泥制备石膏上料工位; 1.0; 2.6-2.9; 0.4-0.5; 0.3-0.4; 8; 2; 符合. 呼尘; 2.0-2.2; 0.3; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 水泥粉尘; 总尘; 水泥制备配料巡检位; 1.0; 1.4-1.7; 0.2-0.3; 0.4; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.07-1.17; 0.14-0.16; 0.7-0.8; 1.5; 2; 符合. 水泥磨工; 水泥粉尘; 总尘; 水泥制备水泥磨、选粉机巡检位; 3.0; 1.5-1.8; 0.4-0.5; 0.4; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.07-1.20; 0.22-0.27; 0.7-0.8; 1.5; 2; 符合. 水泥放料工; 水泥粉尘; 总尘; 水泥制备水泥放料操作位; 5.0; 1.7-1.9; 0.8-0.9; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.12-1.25; 0.42-0.49; 0.7-0.8; 1.5; 2; 符合. 表4-13 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 入料工; 水泥制备石膏上料工位; 1.0; 82.5-82.8; 75.9-76.2; 85dB（A）; 符合. 水泥制备配料巡检位; 1.0; 81.3-81.6. 水泥磨工; 水泥制备水泥磨巡检位; 1.0; 98.3-98.7; 91.0-91.3; 85dB（A）; 不符合. 水泥制备选粉机巡检位; 2.0; 92.2-92.5. 水泥放料工; 水泥制备水泥放料操作位; 5.0; 81.3-81.7; 79.3-79.7; 85dB（A）; 符合. - 由检测结果可知，各岗位劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定，除水泥磨巡检和选粉机巡检岗位接触的噪声强度超标以外。其他各岗位劳动者接触噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，且劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。 - 超标原因分析：可能受机械设备和工艺限制，水泥磨和选粉机运行时产生噪声较大且无法设置隔声罩，人员工作距离设备较近。 - （4）公辅工程 - 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、二氧化锰、臭氧、氨、氢氧化钠、盐酸、噪声、紫外辐射、工频电场、高温，检测结果见表4-14～表4-19。 表4-14 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 维修工; 电焊烟尘; 总尘; 设备维修维护工位; 0.5; 2.5-2.8; 0.2; 0.6-0.7; 4; 2; 符合. 表4-15 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA(mg/m3); CSTE(mg/m3); CM（mg/m3）; 超限倍数折算值; MAC （mg/m3）; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 余热发电巡检工; 锅炉巡检位; 一氧化碳; 2.0; 3.6-3.9; 1.0-1.1; 4.2-4.5; -; -; -; 20; 30; -; 符合. 二氧化硫; 2.0; 1.6; 0.4; 1.6; -; -; -; 5; 10; -; 符合. 二氧化氮; 2.0; 0.1; 0.02; 0.1; -; -; -; 5; 10; -; 符合. 脱硝巡检位; 氨; 1.5; 1.7-1.8; 0.3; 1.7-1.8; -; -; -; 20; 30; 符合. 软水工; 软水处理加药工位; 氢氧化钠; 1.0; 0.05; -; -; 0.05; -; 2; -; -; -; 符合. 盐酸; 1.0; 0.68-0.86; -; -; 0.68-0.86; -; 7.5; -; -; -; 符合. 化验工; 化验工位; 盐酸; 1.0; 0.68-0.77; -; -; 0.68-0.77; -; 7.5; -; -; -; 符合. 维修工; 设备维修维护工位; 一氧化碳; 2.0; 7.6-7.9; 0.5; 7.6-7.9; -; -; -; 20; 30; -; 符合. 二氧化氮; 0.1; 0.006; 0.1; -; -; -; 5; 10; -; 符合. 二氧化锰; 0.082-0.086; 0.005; 0.5-0.6; -; 0.5-0.6; -; 0.15; -; 3; 符合. 臭氧; 0.17-0.18; -; -; 0.17-0.18; -; 0.3; -; -; -; 符合. 表4-16 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 余热发电巡检工; 汽机巡检位; 1.5; 78.2-78.5; 77.7-78.2; 85dB（A）; 符合. 锅炉巡检位; 2.0; 74.1-74.8. 脱硝巡检位; 1.5; 83.3-83.8. 泵房巡检工; 循环水泵房巡检位; 1.0; 85.2-85.8; 76.2-76.8; 85dB（A）; 符合. 空压机巡检工; 空压机巡检位; 1.0; 86.4-86.8; 77.4-77.8; 85dB（A）; 符合. 表4-17 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间; 检测结果（μW/cm2）; 接触限值（μW/cm2）; 结论. 维修工; 设备维修维护工位; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 表4-18 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 变电所操作工; 变压器巡检位; 1.0; 0.5; 5; 符合. 表4-19 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 余热发电巡检位; 汽机巡检位; 4.0; 50%; Ⅰ级; 18.3-18.4; 18.3-18.4; 33℃; 符合. 由检测结果可知，公辅工程各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温、紫外辐射、工频电场强度符合国家职业接触限值的规定，且各岗位接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。 |
| 评价结论与建议 | 结论： 建设项目职业病危害风险分类为严重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： - 应对噪声超标的作业岗位加强防护。在条件允许情况下应加强隔声、吸声等防护设施的建设。 - 应在夏季最热月对车间存在的高温进行检测，并根据检测结果重新进行分级并进行相应的职业卫生管理。 - （3）应对电焊作业岗位设置焊烟收集装置。 - （4）应针对劳动者接触的职业病危害因素，安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 - （5）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对接触化学物、粉尘作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （6）职业病危害控制效果评价报告完成后，建设单位应当按照《国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实〈建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法〉的通知》的要求将职业病危害评价、设计和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查。 （7）建设项目竣工验收完成后30个工作日内，应尽快进行职业病危害项目申报工作。 （8）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次现状评价，并将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地管理部门报告并向劳动者公布。 （9）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 报告意见 1、补充建议维修电焊作业防护措施； 2、补充软水处理岗位应急评价； 3、防护设施防护效果调查中，补充超标岗位水泥磨； 4、应急救援预案应补充CO中毒并在正文措施中说明； 5、专家提出的其他合理性意见。 现场意见 1.进一步完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》并及时更新： 2.完善个人防护用品发放并督促员工正确佩戴； 3.完善现场警示标示设置； 4.专家提出的其他建议。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.5.8 |  | 王垚 赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | 2019.3.10-3.12 |  | 尤祎 丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2019.3.10-3.13 |  | 张杰 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 王垚 |
| 建设单位陪同人 |  | 杨立新 |  |  |  |