职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 滦县京曹建材有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省滦县司家营经济开发区 联系人：刘建新 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 滦县京曹建材有限公司（以下简称“建设单位”）是2015年12月在河北省滦县司家营经济开发区注册成立的企业。建设单位拟利用唐山市滦县河北钢铁司家营铁矿开采所产生的剥离围岩，加工生产建筑用砂石骨料，实现资源综合利用，减少对生态环境的破坏，同时满足日益增长的砂石骨料市场需求。建设项目于2016年取得河北省固定资产投资项目备案证（证号：滦发改备字〔2016〕25号），主要建设内容：剥离围岩卸车分选系统、破碎机筛分系统、石粉分离及加工系统、成品堆存及输送系统、产品自动装车系统。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素为化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：白云石粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧。 （2）物理因素 噪声、工频电场、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果与评价 类比检测结果 （1）一车间 一车间存在的噪声、石灰石粉尘检测结果见表3-9、3-10。 表3-9 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 司机; 石灰石粉尘; 总尘; 铲车上料工位; 2.0; 12.5- 13.9; 3.1-3.5; 1.7-1.8; 8; 2; 符合. 呼尘; 4.9-5.3; 1.2-1.3; 1.4-1.5; 4; 2; 符合. 巡检工; 石灰石粉尘; 总尘; 皮带巡检工位; 4.0; 10.3- 10.5; 5.2; 1.4; 8; 2; 符合. 呼尘; 4.2-4.6; 2.1-2.3; 1.3-1.4; 4; 2; 符合. 巡检工; 石灰石粉尘; 总尘; 破碎机巡检工位; 4.0; 9.7- 9.9; 4.8-5.0; 1.3-1.4; 8; 2; 符合. 呼尘; 4.6-4.8; 2.3-2.4; 1.3-1.4; 4; 2; 符合. 巡检工; 石灰石粉尘; 总尘; 筛分机巡检工位; 4.0; 10.6- 10.9; 5.3-5.4; 1.4; 8; 2; 符合. 呼尘; 4.5- 4.7; 2.2-2.4; 1.3; 4; 2; 符合. 装车工; 石灰石粉尘; 总尘; 铲车运输工位; 3.0; 11.5- 11.8; 4.3-4.4; 1.5-1.6; 8; 2; 符合. 呼尘; 5.7- 5.9; 2.1-2.2; 1.5-1.6; 4; 2; 符合. 表3-10 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 司机; 铲车上料工位; 2.0; 84.3-84.6; 78.3-78.6; 85dB（A）; 符合. 巡检工; 皮带巡检工位; 4.0; 89.3-89.7; 86.3-86.7; 85dB（A）; 不符合. 巡检工; 破碎机巡检工位; 4.0; 92.4-93.2; 89.4-90.2; 85dB（A）; 不符合. 巡检工; 筛分机巡检工位; 4.0; 86.4-86.6; 83.4-83.6; 85dB（A）; 符合. 装车工; 铲车运输工位; 3.0; 85.2-85.5; 78.2-81.2; 85dB（A）; 符合. - 由检测结果可知，一车间各岗位劳动者接触粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定。噪声除一车间皮带巡检工、破碎机巡检工以外，其他岗位接触噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 - 超标原因分析：噪声超标原因可能为受机械工艺限制。 - （2）公辅工程 - 公辅工程存在工频电场检测结果见表3-11。 表3-11 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.5; 0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程电工接触工频电场强度符合国家职业接触限值的规定。 经上述分析可知，该公司各作业场所中属于职业病危害作业岗位的危害因素分布及人员接触情况见表3-12。 3-12职业病危害作业岗位存在的职业病危害因素及人员接触水平 评价单元; 工种; 岗位; 接触的职业病危害因素; 接触 时间 h/d; 接触人数; 接触浓度/强度; 接触限值; 结论. 一车间; 司机; 铲车上料工位; 石灰石粉尘（总尘）; 2.0; 1; CTWA（mg/m3）:3.1-3.5 超限倍数折算值：1.7-1.8; PC-TWA:8mg/m3 超限倍数:2; 符合. 石灰石粉尘（呼尘）; CTWA（mg/m3）:1.2-1.3 超限倍数折算值：1.4-4.5; PC-TWA:4mg/m3 超限倍数:2; 符合. 噪声; （78.3-78.6）dB（A）; 85dB（A）; 符合. 巡检工; 皮带巡检工位; 石灰石粉尘（总尘）; 4.0; 1; CTWA（mg/m3）:5.2 超限倍数折算值：1.4; PC-TWA:8mg/m3 超限倍数:2; 符合. 石灰石粉尘（呼尘）; CTWA（mg/m3）:2.1-2.3 超限倍数折算值：1.3-1.4; PC-TWA:4mg/m3 超限倍数:2; 符合. 噪声; （86.3-86.7）dB（A）; 85dB（A）; 不符合. 巡检工; 破碎机巡检工位; 石灰石粉尘（总尘）; 4.0; 1; CTWA（mg/m3）:4.8-5.0 超限倍数折算值：1.3-1.4; PC-TWA:8mg/m3 超限倍数:2; 符合. 石灰石粉尘（呼尘）; CTWA（mg/m3）:2.3-2.4 超限倍数折算值：1.3-1.4; PC-TWA:4mg/m3 超限倍数:2; 符合. 噪声; （89.4-90.2）dB（A）; 85dB（A）; 不符合. 巡检工; 筛分机巡检工位; 石灰石粉尘（总尘）; 4.0; 1; CTWA（mg/m3）:5.3-5.4 超限倍数折算值：1.4; PC-TWA:8mg/m3 超限倍数:2; 符合. 石灰石粉尘（呼尘）; CTWA（mg/m3）:2.2-2.4 超限倍数折算值：1.3; PC-TWA:4mg/m3 超限倍数:2; 符合. 噪声; （83.4-83.6）dB（A）; 85dB（A）; 符合. 装车工; 铲车运输工位; 石灰石粉尘（总尘）; 3.0; 1; CTWA（mg/m3）:4.3-4.4 超限倍数折算值：1.5-1.6; PC-TWA:8mg/m3 超限倍数:2; 符合. 石灰石粉尘（呼尘）; CTWA（mg/m3）:2.1-2.2 超限倍数折算值：1.5-1.6; PC-TWA:4mg/m3 超限倍数:2; 符合. 噪声; （78.2-81.2）dB（A）; 85dB（A）; 符合. 石灰石粉尘（呼尘）; CTWA（mg/m3）:2.1-2.2 超限倍数折算值：1.6; PC-TWA:4mg/m3 超限倍数:2; 符合. 噪声; （80.0-80.3）dB（A）; 85dB（A）; 符合. 公辅工程; 电工; 配电室巡检; 工频电场; 0.5; 1; 0.04kV/m; 5kV/m; 符合. |
| 评价结论与建议 | 结论： 建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用自动控制系统进行监控，易产生粉尘的作业场所均拟设置防尘设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1.补充完善相关法规标准； 2.完善各岗位主要职业病危害因素种类及拟采取的防护措施评价； 3.补充完善皮带机型号； 4.总平面图中控楼处加上配电室； 5.完善公辅工程维修设置情况； 6.补充项目组成及主要工程内容表中细碎车间、中控楼、综合楼建筑面积数据； 7.补充岗位设置及劳动定员情况表中电工设置情况； 8.补充建设项目与类比项目基本情况比较表地理位置可比性； 9.完善个人防护用品的设置情况； 10完善职业病危害因素导致的职业病的相关内容。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.3.27 |  | 刘佳 李海艳 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 刘佳 |
| 建设单位陪同人 |  | 刘建新 |  |  |  |