职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德人和矿业有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于围场满族蒙古族自治县南山嘴乡南山嘴村5组 联系人：万敬彤 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德人和矿业有限责任公司（以下简称“该公司”）成立于2013年8月12日，位于围场满族蒙古族自治县南山嘴乡南山嘴村5组。该公司年挖掘伊利石粘土约2万m3。 该公司自生产以来采矿区生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，采矿区位于南山嘴村5组北侧500m处，未发生过职业病危害事故，该公司此前未进行过职业病危害评价。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素：矽尘。 （2）物理因素：噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 该采矿区粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-4。 表6-4 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 采矿区铲车驾驶室; 48.6; 矽尘. 采矿区存在的职业病危害因素为矽尘、噪声，检测结果见表6-5～表6-6。 表6-5矽尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 铲车司机; 矽尘; 总尘; 采矿区铲车驾驶室; 6.0; 0.7-1.2; 0.5-0.6; 1.1-1.2; 1; 2; 符合. 呼尘; 0.57-0.91; 0.4-0.5; 1.2-1.3; 0.7; 2; 符合. 钩机司机; 矽尘; 总尘; 采矿区钩机驾驶室; 6.0; 0.7-1.2; 0.5-0.7; 1.0-1.2; 1; 2; 符合. 呼尘; 0.56-0.88; 0.4; 1.2-1.3; 0.7; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铲车司机; 采矿区铲车驾驶室; 6.0; 74.7-75.0; 73.5-73.8; 85; 符合. 钩机司机; 采矿区钩机驾驶室; 6.0; 76.6-76.7; 75.4-75.5; 85; 符合. 由检测结果可知，采矿区岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，且接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; —. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 检查未见2018年前职业健康体检. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; —; 该公司此前未进行过职业病危害评价. 建 议： （1）应对铲车、钩机驾驶室进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （3）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价、检测结果应当存入职业卫生档案，并向相关监督管理部门报告和劳动者公布。 （4）今后若有新员工或离岗人员，应按相关规定组织其进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （5）在今后的工作中要不断完善职业卫生档案和职业健康监护档案。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.5.31 |  | 刘佳、叶辰 |  |
| 采 样 |  | 2019.6.5-6.7 |  | 尤祎 丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2019.6.8 |  | 王冬雪 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 万敬彤 |  |  |  |