职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司 储运罐区应急切断阀联锁控制系统隐患治理项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区东北部西付店村西侧 联系人：杨光 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司（以下简称“建设单位”）前身是秦皇岛市石油化工厂，属地方国有企业。1997年，由中石油出资收购转变为中石油燃料油有限责任公司的下属单位，注册资本5212万元。 为了防止或者减少危险事件发生、减少人员伤害或经济损失，减轻危险事件造成的影响，建设单位拟对厂区内3个储运罐区（0#、1#、3#罐区）设置的12个不具备连锁控制功能的切断阀进行连锁整改，以对罐区的液位进行监测，判断危险或风险的发生，实现自动和手动切断罐底进料切断阀。 储运罐区增加的切断阀连锁控制功能，需要由仪表风来驱动，会增加仪表风的用量。建设单位现有空压站供气能力不能满足使用要求，因此拟在充分利用原有空压站设备的基础上，新增空压系统设备，将现有锅炉房的鼓引风机室改造成空压站，并拟架空敷设压缩空气管道，为全厂用仪表风点供气。该储运罐区应急切断阀连锁控制系统隐患治理项目于2019年5月13日取得了工业企业技术改造投资项目备案信息（备案编号：海发改[2019]37号）。项目总投资350万元。项目建设地点：秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司院内。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素：一氧化碳 （2）物理因素：噪声、高温 职业病危害因素评价 建设项目可能存在的职业病危害因素为一氧化碳、噪声和高温。 建设项目罐区和空压机运行过程中无需人员监护，只需定期巡检，接触职业病危害因素时间短。 根据拟选用的空压机规格参数及以往空压机噪声检测的数据，预测其工作状态下产生的噪声值小于100dB(A)。建设项目拟为负责空压机巡检的锅炉工配备3M1270型耳塞，3M1270型耳塞的SNR（降噪值）为25dB，经计算可知，当工人接触噪声等效声级不大于100dB(A)时，戴上3M1270型耳塞可以达到防护效果。因此，预测建设项目劳动者接触的职业病危害因素强度能够符合国家职业接触限值的规定。 建设项目空压站与锅炉房之间有墙进行间隔，锅炉为自动化密闭设备，且炉体及管道均设硅酸盐保温层。人员从锅炉房经过以及巡检时间都很短，每小时一次，每次大约5分钟。人员巡检时拟佩戴TFA型防毒面具以及3M1270型耳塞。因此，预测建设项目正式投产运行后劳动者接触的一氧化碳浓度以及噪声、高温强度均能够符合国家职业接触限值的规定。 根据建设项目分析情况和建设项目人员接触情况，预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表2-3。 表2-3 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 职业接触限值; 预测接触浓度/强度; 结论. 空压站; 锅炉工; 空压机巡检位; 一氧化碳; PC-TWA：20mg/m3 PC-STEL：30mg/m3; CTWA<20mg/m3 CSTE<30mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 高温; 33℃; <33℃; 符合. 由表2-3可知，根据建设项目人员所处的作业环境和作业内容，本次评价预测建设项目正式投产运行后，劳动者接触的噪声强度能够符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用PLC自动控制系统进行监控，拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备兼职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、进一步明确评价范围，应急救援设施为利旧内容，不在评价范围； 2、细化工艺流程，如空压机空气干燥方式； 3、补充识别生产环境中的职业病危害因素（室外巡检接触高温和低温）； 4、因空压站建设利用锅炉房场所，辨识评价过程中应充分考虑锅炉生产的危害影响，并增加相关分析评价内容； 5、补充完善职业病应急救援预案（高温中暑、低温冻伤）； 6、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.3.21 |  | 刘佳、张志军 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 刘佳 |
| 建设单位陪同人 |  | 杨光 |  |  |  |