职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 碁鼎科技秦皇岛有限公司封装载板工艺改扩建项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛经济技术开发区腾飞路18号 联系人：王潇 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 碁鼎科技秦皇岛有限公司(以下简称“建设单位”)成立于2016年8月8日，地址位于秦皇岛经济技术开发区腾飞路18号A05厂房。是外国法人独资的有限责任公司，企业注册资本金10000万美元。 建设单位生产IC封装载板及高密度多层线路板，公司为满足生产需求，需在A05厂房内新增一条镍钯金线，并于2018年6月取得《企业投资项目备案信息》（秦开审批备字[2018]11号）。项目总投资500万元。主要建设内容及规模：新增氰化钾、氰化银钾电镀工艺，新增一条镍钯金线，预计年产64万尺封装载板。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 综上所述，该建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类。 （1）化学因素 化学物质：磷酸、硫酸、过氧化氢、氰化氢、氰化物、镍及其化合物、氨、二氧化氮。 - 物理因素：噪声。 职业病危害因素检测结果 - 镍钯金线存在的职业病危害因素有：磷酸、硫酸、过氧化氢、氰化氢、氰化物、镍及其化合物、氨、二氧化氮、噪声，检测结果见表4-5～表4-6。 表4-5 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTE (mg/m3); 超限倍数折算值; CM (mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数; MAC (mg/m3). 操作工; 镍钯金线工位; 磷酸; 6.0; 0.3-0.4; 0.3; 0.4; -; -; 1; 3; -; -; 符合. 硫酸; 6.0; <0.2; <0.2; <0.2; -; -; 1; 2; -; -; 符合. 过氧化氢; 6.0; 1.36- 1.59; 1.09- 1.11; -; 1.04- 1.06; -; 1.5; -; 2.5; -; 符合. 氰化氢; 6.0; <0.5; -; -; -; <0.5; -; -; -; 1; 符合. 氰化物; 6.0; <0.2; -; -; -; <0.2; -; -; -; 1; 符合. 镍及其化合物; 6.0; <0.013; <0.013; -; <3; -; 0.5; -; 3; -; 符合. 氨; 6.0; 3.0-3.6; 2.4- 2.5; 3.2- 3.6; -; -; 20; 30; -; -; 符合. 二氧化氮; 6.0; 0.1; 0.08; 0.1; -; -; 5; 10; -; -; 符合. 加药工; 加药工位; 氰化物; 0.3; <0.2; -; -; -; <0.2; -; -; -; 1; 符合. 表4-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 镍钯金线工位; 6.0; 77.8-78.1; 76.6-76.9; 85; 符合. 由检测结果可知，镍钯金线各岗位劳动者接触的化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目投产后，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （2）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （3）建设项目生产（运行）工艺、设备或者材料等发生变化导致职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应重新进行职业病危害因素评价及申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、需核实项目人员是新招还是原有； 2、进一步核实评价范围； 3、细化加药过程的个体防护； 4、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.4.3 |  | 刘佳、仇晓玮 |  |
| 采 样 |  | 2019.4.9-4.11 |  | 崔建壮 吴博文 |  |
| 检 测 |  | 2019.4.9-4.14 |  | 陈青丽 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 仇晓玮 |
| 建设单位陪同人 |  | 王潇 |  |  |  |