职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛兴龙轮毂有限公司铝合金车轮产线自动化升级及节能改造项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市经济开发区黑龙江西道7号 联系人：郝坚云 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛兴龙轮毂有限公司（以下简称“该公司”）是兴龙集团投资的大型汽车铝合金轮毂专业生产厂家，位于河北省秦皇岛市经济开发区黑龙江西道7号，该公司创建于2005年5月，2006年6月投产，总投资1.2亿元，占地面积150667m2。主要生产铝合金轮毂。 目前，由于现有热加产线自动化程度低、劳动强度大、设备能耗高、故障率高；热处理工序自动化程度低；喷涂透明粉线自动化程度低、设备保温效果不良、烘箱热室能耗高；包装产线自动化程度低、劳动强度大、包装产品松紧状态不良等因素，为此，建设单位决定对其现有3#厂房的压铸、热处理、喷涂、包装四个工段进行升级改造。该项目于2017年6月14号取得了秦皇岛开发区行政审批局下发的企业投资项目备案信息（备案编号：冀秦区备字[2017]149号），主要建设内容及规模：将原有3#厂房设备进行自动化升级改造，改造低压铸造机、喷涂生产线等，购置轮毂自动打刻机、自动钻床、自动包装线等设备。实现铝合金车轮产线自动化升级，节能减排，压铸工序提效增产40万只铝合金车轮。总投资：3750万元，建设地点为秦皇岛兴龙轮毂有限公司3#厂房内。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括物理因素：噪声、高温、X射线。 职业病危害因素检测结果 （1）压铸工段 压铸工段存在的职业病危害因素为：噪声、高温，检测结果见表4-6、表4-7。 表4-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1#压铸操作手; 1#压铸机操作工位; 7.0; 92.5-92.7; 91.9-92.1; 85; 不符合. 5#压铸操作手; 5#压铸机操作工位; 7.0; 92.6-92.8; 92.0-92.2; 85; 不符合. 7#压铸操作手; 7#压铸机操作工位; 7.0; 92.0-92.5; 91.4-91.9; 85; 不符合. 表4-7 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 1#压铸操作手; 1#压铸机操作工位; 7.0; 100; I级; 23.6-23.7; 23.6-23.7; 30; 符合. 5#压铸操作手; 5#压铸机操作工位; 7.0; 100; I级; 23.6-24.0; 26.6-24.0; 30; 符合. 7#压铸操作手; 7#压铸机操作工位; 7.0; 100; I级; 23.8-24.1; 23.8-24.1; 30; 符合. 结果表明，压铸工段压铸岗位劳动者接触的高温强度符合国家职业接触限值的规定，接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定。 噪声超标原因分析：由于受工艺水平限制，压铸机运行时噪声较大且无法设置隔声罩，集中布置，且人员接触时间较长。 （2）X光检查站 - X射线委托秦皇岛秦康卫生检测服务公司检测，检测结果见附件9。 - （3）热处理工段 - 热处理工段存在的职业病危害因素为：高温、噪声，检测结果见表4-8、表4-9。 表4-8 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 热处理操作手; 热处理连续炉操作工位; 7.0; 100; I级; 19.4-19.7; 19.4-19.7; 30; 符合. 表4-9 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 热处理操作手; 热处理连续炉操作工位; 7.0; 88.3-88.6; 87.7-88.0; 85; 不符合. - 结果表明，热处理工段热处理操作手接触的高温强度符合国家职业接触限值的规定，接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定。 - 噪声超标原因分析：由于热处理设备运行时产生的噪声较大，设备集中布置。无法设置隔声罩，人员接触时间较长。 - （4）包装工段 - 包装工段存在的职业病危害因素为：噪声，检测结果见表4-10。 表4-10 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 包装工; 轮毂码盘工位; 7.0; 78.0-78.7; 77.4-78.1; 85; 符合. 结果表明，包装工段露骨码盘岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，且接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。 |
| 评价结论与建议 | 结论： 建设单位职业病危害风险分类为严重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）应在夏季最热月重新对生产车间存在的高温进行检测，并根据检测结果重新对高温进行分级，并加强个人防护。 （2）建设单位应安排需要复查人员到医院进行复查。 （3）建设项目应合理安排劳动者工作时间，应符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工作制度”的规定。 （4）建设项目压铸操作手、热处理操作手接触的噪声强度超标，建议建设单位在生产条件允许的情况下，改进生产工艺，在噪声超标岗位增加隔声、消声等防护设施，减少岗位人员接触时间，监督作业人员正确佩戴耳塞等个人防护用品。 （5）建设单位应在热处理岗位设置固定式报警装置及与报警连锁的事故通风设施。 （6）职业病危害控制效果评价报告完成后，建设单位应当按照《国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实〈建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法〉的通知》的要求将职业病危害评价、设计和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查。 （7）建设项目竣工验收完成后30个工作日内，应尽快进行职业病危害项目申报工作。 （8）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每三年至少进行一次职业病危害现状评价，每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将评价、检测结果存入职业卫生档案，并向所在地管理部门报告并向劳动者公布。 （9）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充识别喷涂前处理酸碱成分及防护设施评价； 2、补充防噪减振防护措施（水冷代替风冷）； 3、补充完善热处理岗位气体报警装置设置和事故通风评价； 4、补充建议夏季高温作业温度补测； 5、补充对喷粉工序密闭设施的评价； 6、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.1.25 |  | 刘佳 李海艳 |  |
| 采 样 |  | 2019.3.29-3.31 |  | 崔建壮 陆佳兴 |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 刘佳 |
| 建设单位陪同人 |  | 郝坚云 |  |  |  |