职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司节能和资源综合利用改造项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区黑龙江西道15号 联系人：申立国 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2015年，是一家专业从事铝合金车轮制造、销售的企业。公司坐落在秦皇岛经济技术开发区黑龙江西道7号，总占地面积53006.6平方米，年生产高强度、轻量化、大尺寸铝合金轮毂120万只。 近年来，国际、国内市场对汽车零部件的需求呈快速增长趋势，直接导致车轮制造企业产能持续扩大，企业间竞争加剧，成本控制成为企业发展当务之急，为此，秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司通过对内部热源和用能工序进行梳理和评估，在公司开展节能和资源综合利用改造项目，进行压铸机节能改造、熔炼烟气余热回收利用、压铸和热处理余热回收，设供热泵站进行换热为厂区供暖，降低燃动成本。 本项目完成后，可综合降低耗电量204万KWh/a，降低年度取暖费50万元。建设单位喷涂工序外委，备案信息中的折标煤1193t/a包含了喷涂工序节能折合成的标煤505t/a，本项目节能折合成折标煤688t/a。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 粉尘：铝合金粉尘； （2）物理因素 噪声、高温。 职业病危害因素检测结果 节能和资源综合利用改造项目中存在的职业病危害因素为铝合金粉尘、噪声和高温，检测结果见表4-6～表4-8。 表4-6 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 喷涂维修工; 铝合金粉尘; 总尘; 熔炼余热回收装置巡检位; 0.5; 1.6-1.9; 0.1; 0.5-0.6; 3; 2; 符合. 表4-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 喷涂维修工; 熔炼余热回收装置巡检; 0.5; 92.7-94.2; 80.7-82.2; 85; 符合. 压铸维修工; 压铸余热回收装置巡检; 0.5; 82.3-87.5; 79.6-80.4; 85; 符合. 热处理余热回收装置巡检; 0.5; 83.4-87.5. 供暖泵站巡检; 0.5; 80.3-81.1. 表4-8 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 喷涂维修工; 熔炼余热回收装置巡检位; 0.5; 25; I级; 20.2-20.8; 20.3-20.6; 33; 符合. 压铸维修工; 压铸余热回收装置巡检; 0.5; 25; I级; 16.2-18.6; 17.4-17.5; 33; 符合. 热处理余热回收装置巡检; 0.5; 25; I级; 16.2-18.8. 结果表明，各岗位劳动者接触的粉尘浓度、噪声和高温强度均符合国家职业接触限值的规定，其中各岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级均>80dB（A），属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 结论： 建设项目职业病危害风险分类为一般，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地管理部门报告并向劳动者公布。 （2）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （3）职业病危害控制效果评价报告完成后，建设单位应当按照《国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实〈建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法〉的通知》的要求将职业病危害评价、设计和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查。 （4）建设项目竣工验收完成后30日内，应尽快进行职业病危害项目申报工作。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、工作制度不符合法规要求，应提出针对性建议； 2、项目规模中新建供暖站； 3、补充建议夏季高温补测； 4、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.3.13 |  | 刘佳、仇晓玮 |  |
| 采 样 |  | 2019.3.18-3.20 |  | 崔建壮 吴博文 |  |
| 检 测 |  | 2019.3.21 |  | 张杰 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 刘佳 |
| 建设单位陪同人 |  | 申立国 |  |  |  |