职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛中秦智能装备有限公司智能装备及包装制品产线迁址及改扩建项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区龙海道191号 联系人：申立国 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛中秦智能装备有限公司 (以下简称“建设单位”)成立于2003年，是一家集智能装备制造、技术开发、木制品加工、塑料制品加工、产品销售、安装、维修于一体的综合型企业，年生产塑料圈350万个，铁托盘200个，木托盘10万个。 根据集团整体规划及公司长远发展需要，为规范生产工艺布局，节约物流周转成本，扩大产能规模，秦皇岛中秦智能装备有限公司投资450万元建设智能装备及包装制品产线迁址及改扩建项目，扩大生产产能并将项目搬迁至中秦兴龙产业园。 该项目于2017年8月15日取得了企业投资项目备案信息（备案编号：冀秦区备字[2017]207号），项目总投资450万元，建设地点为中秦兴龙产业园3号厂房，中秦兴龙产业园位于天池路以西、运河道以南、龙海道以北、温泉湖路以东。主要建设内容及规模为：年产机械(智能)设备100台（套）及金属零部件、钣金类金属制品1000吨，塑胶圈500万只，木托盘50万个。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：电焊烟尘、木粉尘、聚乙烯粉尘； ②化学物质：锰及其化合物、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、乙苯、二甲苯、丁醇、乙酸丁酯； （2）物理因素 噪声、紫外辐射、高温。 职业病危害因素检测结果 （1）智能化装配及金属零部件、钣金类金属产品生产 智能化装配及金属零部件、钣金类金属产品生产存在的职业病危害因素为电焊烟尘、锰及其化合物、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、乙苯、二甲苯、丁醇、乙酸丁酯、紫外辐射、噪声，检测结果见表4-6～表4-9。 表4-6 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 焊接工; 电焊烟尘; 总尘; 焊接工位; 4.0; 2.0-2.3; 0.8-1.0; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 表4-7 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CTWA (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CM (mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); MAC (mg/m3); 超限倍数. 焊接工; 焊接工位; 一氧化碳; 4.0; 6.8-7.0; 3.4-3.5; 6.8-7.0; -; -; 20; 30; -; -; 符合. 二氧化氮; 4.0; 0.1; 0.05; 0.1; -; -; 5; 10; -; -; 符合. 二氧化锰; 4.0; 0.078- 0.081; 0.039- 0.040; -; -; 0.5; 0.15; -; -; 3; 符合. 臭氧; 4.0; 0.12; -; -; 0.12; -; -; -; 0.3; -; 符合. 表面处理工; 调漆、喷漆工位; 乙苯; 2.0; 4.5-5.3; 0.7; 4.5-5.3; -; -; 100; 150; -; -; 符合. 二甲苯; 2.0; 3.1-3.6; 0.2-0.3; 3.1-3.6; -; -; 50; 100; -; -; 符合. 丁醇; 2.0; 5.0-5.2; 0.5; -; -; 0.05; 100; -; -; 1.5; 符合. 乙酸丁酯; 2.0; 1.6-2.0; 0.1-0.2; 1.6-2.0; -; -; 200; 300; -; -; 符合. 表4-8 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 焊接工; 焊接工位; 紫外辐射; 4.0; <0.1; 0.24; 符合. 表4-9 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 装配钳工; 操作空气等离子切割机工位; 1.0; 79.1-79.5; 88.3-88.4; 85; 不符合. 操作剪板机工位; 1.0; 81.2-81.5. 操作折弯机工位; 1.0; 70.6-71.0. 操作冲床工位; 1.0; 88.3-88.5. 装配工位; 1.0; 78.4-78.5. 操作带锯床工位; 0.5; 76.3-76.5. 操作无齿锯工位; 0.5; 99.4-99.5. 操作钻床工位; 0.5; 82.4-82.6. 操作加工中心工位; 0.5; 76.1-76.3. 车工; 操作车床工位; 4.0; 74.4-74.5; 71.4-71.5; 85; 符合. 铣工; 操作铣床工位; 4.0; 76.4-76.5; 73.4-73.5; 85; 符合. 结果表明，智能化装配及金属零部件、钣金类金属产品生产各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定，除装配钳工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其余岗位接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定外，且接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）。 超标原因分析：由检测结果可知，装配钳工在操作冲床、无齿锯时，由于受到目前工艺水平的限制，设备运行时产生的噪声较大，人员需近距离操作，无法设置隔声罩等设施，因此接触的噪声超过国家职业接触限值的规定。 （2）木制品生产 木制品生产存在的职业病危害因素为木粉尘、噪声。检测结果见表4-10～表4-11。 表4-10 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 木工; 木粉尘; 总尘; 打钉组装工位; 7.0; 0.9-1.3; 0.6-0.7; 0.3-0.4; 3; 2; 符合. 检验工; 木粉尘; 总尘; 操作圆盘锯工位; 0.5; 1.4-1.5; 0.2; 0.5; 3; 2; 符合. 操作机床工位; 0.5; 1.4-1.6. 操作压刨工位; 0.5; 1.4-1.6. 表4-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 木工; 打钉组装工位; 7.0; 92.7-93.0; 92.1-92.4; 85; 不符合. 检验工; 操作圆盘锯工位; 0.5; 89.7-89.8; 82.3-82.4; 85; 符合. 操作机床工位; 0.5; 91.5-91.7. 操作压刨工位; 0.5; 85.6-85.9. 结果表明，木制品生产各岗位劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定；木工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定；检验工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：由检测结果可知，受到目前工艺水平的限制，打钉组装过程产生的噪声较大，人员需近距离接触无法设置隔声罩，且接触时间较长，因此木工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定。 （3）塑料制品生产 塑料制品生产存在的职业病危害因素为聚乙烯粉尘、噪声、高温。检测结果见表4-12～表4-14。 表4-12 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 粉碎工; 聚乙烯粉尘; 总尘; 操作粉料机工位; 1.0; 4.2-4.3; 0.5; 0.8-0.9; 5; 2; 符合. 表4-13 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 注塑工; 注塑工位; 7.5; 93.0-93.2; 92.7-92.9; 85; 不符合. 粉碎工; 操作粉料机工位; 1.0; 97.6-98.5; 88.6-89.5; 85; 不符合. 表4-14 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; 测定结果WBGT（℃）; WBGT加权（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 注塑工; 注塑工位; 7.5; 75; Ⅰ级; 15.8-16.2; 15.9-16.0; 30; 符合. 结果表明，塑料制品生产各岗位劳动者接触的粉尘浓度、高温强度均符合国家职业接触限值的规定，各岗位劳动者接触噪声强度均超过国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：受到目前工艺水平的限制，注塑工、粉碎工在注塑、粉碎过程中需近距离接触注塑机、粉碎机，设备运行时噪声较大，无法设置隔声罩。 （4）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表4-15。 表4-15 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 空压机巡检工位; 0.3; 88.4-88.5; 74.1-74.2; 85; 符合. 由检测结果可知，公辅工程巡检工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目竣工验收完成后30个工作日内，应尽快进行职业病危害项目申报工作。 （2）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地管理部门报告并向劳动者公布。 （3）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （4）职业病危害控制效果评价报告完成后，建设单位应当按照《国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实〈建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法〉的通知》的要求将职业病危害评价、设计和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充说明三同时情况中预评价事宜； 2、补充建议夏季高温补测； 3、补充说明噪声超标如何治理； 4、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.4.1 |  | 刘佳、仇晓玮 |  |
| 采 样 |  | 2019.4.4-4.6 |  | 崔建壮 吴博文 |  |
| 检 测 |  | 2019.4.4-4.8 |  | 孙丽丽 陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 仇晓玮 |
| 建设单位陪同人 |  | 申立国 |  |  |  |