职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 宫内化妆品（唐山）有限公司化妆品生产加工项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北唐山芦台经济开发区东部工业园区 联系人：朱光华 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 随着消费者对化妆品需求的日益增大，化妆品市场潜力巨大，空间广阔。宫内化妆品（唐山）有限公司（以下简称“建设单位”）为迎合市场需要，决定投资3672.3万元新建化妆品生产加工项目。该项目于2013年11月5日取得《关于核准内化妆品（唐山）有限公司化妆品生产加工项目申请报告的通知》（备案编号：芦发改外投核字〔2014〕01号），项目主要建设内容：主要建设生产车间、仓库、办公楼及其他配套设施；购置生产设备197台套。项目建成后年生产粉块类产品460万个，液体眼线笔180万支，蜡基化妆笔60万支。建设地点：河北唐山芦台经济开发区东部工业园区。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘。 ②化学物：二甲苯、乙苯、环己烷。 （2）物理因素：噪声、高温、工频电场。 职业病危害因素检测结果 （1）生产车间 生产车间存在的职业病危害因素为粉尘、化学物、高温和噪声，检测结果见表4-6～表4-9。 表4-6 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 粉饼、腮红生产加料工; 其他 粉尘; 总尘; 生产车间粉饼充填、腮红生产加料工位; 4.0; 3.0-3.2; 1.2-1.4; 0.4; 8; 2; 符合. 粉料破碎机操作工; 其他 粉尘; 总尘; 生产车间制粉车间粉料破碎机操作工位; 7.0; 3.0-3.4; 2.6-3.0; 0.4; 8; 2; 符合. 生产车间制粉车间加料工位; 1.0; 3.1-3.5. 展色机操作工; 其他 粉尘; 总尘; 生产车间制粉间展色机操作工位; 7.0; 2.8-3.2; 2.1-2.4; 0.4; 8; 2; 符合. 混合机操作工; 其他 粉尘; 总尘; 生产车间制粉车间混合机操作位; 7.0; 2.8-3.0; 2.2-2.4; 0.4; 8; 2; 符合. 搅拌机操作工; 其他 粉尘; 总尘; 生产车间蜡基笔充填室搅拌机操作位; 1.0; 3.0-3.2; 0.3-0.4; 0.4; 8; 2; 符合. 塑料粉碎机操作工; 其他 粉尘; 总尘; 生产车间模具室塑料粉碎机操作位; 6.0; 2.9-3.2; 1.8-2.0; 0.4; 8; 2; 符合. 表4-7 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 丝印操作工; 生产车间成型车间丝印机操作位; 二甲苯; 7.0; 14.8-18.9; 14.8- 18.9; 1.6-2.3; --; 50; 100; --; 符合. 乙苯; ＜1.4; ＜1.4; ＜0.4; --; 100; 150; --; 符合. 环己烷; 5.1-5.4; —; 0.5-0.8; 0.02; 250; --; 1.5; 符合. 表4-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1#成型机操作工; 生产车间成型车间1#成型机操作位; 7.0; 81.4-83.5; 80.8-82.9; 85; 符合. 6#成型机操作工; 生产车间成型车间6#成型机操作位; 7.0; 82.5-84.6; 81.9-84.0; 85; 符合. 9#成型机操作工; 生产车间成型车间9#成型机操作位; 7.0; 81.8-82.4; 81.2-81.8; 85; 符合. 烫金操作工; 生产车间烫金室1#烫金机操作位; 7.0; 77.2-78.5; 76.6-77.9; 85; 符合. 生产车间烫金室5#烫金机操作位; 7.0; 81.3-82.2; 80.7-81.6; 85; 符合. 生产车间烫金室8#烫金机操作位; 7.0; 80.6-81.8; 80.0-81.2; 85; 符合. 液体眼线笔组装机操作工; 生产车间组装车间液体眼线笔组装机操作位; 7.0; 81.4-83.3; 80.8-82.7; 85; 符合. 容器组装工; 生产车间组装车间容器组装工位; 7.0; 82.5-83.7; 81.9-83.1; 85; 符合. 粉饼充填机操作工; 生产车间粉饼充填室粉饼充填机操作位; 7.0; 81.4-82.3; 80.8-81.7; 85; 符合. 粉饼、腮红生产加料工; 生产车间粉饼充填室粉饼、腮红生产加料工位; 4.0; 79.6-81.7; 76.6-78。7; 85; 符合. 粉料破碎机操作工; 生产车间制粉车间粉料破碎机操作工位; 7.0; 84.2-84.3; 84.3-84.5; 85; 符合. 生产车间制粉车间加料操作位; 1.0; 84.4-85.6; 85; 符合. 展色机操作工; 生产车间制粉车间展色机操作位; 7.0; 84.1-85.5; 83.5-84.9; 85; 符合. 混合机操作工; 生产车间制粉车间混合机操作位; 7.0; 84.5-85.3; 83.9-84.7; 85; 符合. 蜡基笔充填机、成型机操作工; 生产车间蜡基笔充填室蜡基笔充填机、成型机操作位; 7.0; 77.6-78.5; 77.0-77.9; 85; 符合. 搅拌机操作工; 生产车间蜡基笔充填室搅拌机操作位; 1.0; 77.1-78.3; 68.1-69.3; 85; 符合. 眼线笔充填机操作工; 生产车间液体眼线笔充填室眼线笔充填机操作位; 7.0; 73.8-74.8; 73.2-74.2; 85; 符合. 眼线笔生产加料工; 生产车间液体眼线笔充填室眼线笔生产加料工位; 2.0; 76.4-77.3; 70.4-71.3; 85; 符合. 眼影充填、成型操作工; 生产车间眼影充填室眼影充填机操作位; 7.0; 74.5-75.4; 73.9-74.8; 85; 符合. 眼影生产加料工; 生产车间眼影充填室眼影生产加料工位; 2.0; 74.5-76.5; 68.5-70.5; 85; 符合. 组装工作台操作工; 生产车间化妆品包装车间组装工作台操作位; 7.0; 75.7-76.4; 75.1-75.8; 85; 符合. 转印机操作工; 生产车间化妆品包装车间转印机操作位; 7.0; 81.5-83.5; 80.9-82.9; 85; 符合. 塑料粉碎机操作工; 生产车间模具室烘干机巡检位; 1.0; 82.2-83.4; 81.7-83.8; 85; 符合. 生产车间模具室塑料粉碎机操作位; 6.0; 82.2-84.6. 表4-9 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 1#成型机操作工; 生产车间成型车间1#成型机操作位; 7.0; 87.5; I级; 19.7-20.2; 19.7-20.2; 31; 符合. 6#成型机操作工; 生产车间成型车间6#成型机操作位; 7.0; 87.5; I级; 19.8-20.3; 19.8-20.3; 31; 符合. 9#成型机操作工; 生产车间成型车间9#成型机操作位; 7.0; 87.5; I级; 19.8-20.4; 19.8-20.4; 31; 符合. 蜡基笔充填机、成型机操作工; 生产车间蜡基笔充填室蜡基笔充填机、成型机操作位; 7.0; 87.5; I级; 16.8-17.0; 16.8-17.0; 31; 符合. 塑料粉碎机操作工; 生产车间模具室烘干机巡检位; 7.0; 87.5; I级; 18.9-20.3; 18.9-20.3; 31; 符合. 由检测结果可知，生产车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。由于高温检测未在夏季最热月进行，以上高温检测数据仅供参考。 （2）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为噪声、工频电场，检测结果见表4-10～表4-11。 表4-10 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 维修工; 空压机房巡检位; 1.0; 84.5-85.5; 81.5-82.1; 85; 符合. 加工中心车床操作位; 0.5; 79.3-80.5. 加工中心钻床操作位; 0.5; 80.7-82.3. 加工中心铣床操作位; 1.0; 83.5-84.4. 加工中心磨床操作位; 1.0; 82.4-83.2. 风机空调机组巡检位; 0.5; 87.3-88.7. 表4-11 工频电场检测结果 评价 单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 配电室; 电工; 配电室巡检工位; 1.0; 0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程各岗位接触的噪声、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： - 建设单位应根据人员接触职业病危害因素实际情况，在今后应对新招人员进行岗前职业健康体检，对于离岗人员进行离岗前的职业健康体检，对于在岗职工按照要求进行在岗期间的职业健康体检，并对复查人员及时进行复查。 （2）应在夏季最热月对接触高温岗位的高温强度进行检测，根据检测结果重新进行分级和管理。 （3）建设项目投产后，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （4）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （5）建设项目生产（运行）工艺、设备或者材料等发生变化导致职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应重新进行职业病危害因素评价及申报。 （6）建设单位应监督作业人员正确佩戴防护用品，并定期为其发放个人防护用品。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、补充完善个体防护用品评价； 2、补充建设施工过程的评价； 3、按照专家组专家提出的其他意见修改。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.7.9 |  | 张志军、赵芳芳 |  |
| 采 样 |  | 2019.2.24-2.26 |  | 丁文强 尤祎 |  |
| 检 测 |  | 2019.2.27-2.28 |  | 王冬雪 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 朱光华 |  |  |  |