职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司第五车间PMW5后序生产线项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛经济技术开发区龙海道65号 联系人：赵乐 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司 (以下简称“建设单位”)位于秦皇岛经济技术开发区龙海道65号，成立于2008年12月15日，注册资金10500万元，企业性质为有限责任公司（外国法人独资）。主要以聚酯树脂和玻璃纤维布为原材料生产风力发电风机叶片，目前生产规模为年产叶片1500片。 目前建设单位后序生产线与主生产线共同布置在一、二、三车间内，生产岗位间职业病危害影响较大。现新建第五车间（PMW5），集中对一、二、三车间生产的半成品叶片进行后序处理。主要建设内容及规模：后序生产线包括叶片切割打磨、精加工、组装工序。后序生产线项目年加工叶片约1500片，项目总投资：5000万元，项目建设地点：秦皇岛市经济及开发区龙海道65号。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：玻璃钢粉尘、玻璃棉粉尘； ②化学物质：苯乙烯、乙二醇、一氧化碳。 - 物理因素：噪声、高温、手传振动、工频电场。 职业病危害因素检测结果 （1）第五车间 第五车间存在的职业病危害因素为玻璃钢粉尘、玻璃棉粉尘、乙二醇、苯乙烯、噪声、手传振动，检测结果见表4-6～表4-9。 表4-6 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 切割修理工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 第五车间切割打磨工位、二次层压工位; 6.0; 1.9-2.1; 1.1-1.2; 0.6-0.7; 3; 2; 符合. 玻璃棉粉尘; 总尘; 第五车间二次层压工位; 2.0; 2.0-2.1; 0.4; 0.7; 3; 2; 符合. 操作工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 第五车间精加工工位; 3.0; 1.9-2.1; 0.6; 0.6-0.7; 3; 2; 符合. 组装工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 第五车间组装工位; 7.0; 1.9-2.1; 1.3-1.5; 0.6-0.7; 3; 2; 符合. 表4-7 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA (mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 切割修理工; 第五车间切割打磨工位; 苯乙烯; 4.0; 19.3-21.3; 19.7-21.5; 1.8-2.2; 50; 100; 符合. 第五车间二次层压工位; 2.0; 19.7-21.5. 第五车间原料混合工位; 1.0; 19.3-21.3. 操作工; 第五车间精加工工位; 苯乙烯; 3.0; 16.5-19.3; 16.5-19.3; 0.9-1.1; 50; 100; 符合. 组装工; 第五车间组装工位; 苯乙烯; 7.0; 18.4-22.8; 18.4-22.8; 2.2; 50; 100; 符合. 乙二醇; 14.1-14.7; 14.1-14.7; 5.4-5.7; 20; 40; 符合. 表4-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 切割修理工; 第五车间切割打磨工位; 4.0; 93.2-93.8; 90.2-90.8; 85; 不符合. 第五车间二次层压工位; 2.0; 74.6-74.9. 操作工; 第五车间精加工工位; 3.0; 93.5; 89.2; 85; 不符合. 组装工; 第五车间组装工位; 7.0; 64.5-64.9; 63.9-64.3; 85; 符合. 表4-9 手传振动检测结果 工种; 检测地点; 检测种类; 检测结果 (m/s2); 接触时间（h/d）; 职业接触限值(m/s2); 判定 结果. 切割修理工; 第五车间切割打磨工位; 手传振动; 3.5; 4.0; 5; 符合. 操作工; 第五车间精加工工位; 手传振动; 3.0; 3.0; 5; 符合. 结果表明，第五车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和手传振动强度均符合国家职业接触限值的规定；除组装工外，其他各岗位接触的噪声强度均不符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析:由于受到目前工艺水平的限制，人员操作打磨机过程中设备与物体发生碰撞摩擦，产生较大的噪声，人员需手持操作，无法设置隔声罩。 （2）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为一氧化碳、噪声、高温和工频电场，检测结果见表4-10～表4-13。 表4-10 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA(mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 巡检工; 锅炉房巡检工位; 一氧化碳; 0.5; 9.7-10.2; 9.7-10.2; 0.6; 20; 30; 符合. 表4-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 锅炉房巡检工位; 0.5; 79.4-80.0; 70.4-70.7; 85; 符合. 水泵间巡检工位; 0.5; 74.9-75.5. 真空泵间巡检工位; 0.5; 76.2-76.6. 空压机房巡检工位; 0.5; 69.7-70.1. 除尘间巡检工位; 0.5; 65.3-65.8. 表4-12 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 巡检工; 锅炉房巡检工位; 0.5; 25; I级; 16.4-16.6; 16.4-16.6; 33; 符合. 表4-13 工频电场检测结果 评价单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 公辅工程; 巡检工; 配电室巡检工位; 0.5; 0.04-0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程中各岗位接触的化学物浓度和噪声、高温、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 结论： 建设项目职业病危害风险分类为严重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： - 应在最热月对生产车间存在的高温重新进行检测，并根据检测结果重新对高温进行分级，按照相关要求进行管理。 （2）按要求填写职业病危害控效评价和职业病防护设施验收工作过程报告，将验收情况进行公示，并在验收完成之日起20日内，将工作报告上报到开发区主管部门。 （3）竣工验收后30日内进行作业场所职业病危害项目申报，并取得职业病危害项目申报回执。 （4）建设项目应加强作业场所的防护设施的维护，确保防护设施正常运行。 （5）不断完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。 （6）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地管理部门报告并向劳动者公布。 （7）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、进一步明确评价范围，如VOC是否在评价范围内； 2、核实明确作业岗位职工是否新招； 3、补充建议夏季高温补测； 4、补充天然气用量和锅炉房事故通风评价； 5、补充噪声超标治理措施建议； 6、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2018.11.21 |  | 张志军、李海艳 |  |
| 采 样 |  | 2018.12.7-12.9 |  | 丁文强 尤祎 |  |
| 检 测 |  | 2018.12.10-12.12 |  | 王冬雪 陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 李海艳 |
| 建设单位陪同人 |  | 崔工 |  |  |  |