职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司葡萄糖二车间提档升级综合技术改造项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号 联系人：李建斌 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司（以下简称“建设单位”）位于河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号，成立于1998年12月17日，为民营股份制企业，主要以玉米为原料进行深加工。 目前，因糖二车间生产运行时间较长，车间部分设备、设施、管路老化严重，老车间各种体系审核日益增多，现状已远远达不到GMP、QS等审核标准要求，为此，建设单位决定对糖二车间进行全面改造。根据公司决策，准备对糖二车间前工序进行扩产改造，采用纳滤膜分离技术，对交后料液进行分离，分离出两部分糖液：一部分为纯度92-93%的糖液，供糖二车间生产一水糖；另一部分为纯度99.6%的糖液，供无水糖车间生产无水糖。以此工艺为基础，对糖二车间进行扩产改造。最终达到糖二车间改造后可生产6万吨一水葡萄糖和为无水糖车间提供原料溶糖76682吨的生产能力。该项目于2017年9月取得了秦皇岛市抚宁区工业信息化局下发的企业投资项目备案信息（备案编号：抚工信技改备字〔2017〕07号）。本次备案信息项目建设内容包括葡萄糖二车间提档升级技术改造和葡萄糖三车间技术改造两部分，但本次只对葡萄糖二车间提档升级技术改造项目进行预评价。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素为硅藻土粉尘、活性炭粉尘、其他粉尘、电焊烟尘、盐酸、氢氧化钠、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）、臭氧、噪声、高温、紫外辐射。 职业病危害因素类比检测结果 糖三车间存在的职业病危害因素为活性炭粉尘、硅藻土粉尘、其他粉尘、氯化氢、氢氧化钠、噪声、高温，检测结果见表4-7～表4-11。 表4-7 粉尘中游离二氧化硅含量 采样点; 检测项目; 检测结果（%）; 粉尘种类. 糖三车间配土间（加珍珠岩、硅藻土）; 游离SiO2含量; 6.6; 硅藻土粉尘. 表4-8 粉尘检测结果 评价单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 糖三车间; 贮槽工; 硅藻土粉尘; 总尘; 加珍珠岩、硅藻土; 0.5; 3.5-4.8; 0.2-0.3; 0.6-0.8; 6; 2; 符合. 活性炭粉尘; 总尘; 脱色（加活性炭）; 0.5; 3.7-4.5; 0.2-0.3; 0.7-0.9; 5; 2; 符合. 干燥工; 其他粉尘; 总尘; 干燥四楼; 6.0; 3.2-3.7; 1.9-2.1; 0.4-0.5; 8; 2; 符合. 包装工; 其他粉尘; 总尘; 包装; 6.0; 12.8-14.4; 4.3-4.6; 1.7-1.8; 8; 2; 符合. 表4-9 化学物检测结果 评价单元; 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值MAC（mg/m3）; 结论. 检测值; CMAC. 糖三车间; 操作工; 中和; 氯化氢; 3.0; 1.43-1.48; 1.43-1.48; 7.5; 符合. 离交工; 离子交换; 氢氧化钠; 6.0; 0.02; 0.02; 2; 符合. 氯化氢; 6.0; 2.73-3.08; 2.88-3.08; 7.5; 符合. 表4-10 噪声检测结果 评价单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 糖三车间; 液化工; 计量; 2.0; 84.9-85.0; 83.6-83.7; 85; 符合. 液化; 4.0; 84.8-84.9. 操作工; 中和; 3.0; 84.6-84.7; 83.6-83.7; 85; 符合. 糖化; 3.0; 85.0. 蒸发工; 蒸发; 6.0; 85.7-85.8; 84.5-84.6; 85; 符合. 贮槽工; 贮槽; 5.0; 84.1-84.2; 82.1-82.2; 85; 符合. 离交工; 离子交换; 6.0; 84.9-85.2; 83.7-84.0; 85; 符合. 干燥工; 干燥一楼; 6.0; 85.6-85.9; 84.4-84.7; 85; 符合. 干燥工; 干燥四楼; 6.0; 86.1; 84.9; 85; 符合. 转鼓工; 转鼓过滤; 6.0; 85.3-85.8; 84.1-84.6; 85; 符合. 分离工; 离心分离; 6.0; 85.4-85.8; 84.2-84.6; 85; 符合. 结晶工; 结晶三楼; 6.0; 83.8-83.9; 82.6-82.7; 85; 符合. 结晶工; 结晶四楼; 6.0; 82.1-82.4; 80.9-81.2; 85; 符合. 板框工; 板框过滤; 6.0; 67.2-67.8; 66.0-66.6; 85; 符合. 冷却工; 冷却; 6.0; 73.4-73.8; 72.2-72.6; 85; 符合. 表4-11 高温检测结果 评价单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触 时间 率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触 限值WBGT（℃）; 结论. 糖三车间; 液化工; 计量; 2.0; 75; Ⅰ级; 27.1-27.2; 27.2-27.5; 31; 符合. 液化; 4.0; 27.3-27.7. 操作工; 中和; 3.0; 75; Ⅰ级; 27.5-27.9; 27.7-28.0; 31; 符合. 糖化; 3.0; 27.9-28.2. 蒸发工; 蒸发; 6.0; 75; Ⅰ级; 29.0-29.1; 29.0-29.1; 31; 符合. 贮槽工; 贮槽; 5.0; 75; Ⅰ级; 28.7-28.8; 28.7-28.8; 31; 符合. 离交工; 离子交换; 6.0; 75; Ⅰ级; 26.1-28.6; 26.1-28.6; 31; 符合. 干燥工; 干燥一楼; 6.0; 75; Ⅰ级; 25.9-27.1; 25.9-27.1; 31; 符合. 干燥工; 干燥四楼; 6.0; 75; Ⅰ级; 27.2-27.5; 27.2-27.5; 31; 符合. 转鼓工; 转鼓过滤; 6.0; 75; Ⅰ级; 26.8-27.1; 26.8-27.1; 31; 符合. 板框工; 板框过滤; 4.0; 50; Ⅰ级; 24.3-24.6; 24.3-24.6; 31; 符合. 由检测结果可知，糖三车间劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。糖三车间板框过滤、冷却岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 （2）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）、紫外辐射、臭氧，检测结果见表4-12～表4-14。 表 4-12 粉尘检测结果 工种; 采样 地点; 危害 因素; 种类; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 糖三车间维修电焊; 电焊烟尘; 总尘; 0.5; 0.7-1.1; 0.04-0.07; 0.2-0.3; 4; 2; 符合. 表4-13 化学物质检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值; CSTEL（mg/m3）; CTWA/CMAC（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA/MAC（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 糖三车间维修电焊; 一氧化碳; 0.5; 10.0-11.2; 10.0-11.2; 0.6-0.7; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.1-0.2; 0.1-0.2; 0.006-0.01; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.060; --; 0.004; 0.4; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 0.5; 0.07-0.08; --; 0.07-0.08; --; 0.3; --; --; 符合. 表4-14 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 糖三车间维修电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： - 建设项目建设施工和设备安装调试过程的职业卫生管理措施建议 （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 - 建设项目竣工试运行期间的职业卫生管理措施建议 （1）建设项目竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，试运行期不得少于30天，最长不超过180天，试运行结束后要委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。 （2）建设项目投产后，应认真执行职业卫生管理制度，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训，组织接触职业病危害因素作业的劳动者按规定进行上岗前，和以后在岗期间和离岗时的职业健康检查，按规定进行职业健康检查和职业病危害因素检测。 （3）在设计阶段应补充和完善可行性研究报告和本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （4）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | ⒈补充酸碱等物质的浓度数值 ⒉补充化验试剂主要成分及含量 ⒊附件P6：补充评价依据。可行性研究报告应作为评价依据 ⒋补充完善类比企业职业健康检查调查资料 ⒌专家提出的其他意见 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.12.29 |  | 赵芳芳、侯明慧 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 赵芳芳 |
| 建设单位陪同人 |  | 李建斌 |  |  |  |