职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 昌黎县福旺食品设备制造有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于昌黎工业园区（西区）产业园内 联系人：代明 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 昌黎县福旺食品设备制造有限公司（以下简称“该公司”）成立于2007年，注册资本500万元，主要以钢材、不锈钢为原料，进行机械加工，年加工鲜玉米脱皮机80台。 该公司自成立以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘。 ②化学物质：一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧。 （2）物理因素 紫外辐射、手传振动、噪声、工频电场。 职业病危害因素检测结果 1、东车间 （1）下料区 下料区存在的职业病危害因素为电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、紫外辐射、噪声，检测结果见表6-4～表6-7。 表6-4 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 火焰切割工; 其他粉尘; 总尘; 东车间下料区火焰切割机工位; 6.0; 4.3-4.6; 1.6-1.9; 0.5-0.6; 8; 2; 符合. 切管工; 其他粉尘; 总尘; 东车间下料区切管机工位; 3.0; 4.1-4.4; 0.8-0.9; 0.5-0.6; 8; 2; 符合. 砂轮磨尘; 总尘; 东车间下料区砂轮切割机工位; 3.0; 3.6-3.9; 0.8-0.9; 0.4-0.5; 8; 2; 符合. 焊工; 电焊烟尘; 总尘; 东车间下料区电焊工位; 4.0; 2.8-3.0; 0.8-1.0; 0.7-0.8; 4; 2; 符合. 表6-5 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA /CM(mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); MAC（mg/m3）; 超限倍数. 火焰切割工; 东车间下料区火焰切割机工位; 一氧化碳; 6.0; 5.5- 5.7; 6.4- 6.6; 4.8-5.0; --; 20; 30; --; --; 符合. 二氧化氮; 0.1; 0.1; 0.08; --; 5; 10; --; --; 符合. 臭氧; 0.14-0.15; --; 0.14- 0.15; --; --; --; 0.3; --; 符合. 焊工; 东车间下料区电焊工位; 一氧化碳; 4.0; 6.4- 7.1; 6.4- 7.1; 3.2-3.6; --; 20; 30; --; --; 符合. 二氧化氮; 0.1; 0.1; 0.05; --; 5; 10; --; --; 符合. 二氧化锰; 0.071-0.077; --; 0.036- 0.038; 0.5; 0.15; --; --; 3; 符合. 臭氧; 0.13-0.14; --; 0.13- 0.14; --; --; --; 0.3; --; 符合. 表6-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 火焰切割工; 东车间下料区火焰切割机工位; 6.0; 75.6-76.4; 76.6-77.4; 85; 符合. 东车间下料区航车操作工位; 1.0; 81.7-82.6. 焊工; 东车间下料区电焊工位; 4.0; 80.4-80.7; 77.4-77.7; 85; 符合. 切管工; 东车间下料区切管机工位; 3.0; 81.4; 80.2-80.3; 85; 符合. 东车间下料区砂轮切割机工位; 3.0; 81.4-81.6. 剪板工; 东车间下料区剪板机工位; 3.0; 81.2-81.6; 78.3-78.6; 85; 符合. 东车间下料区折弯机工位; 3.0; 76.5-76.7. 表6-7 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 火焰切割工; 东车间下料区火焰切割机工位; 紫外辐射; 6.0; <0.1; 0.24; 符合. 焊工; 东车间下料区电焊工位; 紫外辐射; 4.0; <0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，东车间下料区各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定，其中火焰切割工、焊工、剪板工接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A）。 （2）机加工区 机加工区存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-8。 表6-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 压平工; 东车间机加工区压力机工位; 6.0; 79.2-79.6; 78.8-79.1; 85; 符合. 东车间机加工区航车操作工位; 1.0; 80.4-80.7. 钻工; 东车间机加工区攻丝机工位; 2.0; 69.4-69.7; 70.0-70.3; 85; 符合. 东车间机加工区小钻床工位; 2.0; 71.3-71.6. 东车间机加工区摇臂钻床工位; 2.0; 72.4-72.8. 由检测结果可知，东车间机加工区各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，且各岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A）。 （3）机加工车间 机加工车间存在的职业病危害因素为其他粉尘和噪声，检测结果见表6-9、表6-10。 表6-9 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 3#车床操作工; 其他粉尘; 总尘; 机加工车间3#车床工位; 6.0; 4.0-4.2; 1.5-1.8; 0.5; 8; 2; 符合. 6#车床操作工; 其他粉尘; 总尘; 机加工车间6#车床工位; 6.0; 3.9-4.2; 1.6; 0.5; 8; 2; 符合. 表6-10 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 3#车床操作工; 机加工车间3#车床工位; 6.0; 78.3-78.7; 77.1-77.5; 85; 符合. 6#车床操作工; 6#车床工位; 6.0; 78.3-78.7; 77.1-77.5; 85; 符合. 刨工; 机加工车间航车操作工位; 1.0; 81.3-81.7; 74.6-74.8; 85; 符合. 机加工车间插床工位; 2.0; 70.7-71.5. 机加工车间刨床工位; 4.0; 72.3-72.5. 2#铣床操作工; 机加工车间2#铣床工位; 6.0; 76.5-76.7; 75.3-75.5; 85; 符合. 4#铣床操作工; 机加工车间4#铣床工位; 6.0; 76.3-76.5; 75.1-75.3; 85; 符合. 由检测结果可知，机加工车间各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，且各岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A）。 （4）数控车间 数控车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-11。 表6-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 2#数控车床操作工; 数控车间2#数控车床工位; 6.0; 71.4-71.6; 73.8-73.9; 85; 符合. 数控车间航车操作工位; 1.0; 80.4-80.6. 4#数控车床操作工; 数控车间4#数控车床工位; 6.0; 70.3-70.4; 69.1-69.2; 85; 符合. 由检测结果可知，数控车间各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，且各岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A）。 2、西车间 下料区存在的职业病危害因素为电焊烟尘、砂轮磨尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、紫外辐射、手传振动、噪声，检测结果见表6-12～表6-16。 表6-12 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; 超限倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 一区组装工; 砂轮磨尘; 总尘; 西车间打磨工位; 3.0; 3.2-3.5; 0.6-0.8; 0.4; 8; 2; 符合. 电焊烟尘; 总尘; 西车间焊接工位; 3.0; 2.4-2.5; 0.5-0.6; 0.6; 4; 2; 符合. 二区组装工; 砂轮磨尘; 总尘; 西车间打磨工位; 3.0; 3.1-3.4; 0.6-0.7; 0.4; 8; 2; 符合. 电焊烟尘; 总尘; 西车间焊接工位; 3.0; 2.4-2.6; 0.5-0.6; 0.6; 4; 2; 符合. 三区组装工; 砂轮磨尘; 总尘; 西车间打磨工位; 3.0; 3.1-3.4; 0.6; 0.4; 8; 2; 符合. 电焊烟尘; 总尘; 西车间焊接工位; 3.0; 2.1-2.4; 0.4-0.6; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 表6-13 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA /CM(mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); MAC（mg/m3）; 超限倍数. 一区组装工; 西车间焊接工位; 一氧化碳; 3.0; 6.3- 6.9; 6.3- 6.9; 2.4-2.6; --; 20; 30; --; --; 符合. 二氧化氮; 0.1; 0.1; 0.04; --; 5; 10; --; --; 符合. 二氧化锰; 0.071-0.081; --; 0.027- 0.030; 0.5; 0.15; --; --; 3; 符合. 臭氧; 0.13; --; 0.13; --; --; --; 0.3; --; 符合. 二区组装工; 西车间焊接工位; 一氧化碳; 3.0; 6.1- 6.5; 6.1- 6.5; 2.3-2.4; --; 20; 30; --; --; 符合. 二氧化氮; 0.1; 0.1; 0.04; --; 5; 10; --; --; 符合. 二氧化锰; 0.076-0.079; --; 0.028- 0.030; 0.5; 0.15; --; --; 3; 符合. 臭氧; 0.12-0.13; --; 0.12- 0.13; --; --; --; 0.3; --; 符合. 三区组装工; 西车间焊接工位; 一氧化碳; 3.0; 6.4- 6.9; 6.4- 6.9; 2.4-2.6; --; 20; 30; --; --; 符合. 二氧化氮; 0.1; 0.1; 0.04; --; 5; 10; --; --; 符合. 二氧化锰; 0.071-0.075; --; 0.027- 0.028; 0.5; 0.15; --; --; 3; 符合. 臭氧; 0.13; --; 0.13; --; --; --; 0.3; --; 符合. 表6-14 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 钻工; 西车间钻床工位; 6.0; 79.3-79.6; 78.1-78.4; 85; 符合. 一区组装工; 西车间打磨工位; 3.0; 96.5-97.9; 92.4-93.8; 85; 不符合. 西车间焊接工位; 3.0; 81.3-82.4. 二区组装工; 西车间航车操作工位; 1.0; 80.8-82.3; 92.4-93.1; 85; 不符合. 西车间打磨工位; 3.0; 96.5-97.2. 西车间焊接工位; 3.0; 80.6-81.5. 三区组装工; 西车间航车操作工位; 1.0; 80.5-81.3; 92.5-92.9; 85; 不符合. 西车间打磨工位; 3.0; 96.6-97.0. 西车间焊接工位; 3.0; 81.5-81.6. 表6-15 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 一区组装工; 西车间焊接工位; 紫外辐射; 3.0; <0.1; 0.24; 符合. 二区组装工; 西车间焊接工位; 紫外辐射; 3.0; <0.1; 0.24; 符合. 三区组装工; 西车间焊接工位; 紫外辐射; 3.0; <0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 表6-16 手传振动检测结果 工种; 检测地点; 检测种类; 检测结果 (m/s2); 接触时间（h/d）; 职业接触限值(m/s2); 判定 结果. 一区组装工; 西车间打磨工位; 手传振动; 4.2-4.3; 3.0; 5; 符合. 二区组装工; 西车间打磨工位; 手传振动; 4.2-4.3; 3.0; 5; 符合. 三区组装工; 西车间打磨工位; 手传振动; 4.2-4.3; 3.0; 5; 符合. 由检测结果可知，西车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射、手传振动强度均符合国家职业接触限值的规定。其中除钻工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定外，其他各岗位接触的噪声强度均超过国家职业接触限值的规定，且钻工接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A）。 超标原因分析：由于受到目前工艺水平的限制，人员操作打磨机过程中设备与物体发生碰撞摩擦，产生较大的噪声，人员需要手持操作，无法设置隔声罩，最终导致噪声超标。 - 3、公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为工频电场，检测结果见表6-17。 表6-17 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 东车间变电箱巡检位; 0.5; 0.05; 5; 符合. 西车间变电箱巡检位; 0.5; 0.05. 由检测结果可知，公辅工程电工接触的工频电场强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 西车间组装工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，但佩戴符合要求的耳塞。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见上岗前和离岗时的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该公司此前未进行过职业病危害评价。. 建 议： - 应尽快取得《职业病危害项目申报回执》。 - 应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触的职业病危害因素，安排员工进行上岗前和离岗时的职业健康检查，体检的职业病危害因素种类、人数应全面。 - 该公司应适当调整工作制度，使其符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定。 - （4）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；对接触粉尘、噪声作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。尤其应监督接触的噪声强度超标的西车间组装工正确佩戴耳塞。 （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （6）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地卫生行政部门报告并向劳动者公布 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.5.15 |  | 张志军、李海艳 |  |
| 采 样 |  | 2019.5.23-5.25 |  | 崔建壮 吴博文 |  |
| 检 测 |  | 2019.5.23-5.27 |  | 张杰、楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 刘佳 |
| 建设单位陪同人 |  | 代明 |  |  |  |