职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛汇博石油有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市海港区河北大街东段46号（大庆路） 联系人：李群 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛汇博石油有限公司（以下简称“该公司”）原名为秦皇岛永晖石油有限公司，成立于1995年06月02日，并于2017年11月进行了企业名称变更。拥有10座立式储罐、2条铁路专用线装卸栈桥、6座汽车罐车装卸站台，并有2条可直接延伸至油码头的输油管线，可通过铁路、汽车和轮船进行汽油、柴油、石脑油的运输。该公司主经营业务是汽油、柴油、石脑油等危险品的中转储存及保税仓储业务，年中转储存汽油12万吨，柴油9万吨，石脑油3700吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：电焊烟尘； ②化学有害物质：溶剂汽油、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧。 （2）物理因素：工频电场、紫外辐射、噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）储运区 储运区存在的职业病危害因素为噪声、溶剂汽油，检测结果见表6-4、表6-5。 表6-4 化学物质检测结果 工种; 危害因素; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 汽运栈桥工; 溶剂汽油; 汽运油品装卸; 5.0; 0.6; 0.4; 0.002; 300; 1.5; 符合. 火车栈桥工; 溶剂汽油; 火车油品装卸; 4.0; 0.6; 0.3; 0.002; 300; 1.5; 符合. 罐区巡检工; 溶剂汽油; 罐区巡检; 2.5; 0.6; 0.2; 0.002; 300; 1.5; 符合. 表6-5 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 泵工; 输油泵房巡检; 4.0; 96.1-96.6; 93.1-93.6; 85; 不符合. 由检测结果可知，储运区劳动者接触的化学物浓度符合国家职业接触限值的规定。泵工接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：受生产工艺水平的限值，输油泵均设置在泵房内，多台同时运转时相互影响较大，产生的噪声较大，人员巡检接触时间较长。 - 公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为紫外辐射、工频电场、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、电焊烟尘、二氧化锰，检测结果见表6-6、表6-7。 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 维修工; 电焊烟尘; 总尘; 维修电焊; 0.5; 2.9-3.1; 0.2; 0.7-0.8; 4; 2; 符合. 表6-7 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害 因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTE (mg/m3); CTWA/ CM(mg/m3); 超限 倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 维修工; 维修电焊; 臭氧; 0.5; 0.11- 0.14; —; 0.11- 0.14; —; 0.3; —; —; 符合. 一氧 化碳; 0.5; 7.3- 7.8; 7.3- 7.8; 0.5; —; 20; 30; --; 符合. 二氧 化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.006; —; 5; 10; —; 符合. 二氧 化锰; 0.5; 0.072- 0.095; —; 0.004- 0.006; 0.5- 0.6; 0.15; —; 3; 符合. 表6-8 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 维修工; 维修电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 表6-9工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 巡检工; 配电室巡检工位; 0.5; 0.03-0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 泵工接触的噪声强度超过国家职业接触限制的规定，员工佩戴3M1270型耳塞后，符合国家职业危害接触限值的规定，能起到良好的防护效果。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见上岗前、离岗时和异常人员复查情况的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; 已申报. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; —; 此前未进行过职业卫生评价. 建 议： （1）应尽快取得《职业病危害项目申报回执》。 （2）应督促噪声超标岗位人员正确佩戴劳动防护用品，缩短超标岗位人员的接触时间；应督促其他岗位劳动人员正确佩戴劳动防护用品。 （3）该公司应及时安排员工进行岗前、离岗时的职业健康检查。在今后的运行中应继续按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触职业病危害因素实际情况，及时安排员工进行具有针对性的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行检测、申报和评价。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，并向卫生行政管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.6.2 |  | 叶辰、李海艳 |  |
| 采 样 |  | 2019.6.19-6.21 |  | 尤祎 丁文强 |  |
| 检 测 |  | 2019.6.19-6.22 |  | 陈青丽 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 李海艳 |
| 建设单位陪同人 |  | 李群 |  |  |  |