职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛金海食品工业有限公司扩建60吨/天稻米油精炼工程项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市经济技术开发区东区金海道1号 联系人：单迪 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛金海食品工业有限公司(以下简称“建设单位”)成立于2002年3月，位于河北省秦皇岛市经济技术开发区东区金海道1号。现有1600t/d大豆加工生产线，生产酱油豆粕及低温豆粕、食用级和饲料级大豆浓缩蛋白生产线，以及600t/d精炼生产线、1000t/d小包装灌装生产线、24万支/天的注塑瓶坯生产线、100t/d的米糠油精炼生产线、17000t/a的组织蛋白(拉丝蛋白）生产线等。 进一步细化系列油脂产品结构，建设单位决定在原有厂区内扩建60吨/天稻米油精炼工程项目，并于2018年9月取得了企业投资项目备案信息（证号：秦开审批备字〔2018〕17号），主要建设内容：新建稻米油车间，新购置国产设备61台（套）。建筑面积4796.67m2,占地面积1441.61m2,项目总投资5345.5万元。项目建成后，生产规模为年产1.9万吨稻米油。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①化学物质：异丙醇、三氯甲烷、丙酮 （2）物理因素 噪声、高温、、工频电场 职业病危害因素检测结果 职业病危害因素的危害程度 建设项目可能存在的职业病危害因素为丙酮、异丙醇、三氯甲烷、噪声、高温和工频电场。 类比企业检测的职业病危害因素为丙酮、异丙醇、三氯甲烷、噪声、高温和工频电场，由检测结果可知，各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 建设项目拟采用的生产工艺、生产设备、原辅料、职业病危害防护设施等与类比项目相似，根据类比项目检测结果预测建设项目人员实际接触职业病危害因素的危害程度见表5-5。 表5-5 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触 时间 (h/d); 职业接触限值; 预计接触浓度/强度; 预测结论. 稻米油车间; 巡检工; 预混巡检; 噪声; 2.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 脱酸过滤巡检; 噪声; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 换热冷却巡检; 高温; 33℃; <33℃; 符合. 熔蜡巡检; 高温; 33℃; <33℃; 符合. 脱蜡脂过滤巡检; 噪声; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 公辅工程; 化验工; 检验; 丙酮; 3.0; PC-TWA：300mg/m3 PC-STEL：450mg/m3; CTWA：<300mg/m3 CSTE：<450mg/m3; 符合. 三氯甲烷; PC-TWA：20mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<20mg/m3 超限倍数折算值：<2; 符合. 异丙醇; PC-TWA：350mg/m3 PC-STEL：700mg/m3; CTWA：<350mg/m3 CSTE：<700mg/m3; 符合. 巡检工; MCC室巡检; 工频电场; 0.5; 5kV/m; <5kV/m; 符合. 由表5-5可知，根据建设项目分析情况和建设项目人员接触情况，本次评价预测建设项目正式投产运行后，劳动者接触的化学物浓度和噪声、工频电场和高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用自动控制系统进行监控，易产生化学物的作业场所均拟设置防毒设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施；高温设备及管道拟设置保温隔热层。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 完善化验室个人防护用品发放 - 细化脱酸塔脱酸工艺，细化工艺中高温来源，反应温度 - 补充6.1.1.1防尘设施 - 专家提出的其他意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.2.25 |  | 刘佳、李海艳 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 李海艳 |
| 建设单位陪同人 |  | 单迪 |  |  |  |