职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛金海食品工业有限公司拉丝蛋白扩建工程项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市经济技术开发区东区金海道1号 联系人：单迪 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛金海食品工业有限公司(以下简称“建设单位”)成立于2002年3月，位于河北省秦皇岛市经济技术开发区东区金海道1号。现有1600t/d大豆加工生产线，生产酱油豆粕及低温豆粕、食用级和饲料级大豆浓缩蛋白生产线，以及600t/d精炼生产线、1000t/d小包装灌装生产线、24万支/天的注塑瓶坯生产线、100t/d的米糠油精炼生产线、17000t/a的组织蛋白(拉丝蛋白）生产线等。 为了进一步扩大现有食用级大豆深加工产品产量，建设单位决定在原用地内扩建年产1万吨拉丝蛋白项目，并于2018年11月取得了企业投资项目备案信息（证号：秦开审批备字〔2018〕23号），主要建设内容：新建拉丝蛋白车间，新购置国产设备10台（套）。建筑面积4564m2,占地面积3500m2,项目总投资4130万元。项目建成后，生产规模为年产1万吨拉丝蛋白。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素为化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素：其他粉尘。 （2）物理因素：噪声、高温和工频电场。 职业病危害因素的危害程度 职业病危害因素的危害程度 建设项目可能存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声、高温、工频电场。 类比企业检测的职业病危害因素为噪声、高温和工频电场，由检测结果可知，各岗位劳动者接触的高温、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定;各岗位劳动者接触的噪声强度均超过国家职业接触限值的规定。 建设项目拟由人员在单独的投料站进行投料，辅料拆包过程可能会接触到其他粉尘，每2小时加辅料1次，每次加料5min，人员接触时间短，拟为人员配备防尘口罩，预测劳动者接触的粉尘浓度符合国家职业接触限值的规定。 建设项目拟采用的生产工艺、生产设备、原辅料、职业病危害防护设施等与类比项目相似，类比项目的巡检工、打包工佩戴耳塞后实际接触噪声强度符合国家规定。建设项目拟为劳动者佩戴耳塞，根据类比项目检测结果预测建设项目人员实际接触职业病危害因素的危害程度见表5-5。 表5-5 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触 时间 (h/d); 职业接触限值; 预计接触浓度/强度; 预测结论. 拉丝蛋白车间; 投料工; 上料; 其他粉尘; 0.5; PC-TWA：8 mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<8mg/m3 超限倍数：<2; 符合. 巡检工; 膨化机巡检; 高温; 1.0; 33℃; <33℃; 符合. 噪声; 1.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 不符合. 干燥机巡检; 高温; 1.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 打包工; 封口; 噪声; 7.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 不符合. 公辅 工程; 巡检工; 空压机巡检; 噪声; 0.5; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. MCC室（配电室）巡检; 工频电场; 0.5; 5kV/m; <5kV/m; 符合. 由表5-5可知，根据建设项目分析情况和建设项目人员接触情况，本次评价预测建设项目正式投产运行后，劳动者正确佩戴防护用品后，劳动者实际接触的粉尘浓度、高温和工频电场强度均能够符合国家职业接触限值的规定。 建设项目膨化机及干燥机巡检工、打包工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，拟为劳动者发放3M1270型耳塞，降噪值为25dB（A），人员佩戴后满足防护要求，预测建设项目各岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 结论： 建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用自动控制系统进行监控，易在产生粉尘的投料机自带布袋防尘设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施；拟在干燥机、输送蒸汽管道外层设置保温材料等。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1.修改其他粉尘可能导致的是其他尘肺 2.细化工艺，如膨化机热源，温度，并进一步评价。 3.其他意见 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.2.25 |  | 刘佳 李海艳 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 李海艳 |
| 建设单位陪同人 |  | 单迪 |  |  |  |