职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 青龙满族自治县金泰石材厂 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于青龙满族自治县肖营子镇上打虎店村 联系人：邵建军 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 青龙满族自治县金泰石材厂（以下简称“该厂”）位于青龙满族自治县肖营子镇上打虎店村，主要是对花岗岩板材进行加工成石板，年产石板800立方米。该厂自正式运行以来采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该厂在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： - 化学因素 - 粉尘：矽尘。 （2）物理因素：噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 该厂粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-4。 表6-4 粉尘中游离二氧化硅含量 工种; 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 大锯工; 厂区龙门吊操作工位; 68.6; 矽尘. （1）厂区 该厂存在的职业病危害因素为矽尘和噪声，检测结果见表6-5至表6-7。 表6-5 粉尘检测结果 评价单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 厂区; 大锯工; 矽尘; 总尘; 厂区龙门吊操作工位; 2.0; 1.25- 1.31; 0.26- 0.27; 1.8-1.9; 0.7; 2; 符合. 呼尘; 0.48- 0.51; 0.08- 0.09; 1.6-1.7; 0.3; 2; 符合. 切边工; 矽尘; 总尘; 厂区叉车操作工位; 2.0; 1.23- 1.28; 0.24- 0.28; 1.8; 0.7; 2; 符合. 呼尘; 0.53- 0.56; 0.09- 0.10; 1.7-1.9; 0.3; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果 评价 单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 厂区; 大锯工; 龙门锯房龙门锯操作; 2.0; 95.3-96.3; 91.1--91.9; 85; 不 符 合. 龙门吊操作; 2.0; 84.3-84.7. 大锯房单臂锯操作; 1.0; 94.6-94.9. 切边工; 切机房切边机操作; 2.0; 97.6-97.8; 91.6-91.8; 85; 不 符 合. 叉车操作; 1.0; 83.5-84.2. 结果表明，该厂各岗位劳动者接触的粉尘浓度均超过国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：受目前工艺水平和设备水平限制，设备切割石材时产生的噪声较大，人员岗位距离作业设备较近。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 该厂各岗位噪声强度均超标，正确佩戴个人防护用品后能达到防护效果。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 该厂各岗位噪声强度均超标，噪声超标的岗位劳动者配备3M1270型耳塞，可以起到很好的防护效果。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见上岗前和离岗时职业健康检查资料，未见以前职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 不符合; 未申报。. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; —; 此前未进行过职业卫生评价。. 建 议： （1）应按照有关规定尽快进行职业病危害因素申报，申报的人数及职业病危害因素项目应齐全，并领取申报回执。 （2）加强对劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的，重点检查噪声超标人员的防护用品佩戴情况，适当减少劳动者接触噪声的时间。 （3）如有新招录或离岗人员应按要求安排上岗前、离岗时的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （4）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价结果应当存入职业卫生档案，并向卫生行政部门报告和劳动者公布。 （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.8.14 |  | 叶辰、李海艳 |  |
| 采 样 |  | 2019.8.27-8.29 |  | 崔建壮 陆佳兴 |  |
| 检 测 |  | 2019.8.31 |  | 陈青丽 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 李海艳 |
| 建设单位陪同人 |  | 邵建军 |  |  |  |