职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 青龙满族自治县肖营子镇秋发石材厂 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于肖营子镇温丈子村 联系人：刘静伟 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 青龙满族自治县肖营子镇秋发石材厂（以下简称“该公司”）成立于2010年01月26日，主要将花岗岩石块加工制成路边石，每年加工花岗岩石块500m3，生产路边石350m3。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 粉尘：矽尘； （2）物理因素：噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-4。 表6-4 粉尘中游离二氧化硅含量 序号; 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 1; 1#生产车间龙门吊操作工位; 70.9; 矽尘. （1）1#生产车间、2#生产车间 1#、2#生产车间存在的职业病危害因素为矽尘、噪声，检测结果见表6-5～表6-6。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 大锯工; 矽尘; 总尘; 生产车间龙门吊操作工位; 0.5; 1.09-1.17; 0.07; 1.6-1.7; 0.7; 2; 符合. 呼尘; 0.40-0.48; 0.02-0.03; 1.3-1.6; 0.3; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 大锯工; 1#生产车间龙门吊操作工位; 0.5; 91.9-92.9; 93.6-93.9; 85dB（A）; 不符合. 1#生产车间龙门锯操作工位; 2.0; 96.2-96.7. 2#生产车间龙门锯操作工位; 2.0; 96.5-96.7. 由检测结果可知，1#、2#生产车间劳动者接触的粉尘浓度符合国家职业接触限值的规定，接触的噪声强度超过国家职业接触限值。 超标原因分析：受生产工艺水平和设备水平限制造成的噪声超标，未设置隔声、吸声装置，人员作业岗位距离作业设备较近。 （2）切机间 切机间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-7。 表6-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 切板工; 切机间切机操作工位; 3.0; 94.4-95.5; 92.1-93.0; 85; 不符合. 中切机操作工位; 2.0; 93.6-94.2. 由检测结果可知，切机间劳动者接触噪声强度超过国家职业接触限值。 超标原因分析：受生产工艺水平和设备水平限制造成的噪声超标，未设置隔声、吸声装置，人员作业岗位距离作业设备较近。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 大锯工、切板工作业岗位噪声均超过国家职业限制的规定，但佩戴3M1270型耳塞后，可以起到很好的防护效果。. 5.职业病防护设施; 基本符合; 大锯工、切板工作业岗位噪声防护设施未达到防护效果，但佩戴3M1270型耳塞后，可以起到很好的防护效果。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见上岗前和离岗时职业健康检查资料，未见2019年前的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 不符合; 未申报. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 未进行过职业病危害评价. 建 议： （1）应按照有关规定尽快进行职业病危害因素申报，申报的人数及职业病危害因素项目应齐全，并领取申报回执。 （2）对噪声强度超过国家职业接触限值规定的岗位，建议将产生噪声的设备在生产工艺条件允许情况下设置隔声、吸声装置，以减小噪声强度。 （3）加强对劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的，重点检查噪声超标人员的防护用品佩戴情况，适当减少劳动者接触噪声的时间。 （4）应对新进员工进行职业健康岗前体检，对离岗的员工进行职业健康离岗时体检。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价结果应当存入职业卫生档案，并向当地卫生行政部门报告和劳动者公布。 （6）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.8.24 |  | 叶辰 王垚 |  |
| 采 样 |  | 2019.8.27-8.29 |  | 尤祎 党嗣秋 |  |
| 检 测 |  | 2019.8.31 |  | 张杰 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 王垚 |
| 建设单位陪同人 |  | 刘静伟 |  |  |  |