职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛金海食品工业有限公司消防泵房扩建工程项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市经济技术开发区东区金海道1号 联系人：单迪 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛金海食品工业有限公司（以下简称“建设单位”），成立于2002年3月，是由新加坡丰益中国东北投资私人有限公司投资兴建的外资企业。公司位于河北省秦皇岛经济技术开发区（东区）金海道1号，主要产品有食用浓缩蛋白、食用豆粉、烘焙豆粉、酱油用豆粕、低温豆粕、饲料用大豆蛋白、小包装食用油、食品豆、磷脂和豆浆粉等优质产品。 随着建设单位发展，原有消防泵房已经不能满足厂区消防要求，因此需要实施消防泵房扩建工程。厂区新扩建消防泵房预计投资1900万元，地上建设消防站包括中控室、监控室、微型消防站、柴油发电机房等，地下建设水泵房、消防水池，厂区设环状消防管网、按规定配备消防栓。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素为物理因素：噪声、工频电场。 职业病危害因素的危害程度 建设项目可能存在的职业病危害因素为噪声、工频电场。 建设项目消防泵房拟用生产工艺连续，自动化高，人员负责在消防监控室、中控室值班及消防泵房巡检，巡检过程中会接触噪声，接触时间短。 建设项目拟为接触噪声的人员配备3M1270型耳塞，3M1270型耳塞的SNR（降噪值）为25dB,经计算可知，当工人接触噪声等效声级为不大于100dB(A)时，戴上3M1270型耳塞可以达到防护效果。因此，预计各岗位人员接触的职业病危害因素均能符合国家规定限值。 根据建设项目分析情况和建设项目人员接触情况，预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表5-4。 表5-4 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触时间 (h/d); 职业接触限值; 预测接触浓度/强度; 预测结论. 消防泵房; 值班员; 消防泵房巡检; 噪声; 1.0; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 公辅工程; 电工; 配电室巡检; 工频电场; 0.5; 5（kV/m）; ＜5（kV/m）; 符合. 由表5-4可知，根据建设项目分析情况和建设项目预计人员接触情况，本次评价预测建设项目正式投产运行后，在采取职业危害防护设施和配备个人职业病防护用品的基础上，各岗位劳动者实际接触的职业危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，可以达到保护劳动者职业健康的目的。 |
| 评价结论与建议 | - 结论： 建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用自动控制系统进行监控，拟对化学物和噪声采取的防护措施合理可行。结合工程分析结果，预计建设项目认真落实可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足职业病防治相关法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）施工过程可能产生其他粉尘、噪声、高温、手传振动、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、紫外辐射等职业病危害因素，施工单位应配备有效的职业病危害防护设施，对其进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （6）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1.补充项目总平面布置简图； 2.补充总平面布置叙述，分两层次表述，一是厂区总平面布置的合理性，二是项目平面布置的合理性； 3.补充完善工频电场防护措施评价； 4.专家提出的其他意见已一并修改，详见报告。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.2.23 |  | 张志军、李海艳 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 李海艳 |
| 建设单位陪同人 |  | 单迪 |  |  |  |