职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 青龙满族自治县金原工贸有限公司王新庄铁矿地下开采工程 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市青龙满族自治县隔河头镇王新庄村 联系人：毛亚坤 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 青龙满族自治县金原工贸有限公司王新庄铁矿(以下简称“建设单位”)位于河北省秦皇岛市青龙满族自治县隔河头镇王新庄村，成立于2008年4月30日，主要经营范围为铁矿石开采、铁矿石磁选。 随着铁矿石市场的日趋回暖，2017年4月26日青龙满族自治县金原工贸有限公司王新庄铁矿取得新采矿许可证，证号：1300002010092120077636，有效期限自2017年4月26日至2021年3月26日，开采方式为地下开采，开采深度由620m至340m，矿区面积为0.28平方公里，生产规模为10万t/a。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素为化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：矽尘； ②化学物质：一氧化碳、氮氧化物。 （2）物理因素 噪声、工频电场、手传振动。 职业病危害因素的危害程度 根据类比项目检测结果和建设项目人员接触情况，预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表4-4。 表4-4 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触 时间 (h/d); 职业接触限值; 预测接触浓度/强度; 预测结论. 主体工程; 凿岩工; 凿岩打眼作业; 矽尘; 4.0; 10%≤游离SiO2含量≤50%时，PC-TWA：总尘：1mg/m3；呼尘：0.7mg/m3; PC-TWA： 总尘＜1mg/m3； 呼尘＜0.7mg/m3; 符合. 手传振动; 5m/s2; ＜5m/s2; 符合. 噪声; 85dB（A）; （90.4-91.2）dB（A）; 不符合. 装车司机; 铲车装车; 矽尘; 6.0; 10%≤游离SiO2含量≤50%时，PC-TWA：总尘：1mg/m3；呼尘：0.7mg/m3; PC-TWA： 总尘＜1mg/m3； 呼尘＜0.7mg/m3; 符合. 一氧化碳; PC-TWA:20mg/m3 PC-STEL:30mg/m3; PC-TWA＜20mg/m3 PC-STEL＜30mg/m3; 符合. 氮氧化物; PC-TWA:5mg/m3 PC-STEL:10mg/m3; PC-TWA＜5mg/m3 PC-STEL＜10mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; （88.7-89.3）dB（A）; 不符合. 运输司机; 井下运输; 矽尘; 6.0; 10%≤游离SiO2含量≤50%时，PC-TWA：总尘：1mg/m3；呼尘：0.7mg/m3; PC-TWA： 总尘＜1mg/m3； 呼尘＜0.7mg/m3; 符合. 一氧化碳; PC-TWA:20mg/m3 PC-STEL:30mg/m3; PC-TWA＜20mg/m3 PC-STEL＜30mg/m3; 符合. 氮氧化物; PC-TWA:5mg/m3 PC-STEL:10mg/m3; PC-TWA＜5mg/m3 PC-STEL＜10mg/m3; 符合. 噪声; 85dB（A）; （86.7-87.5）dB（A）; 不符合. 公辅工程; 电工; 空压机巡检; 噪声; 0.5; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 变配电室巡检; 工频电场; 0.5; 5kV/m; <5kV/m; 符合. 风机工; 控制室监控设备; 噪声; 7.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 水泵工; 排水巡检; 噪声; 4.0; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 类比项目为接触岗位工人发放了过滤式防尘口罩，耳塞、防护手套等防护用品，劳动者佩戴以上防护用品后能够达到防护效果。建设项目拟采用的生产工艺、生产设备、原辅料、职业病防护设施等与类比项目更简单，且拟为劳动者发放过滤式防毒面具，耳塞、防护手套、护目镜、防潮服、水靴、绝缘手套、绝缘靴等防护用品。 由表4-4可知，根据类比项目检测结果和建设项目人员接触情况，本次评价预测建设项目正式投产运行后，劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、手传振动、工频电场强度均能够符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采机械化生产，易产生粉尘和化学物的作业场所均拟设置防尘防毒设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施；拟对产生工频电场的配电柜利用金属外壳密闭。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）施工过程可能产生矽尘、噪声、高温、手传振动、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、紫外辐射等职业病危害因素，施工单位应配备有效的职业病危害防护设施，对其进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （6）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 补充识别井下不良生产环境(高湿)和不良劳动体位(滑囊炎)等危害因素; - 补充完善应急管理预案和事故通风评价(一氧化碳，高温中暑等); - 补充完善井上与井下通讯联系方式的分析评价内容; - 补充完善通风系统故障的应急措施分析与评价内容。建议设置 - 备用机械通风设备和应急发电机; - ロ罩应为防尘、防毒口罩，且滤棉应为KN95以上; - 专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.7.10 |  | 叶辰、李海艳 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 毛亚坤 |  |  |  |