职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 唐山市曹妃甸燊融新材料科技有限公司电极材料处理筛分项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于曹妃甸工业区内 联系人：任莹 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 唐山市曹妃甸燊融新材料科技有限公司（以下简称“建设单位”）位于曹妃甸工业区，北通西一路以东，河北三路以南，主要经营电极材料的处理筛分，年处理筛分煅烧石油焦30万吨，是石墨电极生产的主要原料。 在目前的经营和管理企业的过程中，受到国家相关政策的感召，尤其是“京津冀一体化协同发展下”的产业转移，建设单位决定建设电极材料处理筛分项目，并于2018年7月取得了企业投资项目备案信息（备案编号：唐曹审批投资项目备〔2018〕356号），主要建设内容及规模：项目总占地面积45亩，总建筑面积30000平方米。建设办公楼、生产厂房、附属用房等及相关配套设施。购置提升机、脉冲式除尘设备、直线振动筛、空压机、马弗炉、测硫仪、化验制样粉碎机、干燥箱等生产化验设备及相关配套辅助设施。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素为化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 粉尘：其他粉尘； （2）物理因素 噪声。 职业病危害因素的危害程度 根据类比项目检测结果和建设项目人员接触情况分析，预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表2-3。 表2-3 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 工种; 岗位; 职业病危害因素; 接触 时间 (h/d); 职业接触限值; 预测接触浓度/强度; 预测结论. 生产厂房; 卸料工; 铲车装卸; 其他粉尘; 4.0; PC-TWA：8 mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<8mg/m3 超限倍数：<2; 符合. 噪声; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 筛分工; 筛分巡检; 其他粉尘; 6.0; PC-TWA：8 mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<8mg/m3 超限倍数：<2; 符合. 噪声; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 分装工; 包装、叉车运输; 其他粉尘; 6.0; PC-TWA：8 mg/m3 超限倍数：2; CTWA：<8mg/m3 超限倍数：<2; 符合. 噪声; 85dB（A）; <85dB（A）; 符合. 由表2-3可知，根据类比项目检测结果和建设项目人员接触情况，本次评价预测建设项目正式投产运行后，劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声强度均能够符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用自动化控制，人员主要进行巡检，易产生粉尘的作业场所均拟设置防尘防毒设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施；拟设置控制室，减少人员接触高温的时间和强度。 拟采取的职业病防护措施合理可行，结合类比分析结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，并严格按照职业卫生管理制度的要求对职业病防护设施进行经常性的维护，为工人配备个人职业病防护用品，设置公告栏和警示标识，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （5）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 1、完善相关法规标准。 - 2、完善各岗位主要职业病危害因素种类及拟采取的防护措施评价。 - 3、按照专家组专家提出的其他意见修改。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.3.20 |  | 叶辰 王垚 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 任莹 |  |  |  |