职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 卢龙县玉琢加油站 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市卢龙县蛤泊镇两县店村西 联系人：金玉琢 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 卢龙县玉琢加油站（以下简称“该站”）成立于2018年，主要经营汽油、柴油的零售业务。该站自经营以来，储罐区、加油区设备设施未进行改动，采用的加油工艺、加油机、油罐和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该站在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素：溶剂汽油和柴油。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）加油区 加油区存在的职业病危害因素为：溶剂汽油，检测结果见表6-4。 表6-4 化学物质检测结果 工种; 危害因素; 采样地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA （mg/m3）; 超限倍数. 加油工; 溶剂汽油; 92#汽油加油机旁; 2.0; 0.4-0.6; 0.1; 0.002; 300; 1.5; 符合. 95#汽油加油机旁; 1.0; 0.5-0.6. 注：溶剂汽油的最低检出浓度为1.5mg/m3。. 由检测结果可知，该加油站加油工接触的溶剂汽油的浓度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见在岗期间和离岗时的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该站此前未进行过职业病危害评价。. 建 议： - 应尽快取得《职业病危害项目申报回执》。 - 应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，针对劳动者接触的职业病危害因素，安排员工定期进行在岗期间的职业健康检查，体检的职业病危害因素种类、人数应全面；离岗时安排员工进行离岗的职业健康检查（离岗前3个月内的职业病检查报告可作为离岗体检）。 - 该站应适当调整工作制度，使其符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （5）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地卫生行政部门报告并向劳动者公布。 （6）按照《河北省安全生产监督管理局关于印发〈职业卫生档案〉管理要求的通知》的要求，不断更新和完善《职业卫生档案》。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.8.14 |  | 刘佳、曹晶 |  |
| 采 样 |  | 2019.8.22-8.24 |  | 陆佳兴 崔建壮 |  |
| 检 测 |  | 2019.8.27 |  | 张杰 楚春胜 |  |
| 项目 负责人 |  | 曹晶 |  | 报告编制人 | 刘佳 |
| 建设单位陪同人 |  | 金玉琢 |  |  |  |