职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛本征晶体科技有限公司光电功能材料及器件研发与产业化项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市和易科技有限公司现有厂房 联系人：朱琳 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛本征晶体科技有限公司(以下简称“建设单位”)成立于2008年8月，专业致力于激光晶体、光学晶体、半导体晶体、闪烁晶体及光学元器件的设计、研发与生产。该产品属于高科技精密光学元件，广泛应用于高端医疗、量子通讯、激光器、航空航天、红外探测等设备。 应市场需求，建设单位租赁秦皇岛市和易科技有限公司现有厂房，建设该光电功能材料及器件研发与产业化项目。该项目于2019年1月22日取得秦皇岛经济技术开发区行政审批局下发的企业投资项目备案信息（备案编号：冀秦区备字〔2019〕6号）。项目主要建设内容及规模：本项目通过租用场地15000平方米，购置光电功能材料及器件生产、加工、检测等主要设备100台套建设产品生产线。主要产品有光学晶体、闪烁晶体、石英制品、光纤制品、光学元件、通讯传感元器件、光电功能元器件及仪器仪表等系列光电功能材料及元器件。本项目生产产品分为闪烁材料、氟化物晶体、硅单晶、光纤器件、氧化锆氧量分析仪和光学镀膜，晶体生产工艺均为物理变化过程，原材料为纯晶体，不允许有其它任何杂质，生产过程中的单晶炉、退火炉、脱模炉、晶体炉等环节均在密闭真空状态下进行，无污染物产生，无排气筒。没有中间产物，余料可以再次利用。生产光电功能材料及器件18吨（含）以上。项目总投资：5000万元。项目建设地点：秦皇岛市经济技术开发区西湖路1号。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该建设项目生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素为：噪声、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）1号厂房 ①切割车间 建设项目1号厂房切割车间各岗位存在的职业病危害因素为：噪声，检测结果见表4-6。 表4-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 研磨工; 备料室研磨岗位; 0.5; 67.2-67.7; 55.2-55.7; 85; 符合. 2#切割机操作工; 2#切割机岗位; 6.0; 78.5-78.7; 77.3-77.5; 85; 符合. 4#切割机操作工; 4#切割机岗位; 6.0; 78.5-79.0; 77.3-77.8; 85; 符合. 7#切割机操作工; 7#切割机岗位; 6.0; 78.8-79.0; 77.6-77.8; 85; 符合. 10#切割机操作工; 10#切割机岗位; 6.0; 78.6-78.9; 77.4-77.7; 85; 符合. 倒角工; 倒角机岗位; 0.5; 67.6-67.9; 55.6-55.9; 85; 符合. 1#滚圆工; 1#磨床岗位; 6.0; 74.4-74.6; 73.2-73.4; 85; 符合. 3#滚圆工; 3#磨床岗位; 6.0; 74.5-74.6; 73.3-73.4; 85; 符合. 6#滚圆工; 6#磨床岗位; 6.0; 74.4-74.7; 73.2-73.5; 85; 符合. 由检测结果可知，1号厂房切割车间各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 ②光纤组装车间 建设项目1号厂房光纤组装车间岗位存在的职业病危害因素为：噪声、高温，检测结果见表4-7、4-8。 表4-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 光纤组装工; 生产线巡检位; 1.0; 71.4-71.9; 62.4-62.9; 85; 符合. 表4-8 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时 间(h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 光纤组装工; 生产线巡检位; 1.0; 25; Ⅰ级; 29.3; 29.3; 33; 符合. - 由检测结果可知，1号厂房光纤组装车间岗位劳动者接触的噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 - 3号厂房 ①生长车间 建设项目3号厂房生长车间各岗位存在的职业病危害因素为：噪声、高温，检测结果见表4-9、4-10。 表4-9 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 氟化物晶体生长巡检工; 12#晶体炉巡检位; 1.0; 76.4-76.6; 72.1-72.3; 85; 符合. 15#晶体炉巡检位; 1.0; 76.5. 19#晶体炉巡检位; 1.0; 76.4-76.7. 卤化物巡检工; 2#透明陶瓷炉巡检位; 1.0; 75.7-75.8; 71.3-71.4; 85; 符合. 5#透明陶瓷炉巡检位; 1.0; 75.5-75.6. 8#透明陶瓷炉巡检位; 1.0; 75.5-75.7. 晶体磨削工; 磨盘操作岗位; 1.0; 70.4-70.6; 61.4-61.6; 85; 符合. 钻工; 数控钻床岗位; 0.5; 76.3-76.5; 64.3-64.5; 85; 符合. 表4-10 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时 间(h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 氟化物晶体生长巡检工; 12#晶体炉巡检位; 1.0; 50; Ⅰ级; 28.4-28.5; 28.3-28.5; 32; 符合. 15#晶体炉巡检位; 1.0; 28.2-28.5. 19#晶体炉巡检位; 1.0; 28.4-28.6. 卤化物巡检工; 2#透明陶瓷炉巡检位; 1.0; 50; Ⅰ级; 28.7-28.8; 28.7-29.0; 32; 符合. 5#透明陶瓷炉巡检位; 1.0; 28.7-29.0. 8#透明陶瓷炉巡检位; 1.0; 28.7-29.2. 由检测结果可知，3号厂房生长车间各岗位劳动者接触的噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 ②铣磨车间 建设项目3号厂房铣磨车间各岗位存在的职业病危害因素为：噪声，检测结果见表4-11。 表4-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铣磨工; 铣磨机操作岗位; 6.0; 81.6-81.8; 80.4-80.6; 85; 符合. 磨盘操作工; 磨盘操作岗位; 6.0; 70.2-70.7; 69.0-69.5; 85; 符合. 由检测结果可知，3号厂房铣磨车间各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 ③平面车间 建设项目3号厂房平面车间各岗位存在的职业病危害因素为：噪声，检测结果见表4-12。 表4-12 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 高速抛光工; 抛光一室高速抛光岗位; 6.0; 74.8-74.9; 73.6-73.7; 85; 符合. 倒边工; 磨砂三室倒边机操作岗位; 6.0; 71.3-71.5; 70.1-70.3; 85; 符合. 由检测结果可知，3号厂房平面车间各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 - 4号厂房（球面车间） 建设项目4号厂房球面车间各岗位存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表4-13。 表4-13 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1#精磨工; 精磨车间1#抛光机操作岗位; 6.0; 61.5-61.7; 60.3-60.5; 85; 符合. 3#精磨工; 精磨车间3#抛光机操作岗位; 6.0; 61.6-61.8; 60.4-60.6; 85; 符合. 2#高抛精磨工; 高抛精磨2#抛光机操作岗位; 6.0; 69.6-69.7; 68.4-68.5; 85; 符合. 5#高抛精磨工; 高抛精磨5#抛光机操作岗位; 6.0; 69.8-70.4; 68.6-69.2; 85; 符合. 3#抛光工; 高抛车间3#精抛机操作岗位; 6.0; 70.4-70.6; 69.2-69.4; 85; 符合. 6#抛光工; 高抛车间6#精抛机操作岗位; 6.0; 70.4-70.5; 69.2-69.3; 85; 符合. 10#抛光工; 高抛车间10#精抛机操作岗位; 6.0; 70.6-70.7; 69.4-69.5; 85; 符合. 2#抛光工; 古典抛光间2#抛光机操作岗位; 6.0; 67.5-67.8; 66.3-66.6; 85; 符合. 5#抛光工; 古典抛光间5#抛光机操作岗位; 6.0; 67.6-67.8; 66.4-66.6; 85; 符合. 9#抛光工; 古典抛光间9#抛光机操作岗位; 6.0; 67.5-67.8; 66.3-66.6; 85; 符合. 磨边工; 定心磨边操作岗位; 6.0; 68.5-68.7; 67.3-67.5; 85; 符合. 由检测结果可知，4号厂房球面车间各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 - 5号厂房 ①碘化钠车间 建设项目5号厂房碘化钠车间各岗位存在的职业病危害因素为：噪声、高温，检测结果见表4-14、4-15。 表4-14 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 车工; 车床岗位; 1.0; 72.4-72.6; 63.4-63.6; 85; 符合. 表4-15 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时 间(h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 碘化钠操作工; 4#单晶炉巡检岗位; 1.0; 50; Ⅰ级; 31.7; 31.6-31.7; 32; 符合. 8#单晶炉巡检岗位; 1.0; 31.7-31.8. 退火炉巡检岗位; 1.0; 31.5-31.7. 脱模炉巡检岗位; 1.0; 31.5-31.6. 由检测结果可知，5号厂房碘化钠车间各岗位劳动者接触的噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 ②硅单晶车间 建设项目5号厂房硅单晶车间岗位存在的职业病危害因素为：噪声，检测结果见表4-16。 表4-16 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 硅单晶操作工; 硅单晶炉巡检位; 1.0; 67.4-67.8; 58.4-58.8; 85; 符合. 由检测结果可知，5号厂房硅单晶车间岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （5）公辅工程 建设项目公辅工程岗位存在的职业病危害因素为：噪声，检测结果见表4-17。 表4-17 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 硅单晶车间空压机区空压机巡检位; 1.0; 82.6-82.8; 81.5-81.7; 85; 符合. 4#厂房二楼空压机区空压机巡检位; 1.0; 74.5-74.8. 生长车间水泵房巡检位; 1.0; 88.4-88.7. 硅单晶车间水泵房巡检位; 1.0; 83.4-83.8. 由检测结果可知，公辅工程岗位接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论 建设项目职业病危害风险分类为一般，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）建设项目正式投产后，应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的要求，及时安排员工进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，检查的人数应全面、危害因素种类应具有针对性，并将体检结果告知劳动者。 （2）应为激光焊接岗位劳动者发放符合要求的个人职业病防护用品，并监督劳动者正确佩戴。 （3）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。对接触噪声、高温作业岗位劳动者的个人职业病防护用品佩戴情况进行监督检查。 （4）不断完善《职业卫生档案》和《健康监护档案》。 （5）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地主管部门报告并向劳动者公布。 （6）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、细化铣磨、磨砂、抛光工艺； 2、补充完善煤油接触岗位洗眼器设置； 3、补充建议激光焊接防护措施； 4、专家提出的其他合理性意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2019.7.13 |  | 张志军、叶辰 |  |
| 采 样 |  | 2019.7.24-7.26 |  | 崔建壮 陆佳兴 |  |
| 检 测 |  | 2019.7.24-7.26 |  | 崔建壮 陆佳兴 |  |
| 项目 负责人 |  | 张志军 |  | 报告编制人 | 叶辰 |
| 建设单位陪同人 |  | 朱琳 |  |  |  |